Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Třebotov

Příloha č. 6 Koncesní smlouvy

Základní výkonové ukazatele a smluvní pokutové body 
Základní výkonové ukazatele při provozu vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Třebotov
OBSAH PŘÍLOHY
20.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


20.1.
Vymezení obsahu přílohy


30.2.
Způsob vedení evidencí


30.3.
Hodnocené období


41.
VÝKONOVÉ UKAZATELE – PITNÁ VODA


41.1.
Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) – nezařazeno (pitná voda převzatá)


41.2.
Havarijní přerušení dodávek pitné vody  (iPVz2, PVz2)


61.3.
Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)


71.4.
Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)


81.5.
Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)


91.6.
Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) -NEOBSAZENO


102.
VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA


102.1.
Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)


122.2.
Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)


142.3.
Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) – neobsazeno


142.4.
Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) - neobsazeno


142.5.
Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)


163.
VÝKONOVÉ UKAZATELE –PITNÁ A ODPADNÍ VODA


163.1.
Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)


183.2.
Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)


203.3.
Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)


223.4.
Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)


243.5.
Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)




0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
0.1. Vymezení obsahu přílohy

Účelem této Přílohy 6 Koncesní smlouvy je podrobná specifikace následujících výkonových ukazatelů sloužících ke sledování a  hodnocení kvality výkonu provozovatele v návaznosti na čl. VIII  Koncesní smlouvy: 

Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

Pitná voda

· Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) – nezařazeno, jedná se ze 100% o převzatou vodu z pražské vodovodní sítě
· Havarijní přerušení dodávek pitné vody (iPVz2, PVz2)

· Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)

Odpadní voda

· Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

· Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)

· Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) - nezařazeno, jedná se o tlakovou kanalizaci (vyskytují se pouze čerpadla v domovních jímkách – v majetku a správě odběratelů) 
Kvalita základní preventivní údržby

Pitná voda

· Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)

· Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)

Odpadní voda

· Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) – nezařazeno, jedná se o tlakovou kanalizaci
· Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)

Pitná a odpadní voda

· Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

Kvalita služeb odběratelům

Pitná a odpadní voda

· Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)

· Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)

· Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)

· Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)

Pro každý výkonový ukazatel je uváděna definice informativního a smluvního vyjádření spolu se vzorci k jejich výpočtu, složených z definovaných proměnných. Informativní vyjádření daného výkonového ukazatele slouží pro sledování celkového výkonu provozovatele a také k nastavení referenčních hodnot (dále jen „RH“) neboli standardu výkonu. Smluvní vyjádření výkonového ukazatele slouží pro sledování, zda provozovatel plní své povinnosti z Koncesní smlouvy vyjádřené u každého výkonového ukazatele hodnotou RH. Pokud tomu tak není, obsahuje daný výkonový ukazatel výpočet příslušné výše smluvní pokuty ve smluvních pokutových bodech

0.2. Způsob vedení evidencí

V souladu s čl. VII bod 22 Koncesní smlouvy (dále „Smlouva“) je provozovatel povinen zpracovat, vést a předložit vlastníkovi ke schválení v termínech stanovených Smlouvou způsob vedení evidencí, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů uvedených v této příloze a povinností souvisejících s monitoringem dle čl. VIII a přílohy č. 6  Smlouvy.  Jedná se o tyto evidence:

a) evidence Havárií a Poruch nejméně v členění na havarijní přerušení dodávky pitné vody pro domácnosti a ostatní odběratele, 
b) evidence plnění a výsledky spojené s realizací Plánu preventivní Údržby s tím, že bude oddělená evidence po jednotlivé části Plánu preventivní Údržby (viz Článek VII bod 23. této Smlouvy);

c) evidence údajů nezbytných ke stanovení ztrát vody (jednotkový únik vody nefakturované);

d) evidence výsledků preventivní kontroly úniků na vodovodních řadech;
e) evidence údajů o měřících místech na předávané vodě;
f) evidence výsledků laboratorních rozborů vzorků pitné vody, vypouštěných a čištěných odpadních vod;

g) evidence stížností a reklamací odběratelů,

h) evidence požadavků na vyjádření (stanovisko) k dokumentaci přípojek a k dokumentaci Vodovodu a Kanalizace,
Z revizí kanalizace a z průběhu čištění kanalizace bude provozovatel pořizovat elektronickou fotodokumentaci, popřípadě videozáznamy činností, které jsou jinak těžce ověřitelné, včetně uvedení automatické informace s datem pořízení každé fotografie či videozáznamu. Provedená fotodokumentace či videozáznamy budou uloženy v příslušné části evidence plnění a výsledků spojených s realizací plánu preventivní údržby. 
0.3. Hodnocené období

Délka hodnoceného období je jeden kalendářní rok, pokud není u výkonového ukazatele uvedena jiná délka hodnoceného období.

1. VÝKONOVÉ UKAZATELE – PITNÁ VODA
1.1. Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) – nezařazeno (pitná voda převzatá)
1.2. Havarijní přerušení dodávek pitné vody  (iPVz2, PVz2)
	Definice informativního ukazatele
	Celkový počet hodin přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie v poměru k celkovému počtu přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPVz2 = (Σpv4) / pv5
[hodiny/havárii] 

	Definice smluvního ukazatele
	Počet vodovodních přípojek, postižených přerušením dodávky pitné vody (udává počet postižených obyvatel) násobený počtem hodin přerušení dodávky, které překročí referenční hodnotu.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	PVz2 = pv3 x (pv4 – RH) 
 [hodiny]
Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin přerušení dodávky pitné vody je větší než požadovaná doba (dána referenční hodnotou), tzn. pv4 > RH.

	Proměnné
	pv3
	Počet přípojek, postižených přerušením dodávky pitné vody během jedné havárie [počet]

	
	pv4
	Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během jedné havárie [hodiny]

	
	pv5
	Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku [počet]

	Kategorie
	Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

	Referenční hodnota (RH)
	Dělení přerušení dodávky pitné vody do kategorií dle délky přerušení:

· 75 % přerušení - do 32 hodin 

· 15 % přerušení - do 56 hodin 

· 10 % přerušení - do 80 hodin

Při stanovení referenčního počtu (přípustného počtu) přerušení dodávky v rozložení na 75 %, 15 % a 10 % se zaokrouhlí referenční počet havárií (do 80 hodin od nahlášení) a referenční počet havárií (do 56 hodin od nahlášení) vždy na celé číslo nahoru, zbývající referenční počet havárií se dopočítá do celkového počtu havárií. 

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok 

Dílčí pokutové body pro každé přerušení = PVz2 x V2 

kde V2 je počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení dodávky pitné vody nad referenční hodnotou, ve výši 0,005. 

Maximální počet bodů za jednu událost je 10.

	Poznámka
	Statistické vyjádření referenční hodnoty znamená, že lze hodnotit referenční hodnotu pro jednotlivé události pouze na konci hodnoceného období (jednoho roku).

Stanovení pokutových bodů sleduje počty vodovodních přípojek
 postižených přerušením dodávky pitné vody a počet hodin nad referenční hodnotou. 
Počet přípojek postižených bezvodím určí provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem vlastník nesouhlasí, postupuje se dle čl. XII Smlouvy.
Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. VII, bod 22 Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch.
Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo  ohrožení života, a/nebo ohrožení zdraví, a/nebo  ohrožení majetku a/nebo  ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního prostředí.
Doba přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie se stanoví:

U havárií, kdy je nahlášeno přerušení dodávky pitné vody, se doba přerušení stanoví od okamžiku nahlášení přerušení dodávky pitné vody na dispečink provozovatele. Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi
, že byla obnovena dodávka vody.

U havárií, které jsou nahlášeny na dispečink v okamžiku, kdy ještě není přerušena dodávka vody odběratelům, se doba přerušení stanoví od zahájení manipulace provozovatele na síti (dojde k přerušení dodávky pitné vody odběratelům). Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že byla obnovena dodávka vody.



1.3. Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)
	Definice informativního ukazatele
	Objem nefakturované vody (VNF) v poměru k přepočtené délce sítě na profil DN150.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPVz3 = (pv6 / 1000) / pv7 
 [tis.m3/km/rok]

	Definice smluvního ukazatele
	Objem nefakturované vody (NFV) v poměru k přepočtené délce sítě na profil DN150.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	PVz3 = (pv6 / 1000) / pv7 
 [tis.m3/km/rok]

	Proměnné
	pv6
	Objem nefakturované vody (NFV), během jednoho roku [m3]

	
	pv7
	Přepočtená délka sítě na profil DN150 [km]

	Kategorie
	Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

	Referenční hodnota (RH)
	Stanoví se jako průměrná hodnota ročních ztrát, vyjádřených jednotkovým únikem vody nefakturované na přepočtenou délku DN150 za posledních 5 let. 

Pro první rok provozování je:
RH =  0,529 tis.m3/km/rok]
Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle uvedeného postupu výše na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele.

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = ((PVz3 – RH) / RH) x 100 x V3 x pv7

kde V3 je počet bodů za jednotkový únik vody nefakturované na jeden kilometr za rok, ve výši 0,005.

(Pokud je skutečná hodnota jednotkového úniku (PVz3) menší než referenční hodnota, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.)

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje rozdíl mezi referenční hodnotou a skutečnou hodnotou jednotkového úniku nefakturované vody v závislosti na velikosti provozovatele (pomocí parametru „přepočtená délka sítě na profil DN150“).

Přepočtená délka sítě na profil DN150 (náhradní délka potrubí) je definována jako taková délka potrubí o DN 150 mm, jehož vnitřní povrch se rovná součtu vnitřních povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí
.
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje  čl.VII, bod 22 a 23 Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


1.4. Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)

	Definice informativního ukazatele
	Objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů v poměru k celkovému objemu akumulačních nádrží vodojemů, vyjádřeno v procentech. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPVz4 = (pv8 / pv9) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů) a počtem skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů).

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	PVz4 = pv11 – pv10 
 [počet]

	Proměnné
	pv8
	Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během jednoho roku [m3]

	
	pv9
	Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu [m3] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	
	pv10
	Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku [počet]

	
	pv11
	Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku 
 [počet] 

	Kategorie
	Kvalita základní preventivní údržby.

	Referenční hodnota (RH)
	Počet čištění akumulačních nádrží a úkonů spojených s údržbou vodojemů za rok musí vycházet z plánu preventivní údržby. Je třeba plnit 100 % požadavků dle plánu preventivní údržby.
RH = 1 úkon [počet] 
pro 1. rok provozování je pv11 = 1 úkon

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = PVz4 x V4

kde V4 je počet bodů za každé nesplnění úkonů vyplývajících z plánu preventivní údržby, ve výši 1. 

	Poznámka
	Počet čištění akumulačních nádrží a úkonů spojených s údržbou vodojemů vychází z plánu preventivní údržby (přičemž akumulační nádrže a vodojemy, které jsou mimo provoz, do plánu čištění nebudou zahrnuty). Plán preventivní údržby vypracuje provozovatel dle čl. VII, bod 23 Smlouvy. 
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje  čl. VII, bod 22  Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


1.5. Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)
	Definice informativního ukazatele
	Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek) s preventivní kontrolou úniků v poměru k celkové délce vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), vyjádřeno v procentech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPVz5 = (pv12 / pv13) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi požadovanou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde má být provedena preventivní kontrola úniků (RH), a skutečnou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla preventivní kontrola úniků provedena, vyjádřeno v kilometrech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	PVz5 = RH - pv12 
 [km]

	Proměnné
	pv12
	Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku [km]

	
	pv13
	Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu [km]
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	Kategorie
	Kvalita základní preventivní údržby

	Referenční hodnota (RH)
	RH je pro dané hodnocené období rovna ……..% z pv13 uvedené v roční zprávě o provozování za poslední hodnocené období (tj. předcházející rok) vyjádřeno v kilometrech. Pro 1. rok provozování je pv13 stanoveno vlastníkem.
Pro první rok provozování je: 

pv13 = 13,508 [km] 
Referenční hodnota (RH) = …………
 [km]
Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle uvedeného postupu výše na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele.

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = PVz5 x V5 
kde V5 je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve 
výši 1.

(Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka vodovodních řadů 
s preventivní kontrolou (pv12) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.)

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje rozdíl mezi délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a přípojek) s provedenou preventivní kontrolou úniků a referenční hodnotou. 

Preventivní kontrolou úniků na vodovodních řadech se rozumí kontrola aktivním záznamovým zařízením, je potřeba mít dokladované záznamy o provedení této kontroly.
Délka vodovodních řadů je vždy počítána bez délky přivaděčů a vodovodních přípojek.

Provozovatel dle čl. čl. VII, bod 23 Smlouvy vypracuje plán preventivní kontroly úniků  na vodovodních řadech.
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VI, bod 22  Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


1.6. Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) -NEOBSAZENO
Provozovaná infrastruktura nemá stanoveny vybrané odběratele ve smyslu tohoto výkonového ukazatele.

2. VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA
2.1. Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

	Definice informativního ukazatele
	Počet vzorků vypouštěných odpadních vod, které nesplňují požadavky vodoprávního rozhodnutí, v poměru k celkovému počtu vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, vyjádřeno v procentech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iOVz1 = ((ov2 - ov1) / ov2) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	OVz1 = ov2 - ov1 
 [počet]

	Proměnné
	ov1

	Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku [počet] 

	
	ov2
	Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku [počet]

	Kategorie
	Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

	Referenční hodnota (RH)
	Nula nevyhovujících nebo neprovedených vzorků

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok

Dílčí pokutové body za daný rok pro každou ČOV = OVz1 x V6

kde V6 je počet bodů za každý nevyhovující nebo neprovedený vzorek, ve výši 1.

	Poznámka
	Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro jednotlivé čistírny odpadních vod (ČOV), ve vztahu k jejich platným vodoprávním rozhodnutím. 

Pokutové body se zaměřují na vzorky čištěných odpadních vod, které nevyhovují platnému vodoprávnímu rozhodnutí. 

Přístup předpokládá, že z pohledu daných ukazatelů nejsou vyhodnocovány vzorky nad rámec vyžadovaný vodoprávním rozhodnutím.

Kvalita čištěných odpadních vod je řešena v povolení k vypouštění odpadních vod, které vydává vodoprávní úřad, zejména dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Stanovení budou provedena buď v rámci vlastních provozních laboratoří provozovatele, které splňují požadavky na akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025), a nebo akreditovanou laboratoří v rámci subdododávky.
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22  Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


2.2. Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)
	Definice informativního ukazatele
	Celkový počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie v poměru k celkovému počtu přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iOVz2 = (Σov4) / ov5 
 [hodiny/přerušení]


	Definice smluvního ukazatele
	Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (během jedné havárie) násobený počtem hodin přerušení odvádění odpadních vod (během jedné havárie), které překročí referenční hodnotu. 
Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	OVz2 = ov3 x (ov4 – RH) 
 [-]
Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin pro obnovení služby odvádění odpadních vod přesahuje referenční hodnotu. 

	Proměnné
	ov3
	Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) [počet]

	
	ov4
	Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jedné havárie [hodiny]

	
	ov5
	Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku [počet]

	Kategorie
	Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

	Referenční hodnota (RH)
	Pro havárii u jedné domovní přípojky (rodinný dům do 2 bytových jednotek včetně) - do 56 hodin 

Pro ostatní typy nemovitostí a více přípojek - do 32 hodin 

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok 

Dílčí pokutové body pro každé přerušení = OVz2 x V7 

kde V7 je počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení provozu kanalizační přípojky nad referenční hodnotou, ve výši 0,01. 

Maximální počet bodů za jednu událost je 10.

	Poznámka
	Ukazatel se zabývá přerušením funkce odvádění odpadních vod u gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky odběratelů. Havárie přípojek na soukromém pozemku nebo vnitřní kanalizace řeší vlastník přípojky (vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak) vždy sám.

Počet přípojek postižených přerušením funkce odvádění odpadních vod určí provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem vlastník nesouhlasí, postupuje se dle čl. XII Smlouvy.

Stanovení pokutových bodů sleduje, kolik přípojek kanalizace bylo zprovozněno za delší časový limit, než udává referenční hodnota, a o kolik hodin byla tato hodnota překročena.

Doba přerušení odvádění odpadní vody se stanoví od okamžiku nahlášení přerušení a je ukončena okamžikem obnovení služby odvádění odpadních vod (za okamžik obnovení se považuje i zavedení náhradního odvádění odpadních vod). Okamžikem obnovení služby se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že bylo obnoveno odvádění odpadní vody.

Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo  ohrožení života, a/nebo  ohrožení zdraví, a/nebo  ohrožení majetku a/nebo  ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního prostředí.
Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro každé přerušení služby odvádění odpadních vod.

Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. VII, bod 22  Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla prozpracování a vedení evidence Havárií a Poruch.


2.3. Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) – neobsazeno
Na stokové síti tlakové kanalizace nejsou umístěny čerpací stanice, vyjma domovních čerpacích stanic, pro který není výkonový ukazatel stanoven.
2.4. Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) - neobsazeno
U tlakové kanalizace se revize odpovídající tomuto výkonovému ukazateli neprovádí.

2.5. Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)
	Definice informativního ukazatele
	Délka vyčištěné tlakové  stokové sítě v poměru k celkové délce stokové sítě, vyjádřeno v procentech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iOVz5 = (ov11 / ov12) x 100 
 [%]


	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi požadovanou délkou vyčištěné tlakové  stokové sítě (RH) a délkou tlakové  stokové sítě skutečně vyčištěnou, vyjádřeno v kilometrech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	OVz5 = RH – ov11 
 [km]

	Proměnné
	ov11
	Délka vyčištěné tlakové  stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku [km]

	
	ov12
	Celková délka tlakové  stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu [km]
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	Kategorie
	Kvalita základní preventivní údržby

	Referenční hodnota (RH)
	100 % rozsahu ročního plánu čištění v km schváleného vlastníkem. 
Pro první rok provozování je: 

RH = …….. %
 z ov12  =  ……… [km]
(pro 1.rok provozování ov12 = 11,719 km)

Pro 1. rok provozování je RH stanovena ve výši …… % z celkové délky tlakové  stokové sítě, vyjádřeno v kilometrech.

Pro 2. a každý následující rok provozování bude hodnota RH upravena tak, aby činila 100% rozsahu ročního plánu čištění kanalizace schváleného vlastníkem.  Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele.


	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = OVz5 x V10 
kde V10 je počet bodů za kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 1.

(Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka čištěné sítě (ov11) 
v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.)

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů udává rozdíl mezi skutečnou délkou vyčištěné kanalizace a určenou referenční hodnotou.
V ročním plánu čištění kanalizace musí být zahrnuty minimální požadavky na čištění tlakové  stokové sítě, zejména v návaznosti na určené kritické oblasti sítě, kde dochází k zanášení sítě a čištění je zde nezbytně nutné. Čištění kanalizace zahrnuje způsob čištění tlakové kanalizace přes proplachovací kusy na stokové síti. Zahrnuje i kontrolu a případně odstranění závad menšího rozsahu na souvisejících kanalizačních objektech. 

Provozovatel dle čl. VII, bod 23  Smlouvy vypracuje plán čištění kanalizace.

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


3. VÝKONOVÉ UKAZATELE –PITNÁ A ODPADNÍ VODA
3.1. Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

	Definice informativního ukazatele
	Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních 
v poměru k celkovému počtu úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, vyjádřeno v procentech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPOVz1 = (pov1 / pov2) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních a počtem provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce

	POVz1 = pov2 - pov1 
 [počet]

	Proměnné
	pov1
	Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku [počet]

	
	pov2
	Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku [počet]

	Kategorie
	Kvalita základní preventivní údržby

	Referenční hodnota (RH)
	Počet úkonů preventivní údržby za rok musí vycházet z plánu na preventivní údržbu významných zařízení. Je třeba plnit 100 % požadavků na počet úkonů preventivní údržby dle plánu na preventivní údržby.
RH = 88 úkonů [počet]
Pro 1. rok provozování je hodnota RH = 88 úkonů.
Objekt 

RH [počet úkonů]
Čerpací stanice PV (2x)
24
ČOV

52
Výústní objekt z ČOV
12

CELKEM

88
Pro 2. a každý následující rok provozování stanoví vlastník hodnotu RH  na základě plánu preventivní údržby významných zařízení zpracovaného provozovatelem ve smyslu ustanovení čl. VII, bod 23 Smlouvy tak, aby plnila 100% požadavků na počet úkonů dle plánu preventivní údržby významných zařízení.



	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = POVz1 x V11 

kde V11 je počet bodů za každé nesplnění požadavků na revizi, ve 
výši 0,5.

	Poznámka
	Významná zařízení jsou taková zařízení, která jsou důležitá pro plynulý chod výroby a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Výčet významných zařízení určí z návrhu provozovatele vlastník.

Počet úkonů preventivní údržby vychází z plánů na preventivní údržbu významných zařízení. 

Plán preventivní údržby významných zařízení vypracuje provozovatel dle čl. VII, bod 23  Smlouvy.
Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


3.2. Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)
	Definice informativního ukazatele
	Celková doba na vyřízení stížností odběratelů v poměru k celkovému počtu evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody 
a odvádění odpadních vod. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPOVz2 = (∑pov4) / pov3 
 [dny/stížnost]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou na vyřízení každé stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a referenční hodnotou.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce

	POVz2 = pov4 – RH 
 [dny]

Výpočet se stanovuje pouze pro stížnosti vyřízené nad časovým limitem daným referenční hodnotou.

	Proměnné
	pov3
	Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu [počet]
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	
	pov4
	Skutečně dosažená doba vyřízení každé stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod [dny]

	Kategorie
	Kvalita služeb odběratelům

	Referenční hodnota (RH)
	Standardní doba na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní.

Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 kalendářních dní, považuje se tato situace za závažné selhání provozovatele se zvýšenou pokutou.

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok

Dílčí pokutový bod pro každou stížnost = POVz2 x V12 

kde V12 je počet bodů za jednu stížnost a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,005.

Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 dnů, potom se hodnota V12 zvyšuje 20 násobně, na výši 0,1.

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje počty stížností, které byly vyřízeny v delším časovém období, než udává referenční hodnota.

Pro výpočet ukazatele je předpokládána existence evidence (informačního systému) stížností. Počátkem procesu vyřizování stížnosti se rozumí datum převzetí stížnosti, koncem procesu datum odeslání vyřízené stížnosti. 

Vyřízenou stížností se rozumí písemná odpověď (zaslaná doporučeně) 
o vyřešení nebo postupu způsobu řešení. Pokud je stížnost např. obdržena v úterý a vyřízena v pátek, doba vyřízení je 3 dny.

Pokud provozovatel poskytuje jinou (telefonickou, internetovou) registraci stížností, lze formu vyřízení stížnosti upravit dle konkrétních podmínek.  

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


3.3. Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)
	Definice informativního ukazatele
	Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, v poměru k celkovému počtu zamítnutých nebo nevyřešených stížností, vyjádřeno v procentech.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPOVz3 = (pov5 / pov6) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené.

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok.

	Výpočet dle vzorce

	POVz3 = pov5 
 [počet] 

	Proměnné
	pov5
	Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku [počet]

	
	pov6
	Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu [počet]

Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	Kategorie
	Kvalita služeb odběratelům

	Referenční hodnota (RH)
	Nula neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností

	Stanovení pokutových bodů 
	Počet bodů za rok = POVz3 x V13
kde V13 je počet bodů za každou nevyřešenou nebo neprávem zamítnutou stížnost, ve výši 5.

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány v daném hodnoceném období jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené.

Vlastník rozhoduje o tom, jakou stížnost považuje za neprávem zamítnutou nebo nevyřešenou a je vázán informační povinností vůči provozovateli jednak v situaci, kdy on sám shledá stížnost jako neprávem zamítnutou a jednak v situaci, kdy stížnost byla shledána věcně příslušným kompetentním úřadem jako neprávem zamítnutá. Provozovatel poté uvede tuto stížnost v roční zprávě o provozování. Pokud provozovatel nesouhlasí s rozhodnutím vlastníka, postupuje se při řešení sporu dle čl. XII Smlouvy.

Provozovatel musí informovat odběratele ve svém vyjádření k dané stížnosti o možnosti dovolání k vlastníkovi. 

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


3.4. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) 

	Definice informativního ukazatele
	Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek v poměru 
k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, vyjádřeno v procentech. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPOVz4 = (pov7 / pov8) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek a referenční hodnotou. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok.

	Výpočet dle vzorce

	POVz4 = pov9 – RH 
 [dny]

	Proměnné
	pov7
	Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku [počet]

	
	pov8
	Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu [počet] 

Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	
	pov9
	Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek [dny]

Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek vydaná nad časovým limitem daným referenční hodnotou.

	Kategorie
	Kvalita služeb odběratelům

	Referenční hodnota (RH)
	30 kalendářních dní

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok

Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz4 x V14
kde V14 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,01.

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek. 

Provozovatel může požadavek k dokumentaci přípojek řešit dvěma způsoby:

a) stanoviskem k dokumentaci přípojek se rozumí kladná nebo záporná odpověď vztahující se k zadanému požadavku;
b) vyjádřením k dokumentaci přípojek se rozumí předání písemné informace 
o postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření). 

Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci přípojek byl řešen formou vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ (iPOVz3, POVz3)).

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


3.5. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)
	Definice informativního ukazatele
	Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu 
a kanalizace v poměru k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, vyjádřeno v procentech. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce
	iPOVz5 = (pov10 / pov11) x 100 
 [%]

	Definice smluvního ukazatele
	Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace a referenční hodnotou. 

Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok.

	Výpočet dle vzorce

	POVz5 = pov12 – RH 
 [dny]

	Proměnné
	pov10
	Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během jednoho roku [počet]

	
	pov11
	Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, k referenčnímu datu [počet] 
Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku.

	
	pov12
	Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace [dny]

Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace vydaná nad časovým limitem daným referenční hodnotou.

	Kategorie
	Kvalita služeb odběratelům

	Referenční hodnota (RH)
	30 kalendářních dní

	Stanovení pokutových bodů
	Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok

Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz5 x V15
kde V15 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,005.

	Poznámka
	Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace.

Provozovatel může požadavek k dokumentaci vodovodu a kanalizace řešit dvěma způsoby:

c) stanoviskem k dokumentaci vodovodu a kanalizace se rozumí kladná nebo záporná odpověď vztahující se k zadanému požadavku;
d) vyjádřením k dokumentaci vodovodu a kanalizace se rozumí předání písemné informace o postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření). 

Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci vodovodu a kanalizace byl řešen formou vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ (iPOVz3, POVz3)).

Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. VII, bod 22   Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní).


� Pomocí počtu přípojek se vyjadřuje „velikost“ dopadu přerušení dodávky pitné vody na obyvatele. 


� Pro účely celé této přílohy č.6 se rozumí pojmem „Vlastník“ municipální Vlastník vodohospodářské infrastruktury (není-li výslovně uvedeno jinak, např. Vlastník přípojky) nikoliv Odběratel.


� Doporučený výpočet uvádí např. Příručka provozovatele vodovodní sítě (SOVAK, 2003), str. 107.




















�Zadavatel před uzavřením Koncesní smlouvy  vyplní referenční hodnotu (km) na základě nabídky dodavatele. Dodavatel vyplní  údaj o počtu % (v maximální výši 7% a minimální výši 5%) pouze ve formuláři „Krycí list nabídky“ aby se předešlo případným rozporům v různých částech nabídky.





�Zadavatel před uzavřením Koncesní smlouvy  vyplní referenční hodnotu (km) na základě nabídky dodavatele. Dodavatel vyplní  údaj o počtu % (v maximální výši  10% a minimální výši  5 %) pouze ve formuláři „Krycí list nabídky“ aby se předešlo případným rozporům v různých částech nabídky.











14/25

