Příloha č. 4 Zadávací dokumentace: Technická specifikace

Appendix No. 4 Tender documentation: Technical specification

k zakázce: 	Výběrové řízení na dodávku technologií nezbytných pro digitální transformaci II

- Dílčí část 1: Obráběcí CNC systém

to the tender: 	Tender for the supply of technologies necessary for digital transformation II

- Part 1: CNC machining system

| Zadavatelem požadované parametry Parameters required by the contracting authority | Požadavek Requirement | Uchazeč splňuje (ANO x NE) The applicant meets (YES x NO) |
| --- | --- | --- |
| Minimální obrobitelná plocha Minimum machinable area | X,Y = 1490 mm x 1060 mm |  |
| Rychloposuv Fast feed | min. 18m/min |  |
| Výkon vřetene Spindle power | min. 3.5 kW |  |
| Otáčky vřetene Spindle speed | min. 38.000 ot/min / min. 38,000 rpm |  |
| Systém chlazení mlhou (médium na báze etanolu, oleje) Fog cooling system (ethanol, oil based medium) | ANO / YES |  |
| Možnost vakuového upínání na celé pracovní ploše Possibility of vacuum clamping on the entire work surface | ANO / YES |  |
| Automatický výměník nástrojů Automatic tool changer | ANO / YES |  |
| Zásobník na Tray for | min. 40 nástrojů s možností rozšíření alespoň na 120 / min. 40 tools with the possibility of expanding to at least 120 |  |
| Možnost osazování nástrojů do zásobníku během obrábění Possibility of inserting tools into the magazine during machining | ANO / YES |  |
| Upínací kužel dle normy HSK E Clamping cone according to HSK E standard | ANO / YES |  |
| Schopnost automatické výměny nástroje za nástroj stejného typu po rozeznání jeho poškození nebo po odfrézování definovaného nájezdu dráhy nástrojem v [m] Ability to automatically change a tool for a tool of the same type after recognizing its damage or after milling a defined toolpath in [m] | ANO / YES |  |
| Možnost rozšíření o plně řízenou 4. osu Possibility of expansion by a fully controlled 4th axis | ANO / YES |  |
| Rozměry pro zástavbu (bez obslužních koridorů) Dimensions for installation (without service corridors) | šířka max 3.000mm hloubka max. 3.000mm výška max. 2.500mm / width max 3.000mm depth max. 3,000 mm height max. 2,500 mm |  |
| Příkon stroje Machine input | max. 8.0 kW |  |
| Obrobková sonda s automatickým zaměření polohy materiálu a plnou integrací do řídícího systému stroje Workpiece probe with automatic material positioning and full integration into the machine control system | ANO / YES |  |
| Možnost změření zakřivení povrchu obrobku a následná korekce během obrábění Possibility of measuring the curvature of the workpiece surface and subsequent correction during machining | ANO / YES |  |

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny jakékoliv specifikace a konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

If any specifications and specific trade names are given in the Tender Documentation or their annexes, this is only a definition of the required standard and the Contracting Authority also allows other technically and qualitatively comparable solutions.