# Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.

# Název veřejné zakázky:

# Dodávka 3 ks sterilizátorů pro ÚČOCH Pardubické nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| # Položka veřejné zakázky | Parní sterilizátor – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1 ks parní sterilizátor | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - objem komory v toleranci 70 – 80 litrů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - jednodvéřový | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - průběh sterilizačního cyklu řízen a kontrolován mikroprocesorem | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - napájení z vlastního vestavěného vyvíječe páry | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - boční obkladové plechy | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - jednoduchá a snadná obsluha i nastavení funkcí pomocí dotykového displeje v českém jazyce | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - komunikační rozhraní RS 232 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - nerezový rám + 2 ks nerezových děrovaných polic | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - pojízdná kolečka pro snadnou manipulaci s přístrojem | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - otevírání dveří do strany (panty na levé straně) | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - automatické utěsnění dveří | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - max. povolené rozměry dle uspořádání místnosti: šířka 650 × hloubka 805 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| # Položka veřejné zakázky | Horkovzdušný sterilizátor – 2 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 2 ks horkovzdušných sterilizátorů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - vnitřní objem v toleranci 110 - 120 litrů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - vnitřní komora nerezová ocel | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Průběh teploty musí být řízen mikroprocesorovou automatikou s digitálním displejem a teplotním čidlem | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Mikroprocesorová automatika musí zajišťovat vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – záruka vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Vnitřní uspořádání komory musí umožňovat přestavění sít (vkládání různě velkých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru) | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - 3 ks sít do každého kusu sterilizátoru | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Min. 3 přednastavitelné sterilizační programy (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předehřívací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku; | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokace klávesnice; kontrola otevření dveří | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - 2 ks pojízdných stolků pod přístroje s min. 2 aretovatelnými kolečky | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - max. povolené rozměry dle uspořádání místnosti: hloubka 640 mm × šířka 760 mm × výška s nohama a kolečky 860 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| Další podmínky a požadavky společné pro všechny výše uvedené přístroje | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod. | (doplní uchazeč) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní uchazeč) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní uchazeč) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní uchazeč) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného přístroje. | (doplní uchazeč) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní uchazeč) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………