Dodávka jednoho kusu nového samosběrného čistícího vozu

Zadavatel je smluvním správcem pozemních komunikací statutárního města Frýdku-Místku, kdy v rámci této činnosti je povinen zajistit sjízdnost komunikací jejich čištěním, včetně jejich běžné údržby a údržby jejich součástí a příslušenství. Předmětem výběrového řízení je dodávka jednoho kusu nového samosběrného čistícího vozu pro čištění vozovek, který bude používán pro plnění výše uvedených povinností zadavatele. Dodávka bude zahrnovat i náklady na dopravu samosběrného čistícího vozu do sídla zadavatele a zaškolení obsluhy. Samosběrný čistící vůz musí svými výkonnostními parametry a provedením odpovídat požadavkům nezbytným pro plnění výše uvedeného účelu.

Čistící vůz bude především určen k údržbě místních komunikací-vozovek v zastavěných částech města Frýdku-Místku (tzn. sídlištní části, historická centra apod.), kdy se jedná o značně členité čištěné plochy s množstvím překážek, z čehož pramení požadavky na technické provedení čistícího vozu a na parametry rozsahu čištění, nosnosti případně další níže uvedené.

Uvedením rozmezí u některých parametrů v níže uvedené tabulce vymezuje zadavatel výběrové řízení jen pro takové nabídky, které svou konstrukcí, vlastnostmi a rozměry splňují požadavek k zajištění uvedených potřeb zadavatele (tzn. např. požadavek na životnost stroje, výkon, hlučnost, manévrovatelnost, minimalizaci času a nákladů na jeho údržbu, bezpečnost, požadované užitné vlastnosti při zametání atd.)

Technická specifikace samosběrného čistícího vozu:

| Provedení pracovního stroje | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| --- | --- | --- |
| kategorie/druh vozidla - SS/pracovní stroj samojízdný, způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích v ČR | ANO |  |
| největší technicky přípustná/povolená hmotnost maximálně 10.500 kg, z toho užitečné zatížení stroje odpadem min. 5.000 kg | ANO |  |
| dvourychlostní hydrostatický pohon, pracovní rychlost 0-20 km/hod, přejezdová rychlost min. 50 km/hod | ANO |  |
| vznětový motor s min. výkonem 110 kW splňující aktuálně platnou emisní normu (EURO IV e) | ANO |  |
| certifikace stroje na redukci prachových částic PM 2,5 a PM 10 | ANO |  |
| zásobník na smetky z nerezové oceli s inspekčním otvorem na obou stranách o objemu min. 5 m3 (měřeno dle ČSN 15429-1) | ANO |  |
| min. jeden kus majáku oranžové barvy v provedení LED na střeše kabiny, bezpečnostní reflexní pruhy na vozidle dle DIN 307110 | ANO |  |
| zametací šíře se dvěma kartáči min. 2.600 mm, s třetím kartáčem min. 3.500 mm | ANO |  |
| záruka min. 24 měsíců | ANO |  |
| Podvozek |  |  |
| min. dvoumístná kabina s pravostranným řízením, vybavena autorádiem, klimatizací s automatickou regulací a plně nastavitelnou a vzduchem odpruženou sedačkou řidiče | ANO |  |
| přístrojová deska včetně palubního počítače musí zobrazovat provozní údaje v českém jazyce | ANO |  |
| dvounápravový podvozek s pohonem zadní nápravy, řízení přední nápravy s možností přiřazení i řízení nápravy zadní | ANO |  |
| obě nápravy odpružené tlumiči pérování osazené koly se shodným rozměrem pneumatik (vpředu i vzadu) | ANO |  |
| průjezdná šířka stroje (bez zrcátek) max. 1.800 mm, průjezdná výška stroje max. 2.500 mm, se sací hadicí max. 2.750 mm | ANO |  |
| barva stroje (kabina + nástavba) bílá | ANO |  |
| kamera na zádi pro couvání a sledování prostoru za vozidlem s monitorem integrovaným v ovládacím panelu stroje | ANO |  |
| kotoučové brzdy vepředu i vzadu s hydraulickým posilovačem, ruční parkovací brzda | ANO |  |
| Zametací nástavba |  |  |
| dva boční talířové kartáče o průměru 900 mm na vlečných ramenech s ochranou při najetí na překážku umístěné před přední nápravou + třetí talířový kartáč o shodném průměru na zesíleném rameni umožňující práci vpravo i vlevo rovněž umístěný před přední nápravou. Všechny kartáče ovládané pomocí joysticku z kabiny řidiče, (stroj bude dodán s kombinovaným výpletem drát/silon na všech kartáčích) | ANO |  |
| zametací agregát (boční kartáče a sací hubice) s možností bočního posouvání celého agregátu včetně sací hubice z obrysu vozidla, vlevo i vpravo min. 400 mm od osy na každou stranu | ANO |  |
| systém zkrápění všech tří kartáčů, sací hubice a sací cesty pro snížení prašnosti, ovládání všech trysek s možností regulace spotřeby vody z kabiny, systém recyklace vody s přívodem do sací hubice | ANO |  |
| Okno v podlaze kabiny umožňující výhled na sací hubici | ANO |  |
| Sací hubice umístěna v podélné ose stroje, před přední nápravou s klapkou hrubých nečistot pro vysávání většího objemu smetků (hrubých nečistot) minimální šířka 800 mm, min. výška hubice 100 mm, min. průměr sací hadice 250 mm | ANO |  |
| zásobník čisté vody min. 850 l v nekorodujícím provedení | ANO |  |
| plynulé nastavení otáček předního a bočních kartáčů 0 ot /min – 150 ot/min | ANO |  |
| plynulá regulace otáček sacího ventilátoru (nastavení sacího výkonu), indikace otáček v kabině | ANO |  |
| umístění sacího ventilátoru mimo zásobník na smetky | ANO |  |
| možnost hydraulického naklápění předního kartáče z místa řidiče | ANO |  |
| možnost mechanického nastavení naklápění obou bočních kartáčů | ANO |  |
| vysokotlaké mycí zařízení WAP, min. 100 bar/30ltr, s ruční pistolí, navíjecím bubnem a délkou hadice min. 12 m | ANO |  |
| možnost samostatné práce – aktivace agregátů v režimech: - vysávání sací hubicí bez spuštění bočních kartáčů s klapkou hrubých nečistot - vysávání sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů - vysávání sací hubicí se spuštěním bočních kartáčů a předního kartáče, který může pracovat vlevo anebo vpravo | ANO |  |

- Vozidlo bude dodáno včetně povinné výbavy stroje, plnohodnotné rezervy (celé kolo), katalogu náhradních dílů, návodu k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce (tištěný i v elektronické podobě)

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.