# Čestné prohlášení dodavatele

o dodržování zásady DNSH (zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí)

ve veřejné zakázce

Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci

Dodavatel …..…………., IČ: …………….., se sídlem …………… nabízející provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky „Návštěvnické centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci“ předkládá čestné prohlášení:

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky při plnění této veřejné zakázky dodržím podmínky:

-  Nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000 532 ) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;

- Naistalovaná zařízení k využívání vody splní tyto parametry:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4);

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr;

- Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady  č 1907 2006 uvolňuje méně než 0 06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000 3 2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0 001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1 A a 1 B na m³ materiálu nebo prvku;

- Přijetí opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.

V ………….. dne ………..