Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace:  „Nástavba, postřikovač na hubení plevelů“

Nástavba pro komunální nosič nářadí

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Holder C 250 | Výměnná nástavba na podvozek Zadavatele, Holder C 250 |
| Maximální šíře nástavby 1500 mm | Maximální šíře nástavby 1500 mm |
| Čelní adaptér zajišťující aplikaci postřiku v šíři 1100 – 1500 mm, vybavený clonami zabraňujícími rozstřiku aplikačního roztoku mimo adaptér a zajišťující bezchybnou aplikaci i v případě větru | Čelní adaptér zajišťující aplikaci postřiku v šíři 1100 – 1500 mm, vybavený clonami zabraňujícími rozstřiku aplikačního roztoku mimo adaptér a zajišťující bezchybnou aplikaci i v případě větru |
| Čelní adaptér je vybaven výstražnými LED blikači | Čelní adaptér je vybaven výstražnými LED blikači |
| Osazení senzorů min. 3 ks., ovládající aplikaci postřiku s technologií lokalizující zelené rostliny (chlorofyl) | Osazení senzorů ….. ks., ovládající aplikaci postřiku s technologií lokalizující zelené rostliny (chlorofyl) |
| Výbava aktivními světelnými zdroji umožňujícími práci zařízení ve dne i v noci | Výbava aktivními světelnými zdroji umožňujícími práci zařízení ve dne i v noci |
| Automatická aplikace postřiku pouze na místa s výskytem zelených rostlin, ne celoplošná aplikace | Automatická aplikace postřiku pouze na místa s výskytem zelených rostlin, ne celoplošná aplikace |
| Pojezdová rychlost pro zabezpečení aplikace na rostliny 4 – 20 km/h | Pojezdová rychlost pro zabezpečení aplikace na rostliny 4 – 20 km/h |
| Postřiková dávka se automaticky přizpůsobuje pojezdové rychlosti | Postřiková dávka se automaticky přizpůsobuje pojezdové rychlosti |
| Nastavitelná citlivost senzorů umožňující práci na všech druzích povrchů. | Nastavitelná citlivost senzorů umožňující práci na všech druzích povrchů. |
| Ovládání zařízení z kabiny řidiče | Ovládání zařízení z kabiny řidiče |
| Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení | Výkon autorizovaného servisu po dobu životnosti zařízení |
| Cena nástavby ....... Kč včetně DPH |  |

K nástavbě je vydán protokol o shodě, je vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |