# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Dodávka CNC soustružnického centra“

1 KS CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem je: | TAUR s.r.o. |
| Sídlo: | Mladá Boleslav, Okružní 245, PSČ 29301 |
| Provozovna: | Lipník 459, PSČ 294 43 |
| Kontaktní osoba: | RADEK TŮMA – jednatel společnosti |
| IČ: | 27150763 |
| DIČ: | CZ27150763 |
| Telefon: | +420 605 355 166 |
| E-mail: | radek.tuma@tuar.cz |

| ÚČASTNÍK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |
| IČ: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |
| DPH: |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ: |  |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose X [mm] |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose Z [mm] |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose ZB [mm] |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose Y [mm] |  |
|  | Maximální průměr soustruženého dílu [mm] |  |
|  | Maximální oběžný průměr [mm] |  |
|  | Maximální délka soustruženého dílu [mm] |  |
|  | Rychloposuv v ose X [m/min] |  |
|  | Rychloposuv v ose Z [m/min] |  |
|  | Rychloposuv v ose ZB [m/min] |  |
|  | Počet pozic v revolveru [pozic] |  |
|  | Maximální otáčky naháněného nástroje [ot/min] |  |
|  | Výkon naháněného nástroje (maximální) [kW] |  |
|  | Výkon naháněného nástroje (kontinuální) [kW] |  |
|  | Maximální kroutící moment naháněného nástroje (maximální) [Nm] |  |
|  | Maximální kroutící moment naháněného nástroje (kontinuální) [Nm] |  |
|  | Indexace revolveru [sec/krok] |  |
|  | Maximální otáčky vřetene [ot/min] |  |
|  | Maximální otáčky protivřetene [ot/min] |  |
|  | Výkon vřetena (maximální) [kW] |  |
|  | Výkon vřetena (kontinuální) [kW] |  |
|  | Výkon protivřetena (maximální) [kW] |  |
|  | Výkon protivřetena (kontinuální) [kW] |  |
|  | Max. krouticí moment hlavního vřetena (maximální) [Nm] |  |
|  | Max. krouticí moment hlavního vřetena (kontinuální) [Nm] |  |
|  | Max. krouticí moment protivřetena (maximální) [Nm] |  |
|  | Max. krouticí moment protivřetena (kontinuální) [Nm] |  |
|  | Průchod hlavním vřetenem Max. průměr tyče [mm] |  |
|  | Průchod protivřetenem - Max. průměr tyče [mm] |  |
| DODACÍ PODMÍNKY – VOLNÉ: |  |  |
| Termín dodání technologie včetně uvedení do plného provozu (dny) |  |  |
| Telefon: |  |  |
| E-mail: |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 								……………………………………………

Podpis: 								……………………………………………

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA, PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PARAMETRY CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
|  | Typ stroje – CNC revolverový soustruh s poháněnými nástroji, osou "Y" a protivřetenem | ANO |  |
|  | Horizontální koncept stroje | ANO |  |
|  | Konstrukce – litina – šikmé lože sklon 30°/ ne svařenec (pro zvýšenou přesnost a absorpci vibrací) | ANO |  |
|  | Předpokládaná váha stroje | Min. 6200 kg |  |
|  | Maximální zástavbové rozměry stroje (délka x šířka x výška) | Max. 3700 mm |  |
|  | Maximální zástavbové rozměry stroje (délka x šířka x výška) | Max. 2000 mm |  |
|  | Maximální zástavbové rozměry stroje (délka x šířka x výška) | Max. 2000 mm |  |
|  | Souvisle řízené osy stroje (X, Y, Z, C1, C2) | ANO |  |
|  | Uložení osy "Y" | Klínové |  |
|  | Axiální prostor za vřetenem (pro dlouhé osové nástroje) od čela std. hydraulického sklíčidla. | Min. 280 mm |  |
|  | Typ vedení os ve všech osách - pravoúhlé suvné | ANO |  |
|  | Rozmístění nástrojů po obvodu revolveru | ANO |  |
|  | Osové držáky | Min. Ø 50 mm |  |
|  | Upínání – 3. čelisťové hydraulické sklíčidlo velikost 12" včetně sady měkkých čelistí pro hlavní vřeteno | ANO |  |
|  | Ukončení hlavního vřetena | A2-11 |  |
|  | Ukončení protivřetena | A2-5 |  |
|  | Indexace hlavního a protivřetena (osa C1/C2) | 0,001°/0,001° |  |
|  | Upínání – 3. čelisťové hydraulické sklíčidlo velikost 6" včetně sady měkkých čelistí na protivřeteno | ANO |  |
|  | Upnutí a odepnutí čelisťového sklíčidla ovládaného nožním spínačem a povely programu | ANO |  |
|  | Hydraulicky bržděná osa "C" na hlavním vřetenu i protivřetenu - regulovatelná | ANO |  |
|  | Hydraulický přítlak upínání čelisťového sklíčidla – regulovatelný | ANO |  |
|  | Řídící systém: v českém jazyce včetně dílenského programování | ANO |  |
|  | Řídící systém kompatibilní s FANUC, SIEMENS apod. | ANO |  |
|  | Uživatelské funkce pro úsporu energie | ANO |  |
|  | Funkce pro monitorování produktivity, nástrojích, výrobních časů, seznam M funkcí / G-kódů a servisních návodů | ANO |  |
|  | Kompletní tištěná dokumentace v češtině (návod k údržbě, obsluze, programování a bezpečnostní předpisy) | ANO |  |
|  | Síťové připojení (ETHERNET) | ANO |  |
|  | Přenos programu přes USB a CF paměťovou kartu | ANO |  |
|  | Velikost obrazovky | Min. 15" |  |
|  | Typ obrazovky: Dotyková | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC SOUSTRUŽNICKÉMU CENTRU – NUTNÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
| Dopravník třísek do boku (článkový), včetně vozíku na třísky | ANO |  |
| Transformátor včetně kabelu | ANO |  |
| Interface pro podavač tyčí | ANO |  |
| Nástrojová sonda, automatická - integrovaná ve stroji | ANO |  |
| Naháněné držáky nástrojů axiální | min. 2 ks |  |
| Naháněné držáky nástrojů radiální | min. 2 ks |  |
| Dodávka základních upínacích držáků pro nerotační nástroje | 1 sada |  |
| Vysokotlaké chlazení | min. 12 bar |  |
| Pistole na chladící kapalinu | ANO |  |
| Grafické programování na stroji | ANO |  |
| Systém automatického odběru obrobku na hlavní vřeteno | ANO |  |
| Systém automatického odběru obrobku na protivřeteno | ANO |  |
| Vyhazovák výrobků z protivřetena - pneumatický | ANO |  |
| Ofuk vzduchem skrz vyhazovák kusů | ANO |  |
| 3-barevný výstražný maják včetně zvukové signalizace | ANO |  |

| PARAMETRY CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozsah pojezdu v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 260-280 mm |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 820-850 mm |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose ZB [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 830-850 mm |  |
|  | Rozsah pojezdu v ose Y [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 120 mm (±60 mm) |  |
|  | Maximální průměr soustruženého dílu [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 420-500 mm |  |
|  | Maximální oběžný průměr [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 800-900 mm |  |
|  | Maximální délka soustruženého dílu [mm] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 750-800 mm |  |
|  | Rychloposuv v ose X [m/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 24 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose Z [m/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 30 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose ZB [m/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 30 m/min |  |
|  | Počet pozic v revolveru [pozic] | MAXIMÁLNÍ Min. 20 pozic |  |
|  | Maximální otáčky naháněného nástroje [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 5 000 ot/min |  |
|  | Výkon naháněného nástroje (maximální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 5 kW |  |
|  | Výkon naháněného nástroje (kontinuální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 3 kW |  |
|  | Maximální kroutící moment naháněného nástroje (maximální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 70 Nm |  |
|  | Maximální kroutící moment naháněného nástroje (kontinuální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 35 Nm |  |
|  | Indexace revolveru [sec/krok] | MINIMÁLNÍ Max. 0,2 sec/krok |  |
|  | Maximální otáčky vřetene [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 2500 ot/min |  |
|  | Maximální otáčky protivřetene [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 4500 ot/min |  |
|  | Výkon vřetena (maximální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 26 kW |  |
|  | Výkon vřetena (kontinuální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 18 kW |  |
|  | Výkon protivřetena (maximální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 7 kW |  |
|  | Výkon protivřetena (kontinuální) [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 5 kW |  |
|  | Max. krouticí moment hlavního vřetena (maximální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 1050 Nm |  |
|  | Max. krouticí moment hlavního vřetena (kontinuální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 650 Nm |  |
|  | Max. krouticí moment protivřetena (maximální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 80 Nm |  |
|  | Max. krouticí moment protivřetena (kontinuální) [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 45 Nm |  |
|  | Průchod hlavním vřetenem Max. průměr tyče [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. Ø102 mm |  |
|  | Průchod protivřetenem - Max. průměr tyče [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. Ø50 mm |  |

| DODACÍ PODMÍNKY – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termín dodání technologie včetně uvedení do plného provozu (dny) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 30–60 dní |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: …………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: …………………………………………………

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda dodá požadované příslušenství