Rentgenové zařízení, určené pro kontrolu ZAVAZADEL OSOB JINÝCH NEŽ CESTUJÍCÍCH A PŘEDMĚTŮ JIMI VNÁŠENÝCH (2 ks)

Předpokládané umístění: pracoviště bezpečnostní kontroly SRA1 a SRA2

Technická specifikace zařízení:

Provozovatel letiště požaduje dodávku a instalaci moderních rentgenových zařízení, která nahradí současně používána technicky zastaralá zařízení. Dodaná rentgenová zařízení musí splňovat následující minimální technické specifikace:

- zadavatel požaduje dodání 2 ks rentgenových zařízení, určených pro pracoviště SRA1 a SRA2; dodaná rentgenová zařízení musí být plně kompatibilní se současně používaným řídícím serverem, určeným pro správu obrazových snímků formátu hif a umožňujícím provádět správu software TIP, zpracování reportů, základní nastavení všech připojených zařízení, zobrazení chybových hlášení včetně správy uživatelských účtů;

- zadavatel požaduje, aby byl zachován plný rozsah všech funkcí, včetně jejich funkčnosti, uvedených předchozím odstavcem, a to jak u současně používaných zařízení, tak i u nově dodaných;

- inspekční tunel každého dodaného zařízení musí umožnovat provedení detekční kontroly předmětů nebo zavazadel o rozměrech minimálně 610 mm (š) x 410 mm (h);

- zadavatel požaduje, aby každé dodané zařízení bylo vybaveno technologií dual-view, kdy každé dodané zařízení musí být osazeno dvěma generátory rentgenového záření o minimálním výkonu 160 kV; napájení každého dodaného zařízení musí být ze sítě 230 V;

- zadavatel požaduje, aby každé dodané zařízení bylo osazeno vždy dvěma LCD monitory o minimální velikosti 24“ (120 Hz)“, instalace monitorů je požadována na horní část každého rentgenového zařízení;

- každé dodané rentgenové zařízení musí být osazeno pásovým dopravníkem o nosnosti minimlně160 kg, rychlost dopravníku je požadována 0,20 m/s, zadavatel současně vylučuje dodání rentgenových zařízení s dopravníkem integrovaným ve spodní části zařízení (minimální výška umístění dopravníku od podlahy je 680 mm);

- součástí dodávky každého zařízení musí být vstupní i výstupní válečkový dopravník, přesné délky válečkových dopravníků budou zadavatelem upřesněny s ohledem na dodaný typ zařízení, avšak maximální délka každého z nich nepřesáhne 1800 mm;

- zadavatel požaduje, aby každé dodané zařízení provádělo detekci, včetně zobrazení snímků kontrolovaných předmětů, při směru pohybu dopravníku vpřed i při směru dopravníku vzad;

- zadavatel požaduje, aby každé dodané rentgenové zařízení splňovalo požadavky pro vysoké rozlišení (HR) a minimálně následující detekční požadavky:

  - standardní penetraci oceli – 35 mm

  - vysoké rozlišení (HR) – 41 AWG

- každé dodané rentgenové zařízení musí být taktéž vybaveno minimálně následujícími funkcemi pro práci s obrazovým výstupem:

  - funkcí pro zobrazení organických materiálů

  - funkcí pro zobrazení anorganických materiálů

  - funkcí pro zvýraznění obrysů a hran

  - funkcí, umožňující zvýraznit předměty s vysokou hustotou materiálu

  - funkcí pro zobrazení černo-bílého režimu

  - funkcí pro plynulé zvětšení obrazu (je požadován nejméně 50násobný kontinuální zoom)

- každé dodané rentgenové zařízení musí být taktéž vybaveno minimálně následujícími funkcemi umožňujícími provádět správu software zařízení:

  - funkcí pro počítání detekovaných zavazadel nebo předmětů

  - funkcí umožňující přístup do menu zařízení

  - funkcí pro programovaní prioritních kláves (tlačítek)

  - funkcí pro správu uložených obrazových snímků

  - funkcí pro síťovou správu umožňující možnost vzdáleného prohlížení zobrazených snímků přes webové rozhraní s využitím zabezpečeného přenosu dat (šifrovaný přenos)

- přístup k jednotlivým funkcím detekčních zařízení musí být omezen uživatelskými oprávněními tak, aby nebylo možné bez oprávnění měnit jejich nastavení, zadavatel požaduje rozdělení úrovní přístupu minimálně na: uživatel, supervisor a servis;

- zadavatel požaduje, aby dodané rentgenové zařízení bylo osazeno nejméně dvěma programovatelnými klávesami (možnost programovat tyto klávesy definovanými sdruženými funkcemi pro vyhodnocování kontrolovaného obrazu – možnost aktivovat dvě nebo více funkcí současně při jednom stisku klávesy);

- zadavatel požaduje, aby každé dodané rentgenové zařízení bylo vybaveno specifickou funkcí pro automatické provádění detekce minimálně následujících předmětů:

  - pistolí a revolverů

  - části zbraní (např. hlaveň, závěr zbraně apod)

  - střeliva

  - nožů s pevnou čepelí delší než 6 cm

  - nožů s čepelí uzavřené v rukojeti nože

- zadavatel požaduje, aby výše uvedená automatická detekce nebezpečných předmětů byla plně funkční při chodu dopravníku vpřed i při chodu dopravníku vzad (požadované detekce musí probíhat při chodu dopravníku vpřed i při chodu dopravníku vzad);

- stanovené zakázané předměty identifikované s využitím automatické detekce musí být na monitoru daného zařízení vždy označeny (barevný rámeček nebo jiné zvýraznění);

- zadavatel požaduje, aby každé dodané rentgenové zařízení bylo vybaveno funkcí pro stálé ukládání zobrazených snímků, požadovaná kapacita je nejméně 90 000 snímků; zadavatelem je současně požadováno, aby zobrazené snímky bylo možné ukládat do dalších definovaných složek software rentgenového zařízení;

- uložené snímky musí být možné ukládat do různých kategorií a každý uložený snímek musí být doplněn o minimálně následující informace:

  - datum a čas pořízení snímku

  - jméno nebo identifikaci operátora

  - informaci o tom, zda byl/nebyl do zobrazeného snímku vložen předmět z knihovny TIP;

- zadavatel požaduje provádění aktualizací detekčního software, a to po celou dobu používání dodaného zařízení, avšak vždy pouze tehdy, je-li tato aktualizace vhodná pro zlepšení detekčních nebo uživatelských funkcí dodaných zařízení;

- každá aktualizace musí být provedena až po předchozí domluvě a odsouhlasení zástupcem provozovatele letiště, který si vyhrazuje právo, tuto aktualizaci odmítnout;

- součástí dodávky každého rentgenového zařízení je i bezplatné provádění zkoušek provozní stálosti, a to po celou dobu záruky; zadavatel požaduje, aby vždy obdržel výsledky provedených testů v elektronické podobě ve formátu pdf, současně musí být výsledky provozních zkoušek zaslány odpovědné osobě provozovatele letiště nejpozději do 48 hodin po jejich provedení;

- dodané zařízení musí disponovat síťovým rozhraním RJ45 pro možnost napojení do datové sítě provozovatele letiště, současně musí být každé dodané rentgenové zařízení disponovat minimálně 2xUSB portem, umožňujícího připojení flash disku;

- provozní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu 0 až +40 ºC;

- součástí dodávky každého zařízení musí být knihovna nebezpečných předmětů TIP, v rozsahu definovaným legislativou v oblasti ochrany civilního letectví;

- zadavatel požaduje, aby součástí dodávky každého rentgenového zařízení byl STP kufr, nezbytný pro zajištění stanoveného testování zobrazovacích funkcí rentgenových zařízení, STP kufr musí být v souladu s požadavky testovacích standardů ECAC (pro požadovaná rentgenová zařízení);

- součásti dodávky musí být také zaškolení minimálně 6 pracovníků provozovatele letiště minimálně v rozsahu 6 hodin, zahrnující seznámení s obsluhou dodaného zařízení na úrovni supervizora (s oprávněním provádět zaškolení dalších pracovníků); supervizor musí být schopen provádět změny přístupových oprávnění, nastavování parametrů některých funkcí, identifikovat možné příčiny nefunkčních stavů, provádět vzdálenou správu zařízení a umět provádět testování dodaného zařízení (provádění STP testů) v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;

- k dodanému zařízení musí být přiložena nezbytná dokumentace v českém jazyce; zahrnující podrobný manuál supervizora, prohlášení o shodě, dokumentace SUJB, apod;

- záruční doba pro dodaná zařízení je požadována v délce nejméně 36 měsíců;

Rentgenové zařízení, určené pro kontrolu leteckých zásilek (1 ks)

Předpokládané umístění: Cargo terminál ACO

Technická specifikace zařízení:

Dodané rentgenové zařízení musí splňovat následující minimální technické specifikace:

- v dodaném zařízení musí být možné provádět detekční kontroly zásilek o minimálních rozměrech 170 cm (h) x 170 cm (š);

- dodané zařízení musí být uzpůsobené pro provádění kontrol leteckých kontejnerů LD3;

- dodané zařízení musí být vybaveno technologií dual-view, současně musí být dodané zařízení osazeno dvěma generátory rentgenového záření o minimálním výkonu 300 kV;

- dodané rentgenové zařízení musí být plně kompatibilní se současně používaným řídícím serverem, určeným pro správu obrazových snímků formátu hif a umožňujícím provádět správu software TIP, zpracování reportů, základní nastavení všech připojených zařízení, zobrazení chybových hlášení včetně správy uživatelských účtů;

- zadavatel požaduje, aby každé dodané zařízení bylo osazeno vždy dvěma LCD monitory o minimální velikosti 24“ (120 Hz)“, součástí dodávky musí být samostatná, mobilní konzola, na které budou tyto monitory instalovány;

- zadavatel požaduje, aby součástí dodávky zařízení musí být přídavný hnaný dopravník o minimální délce 170 cm, minimální požadovaná nosnost dopravníku je požadována 5000 kg (uvedené zatížení je požadováno po celé ploše dopravníku);

- zadavatel požaduje, aby dodané rentgenové zařízení splňovalo minimálně následující detekční požadavky:

  - standardní penetraci oceli – 70 mm

  - standardní rozlišení – 36 AWG

- zadavatel požaduje, aby dodané rentgenové zařízení bylo osazeno nejméně dvěma programovatelnými klávesami (možnost programovat tyto klávesy definovanými sdruženými funkcemi pro vyhodnocování kontrolovaného obrazu – možnost aktivovat dvě nebo více funkce současně při jednom stisku klávesy);

- zadavatel požaduje, aby dodané rentgenové zařízení bylo taktéž vybaveno minimálně následujícími funkcemi pro práci s obrazovým výstupem:

  - funkcí pro zobrazení organických materiálů

  - funkcí pro zobrazení anorganických materiálů

  - funkcí pro zvýraznění obrysů a hran

  - funkcí, umožňující zvýraznit předměty s vysokou hustotou materiálu

  - funkcí pro zobrazení černo-bílého režimu

  - funkcí pro plynulé zvětšení obrazu (je požadován nejméně 50násobný kontinuální zoom)

- každé dodané rentgenové zařízení musí být taktéž vybaveno minimálně následujícími funkcemi umožňujícími provádět správu software zařízení:

  - funkcí pro počítání detekovaných zavazadel nebo předmětů

  - funkcí umožňující přístup do menu zařízení

  - funkcí pro programovaní prioritních kláves (tlačítek)

  - funkcí pro správu uložených obrazových snímků

  - funkcí pro síťovou správa, umožňující možnost vzdáleného prohlížení zobrazených snímků přes webové rozhraní s využitím zabezpečeného přenosu dat (šifrovaný přenos)

- přístup k jednotlivým funkcím detekčního zařízení musí být omezen uživatelskými oprávněními tak, aby nebylo možné bez oprávnění měnit jejich nastavení, zadavatel požaduje rozdělení úrovní přístupu minimálně na: uživatel, supervisor a servis;

- napájení dodaného zařízení musí být ze sítě 400 V;

- zadavatel požaduje, aby každé dodané rentgenové zařízení bylo vybaveno funkcí pro stálé ukládání zobrazených snímků, požadovaná kapacita je nejméně 90 000 snímků; zadavatelem je současně požadováno, aby zobrazené snímky bylo možné ukládat do dalších definovaných složek software rentgenového zařízení;

- uložené snímky musí být možné ukládat do různých kategorií a každý uložený snímek musí být doplněn o minimálně následující informace:

  - datum a čas pořízení snímku

  - jméno nebo identifikaci operátora

  - informaci o tom, zda byl/nebyl do zobrazeného snímku vložen předmět z knihovny TIP;

- zadavatel požaduje provádění aktualizací detekčního software, a to po celou dobu používání dodaného zařízení, avšak vždy pouze tehdy, je-li tato aktualizace vhodná pro zlepšení detekčních nebo uživatelských funkcí dodaného zařízení;

- každá aktualizace musí být provedena až po předchozí domluvě a odsouhlasení zástupcem provozovatele letiště, který si vyhrazuje právo, tuto aktualizaci odmítnout;

- součástí dodávky rentgenového zařízení je i bezplatné provádění zkoušek provozní stálosti, a to po celou dobu záruky; zadavatel požaduje, aby vždy obdržel výsledky provedených testů v elektronické podobě ve formátu pdf, současně musí být výsledky provozních zkoušek zaslány odpovědné osobě provozovatele letiště nejpozději do 48 hodin po jejich provedení;

- dodané zařízení musí disponovat síťového rozhraní RJ45 pro možnost připojení do datové sítě provozovatele letiště; provozní teplota zařízení musí být alespoň v rozsahu 0 až +40 ºC;

- zadavatel požaduje, aby dodané zařízení splňovalo certifikaci TSA (ACSTL- Air Cargo Screening Technology List);

- součásti dodávky musí být zaškolení 6 pracovníků provozovatele letiště minimálně v rozsahu 6 hodin, zahrnující seznámení s obsluhou dodaného zařízení na úrovni supervizora (s oprávněním, provádět zaškolení dalších pracovníků); supervizor musí být schopen provádět změny přístupových oprávnění, nastavování parametrů některých funkcí, identifikovat možné příčiny nefunkčních stavů a umět provádět testování dodaného zařízení v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy;

- k dodanému zařízení musí být přiložena nezbytná dokumentace v českém jazyce; zahrnující podrobný manuál supervizora, prohlášení o shodě, dokumentace SUJB, apod;

- záruční doba pro dodané zařízení je požadována v délce nejméně 36 měsíců