# Stavba: Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření - bourací práce

Projektová dokumentace bouracích prací  k projektu „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ bude součástí celkové dokumentace této stavby.   Bourací práce předcházejí vlastní realizaci projektu, jsou její nutnou podmínkou.

Jedná se vlastně o aktualizaci projektu „Příprava staveniště -  demolice“ zpracovaný ve stupni Dokumentace bouracích prací v květnu 2008 generální projektantem HD Engineering Michelská 792/2, 140 00  PRAHA 4.

Příprava demolice staveb v areálu teplárny Komořany specifikovaných v uvedené projektové dokumentaci byla již v roce 2008 vyvolána přípravou stavby „Modernizace výroby elektrické energie v Mostě – Komořanech – EKY III“. Pro demolice byl dne  9.10. 2008 vydán rozhodnutím Městského úřadu v Mostě, odborem Stavební úřad „ Souhlas s odstraněním staveb“ pod zn. SÚ 3219/2008 – 330 – Tr, přičemž stavebníkem byla v té době společnost EKY III a. s., která je dceřinou společností United Energy a. s.

Odstraňování staveb dle výše uvedeného rozhodnutí bylo zahájeno. Stavba „Modernizace výroby elektrické energie v Mostě – Komořanech – EKY III“ byla následně pozastavena, ale platnost výše uvedeného rozhodnutí byla zachovávána, neboť prostor určený pro výstavbu je jedním z nejvýhodnějších rozvojových území v areálu teplárny Komořany. Platnost Souhlasu s odstraněním stavby byla nejprve prodloužena Sdělením prodloužení lhůty k odstranění staveb Magistrátem města Mostu, odborem stavební úřad, vydaným dne 27.12.2011, pod zn. OSÚ/165346/2011- IT a následně dvakrát prodloužena Ministerstvem průmyslu a obchodu, Stavebním úřadem a to ke dni 10.12.2013, pod spis. Zn. MPO 50077/2013/31130 a následně pod spis. Zn. MPO 4556/2016/71200. Druhým z uvedených sdělení k prodloužení lhůty pro dokončení stavby byla stavebním úřadem přijata i změna stavebníka, z EKYIII a. s. na společnost United Energy a. s., která je též vlastníkem objektů určených k demolici.

Vzhledem ke změnám legislativy týkající se emisních limitů bylo vlastníkem areálu teplárny Komořany United Energy a. s. rozhodnuto, že předmětné rozvojové území bude po provedení demolic dle výše uvedeného rozhodnutí využito pro stavbu „Ekologizace zdroje TKY II – Mokré odsíření“, přičemž rozsah zařízení staveniště odpovídá rozsahu dosud neodstraněných objektů určených k demolici. Jedná se o objekty označené čísly

# Bourací práce řeší tyto stavební objekty v areálu společnosti United Energy, a.s.:

# OBJEKT  č. 8 a -  Elektrodílny

č. 8 b -  Garáže

Jedná se o dva objekty, které jsou  začleněny  v rámci  jedné  dvoupodlažní  budovy  bez  podsklepení. Jedná se o bývalé  pomocné budovy  D,E,F. Později byly tyto budovy  upraveny  pro  jiné  účely  a  tím  vznikl  komplex  jedné  budovy  se  dvěma  objekty  tj. část  8 a – objekt  elektrodílen  a  část  8 b -  objekt  garáží. Tato budova vícestranného půdorysného  tvaru  je  cca  40 m  západním  směrem  od  stávající  vrátnice.  Výška této  dvoupodlažní  budovy  se  dvěma  objekty  dosahuje  cca  7,0 m, v jižní  části  budovy, kde je  pouze  přízemní  část  dosahuje  výška  do  3,5 m.  Půdorysný rozměr budovy na  severní  straně  je  45,5 m,  na  západní  straně  15,5 m  a  na  východní je 26,5 m. Jižní část budovy s výškou přízemního prostoru má půdorys stupňovitě zalomený. Obestavěný  prostor  budovy  s obj.  č.8 a, 8 b je spočítán na  6 210 m3.

# Konstrukčně  se  jedná u  obou  objektů  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem  a  cihelnými  příčkami. Střešní  konstrukce  je pultová  s  izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce  s  příčně  uloženými  trámky. Stropní  deska  v podlaží  s příčným  rozpětím  sloupů  cca 9,5 m  je  zesílená  a to silnými  příčnými  trámy  Budova  je  celá  nepodsklepená

# OBJEKT  č. 9 – Administrativní  budova

Jedná  se  o  objekt  administrativní  budovy,  která  se  nachází  v rámci  bývalých  pomocných  budov – C ( kanceláře,  jídelna, kuchyně)  v prostoru  východně  od  HVB č. 1

Vlastní  administrativní  budova,  původně  se  suterénem,  přízemím  a  jedním  podlažím ,  byla  zvětšena  dodatečnou  přístavbou  a  nástavbou  3. N.P. ve  výškové  úrovni  spojovacího  ocelového  mostu  do  HVB  s orientací  nástavby  kancelářských  oken  na  východní  fasádu  .  Půdorysné  rozměry  budovy  jsou  72 m  x  8,6 m  a  výška  3. N.P.  a  mostní  spojovací  chodby  je  10,20 m. Obestavěný  prostor  objektu  č. 9 (  včetně  suterénu)  určený  k demolici  je  spočítán  na  11 714 m3.

Konstrukčně  se  jedná  o  železobetonový  skelet  s cihelnými  obvodovými  a  vnitřními  stěnami.  Železobetonová  schodiště  jsou  umístěna  na  jižní  a  severní  straně  budovy  se  vstupem  ve  3. N.P.  do  spojovací  chodby  ocelového  mostu. Stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.

# OBJEKT  č. 10 a -  Archiv UE np a.s.

č. 10 b – Laboratoře UE np a.s.

Jedná  se  o  dva objekty v části  budovy, bývalé  jídelny  a  kuchyně ,  V severovýchodní  části  administrativní budovy     ( obj. č. 9 )  je  v pravém  úhlu  k této administrativní  budově  připojen  jednopodlažní  objekt č. 10 a  (   bývalé  jídelny )  a  dále  č. 10 b ( bývalé  kuchyně). Dnes  jsou  tyto  objekty  upravené  a  jsou  využívány  jako  archiv   a  laboratoře  UE pn, a.s. Vlastní   budova, je  složena  ze  dvou  výškově  odlišných  částí , ale  liší  se  i  podsklepením. Objekt č.10 a ( Archiv ) je  nepodsklepený  s konstrukční  výškou  dosahující v hřebeni střechy  až 7,50m s půdorysným rozměrem 19,80 x 12,40 m. Dále  budova  pokračuje  objektem č. 10 b ( Laboratoře ), který  je  podsklepený    suterénem, půdorysného  rozměru 18 m x 12,40 m  s rozšířením  na  severovýchodní  straně  o  prostor  5,0 m  x  4,10 m.   Výška  tohoto přízemního  objektu  dosahuje cca  4,0 m.

Objekt č. 10 a (  bývalá  jídelna ) - Konstrukčně se  jedná  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem a  cihelnými  příčkami.  stěnami. Střešní  konstrukce  je  sedlová ,  vytvořená  z příčně  uložených  příhradových  OK vazníků

# OBJEKT  č. 12 – Garáže

Jedná  se  o  objekt dvou  spojených  budov  garáží ,  který  se  nachází  v  prostoru  východně  od  asfaltové  plochy  dvora   a  severně  od  nové  vrátnice.  Půdorysné  rozměry  nižší  části  budovy  na  jihu  jsou  6,80  m  x  25,60 m  a  výška je  3,50 m ,  severní  část  budovy  má  půdorysné  rozměry  21,30 m  x  12,30 m  a výška  je  cca  4,50 m. Součástí objektu jsou i montážní jámy a jímka.      Konstrukčně  se  jedná  o zděný  objekt  s cihelnými  obvodovými  a  vnitřními  stěnami.  Střešní  a  zároveň  stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.        Konstrukčně  se  jedná  o zděný  objekt  s cihelnými  obvodovými  a  vnitřními  stěnami.  Střešní  a  zároveň  stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.

### Podzemní  nádrže  PHM

Jedná  se  o  2  ks  podzemních  kovových  nádrží PHM  bývalé  čerpací  stanice,  umístěné  na  zpevněné  živičné  ploše  nádvoří.  Podzemní  izolované  kovové  nádrže  mají  válcovitý  průměr  s rozměrem  1,2 m  a  délky  3,2 m.  Základové  betonové  pasy  pro  obě  nádrže  jsou  v hloubce  2,60 m  a  obrys  základového  půdorysu  má  rozměr  5,50 m  x  4,30 m .V  horní  části  nad  ocelovými  tělesy  nádrží   jsou  betonové  vstupní  šachtice  s větracími  kanály .