# OBJEKT  č. 8 a -  Elektrodílny

č. 8 b -  Garáže

# STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Jedná  se  o  dva objekty ,  které  jsou  začleněny  v rámci  jedné  dvoupodlažní  budovy  bez  podsklepení. Jedná  se  o  bývalé  pomocné budovy ( D,E,F ),  kde  byly  umístěny  dílny, skladiště  a  stará  vrátnice. Později  byly  tyto  budovy  předělány  a  upraveny  pro  jiné  účely  a  tím  vznikl  komplex  jedné  budovy  se  dvěma  objekty  tj. část  10 a – objekt  elektrodílen  a  část  10 b -  objekt  garáží. Tato budova vícestranného půdorysného  tvaru  se  nachází  v jižní  části  dalších  budov  rozmístěných  kolem  asfaltové  plochy  dvora  a  je  cca  40 m  západním  směrem  od  stávající  vrátnice.  Podél  jižní  strany  budovy  je  vedena  hlavní  příjezdová  vnitrozávodní  komunikace ,  která  musí  být  trvale  průjezdná  po dobu  demoličních  prací.  Výška  této  dvoupodlažní  budovy  se  dvěma  objekty  dosahuje  cca  7,0 m, v jižní  části  budovy  kde je  pouze  přízemní  část  dosahuje  výška  do  3,5 m.  Půdorysný  rozměr  budovy  na  severní  straně  je  45,5 m,  na  západní  straně  15,5 m  a  na  východní je  26,5 m.  Jižní  část  budovy s výškou  přízemního  prostoru  je  půdorys  stupňovitě  zalomený. Prostor  kolem této  víceúčelové budovy  je  částečně  zpevněn  starou  panelovou  plochou , která  je  položena  podél  západní  strany  budovy   obj. 8 a  a  dále  pokračuje  severním  směrem  podél  objektu  č. 9 – administrativní  budovy.  Na  ostatních  stranách  budovy  s obj. 8 a, 8b  se  nachází  živičné  plochy  různé  kvality  (  forma  pojízdných  komunikací  nebo  parkovacích  ploch). V  prostoru  dvora severně  od  budovy  jsou  zpevněné  parkovací  živičné  plochy. Obestavěný  prostor  budovy  s obj.  č. 8 a, 8 b je spočítán

na  6 210 m3.

Konstrukčně  se  jedná u  obou  objektů  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem  a  cihelnými  příčkami . Střešní  konstrukce  je pultová  s živičnou  křemílkovou  krytinou  ve  spádu  3 %  a  s  izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce  s  příčně  uloženými  trámky. Stropní  deska  v podlaží  s příčným  rozpětím  sloupů  cca 9,5 m  je  zesílená  a to silnými  příčnými  trámy  s  podélnými železobetonovými  trámky.  Budova  je  celá  nepodsklepená ,  podlahovou  konstrukci  tvoří  betonová  deska  s podsypem  a  isolační  vrstvou . Založení  budovy  je  na  čtvercových  železobetonových  patkách,  do  kterých  jsou  vetknuty  sloupy  železobetonového  skeletu,  po  obvodě  budovy  jsou patky  menší,  ale  jsou  propojeny  železobetonovým  pasem.  Založení  na  pasech  je  rovněž  u  přízemní  části  budovy. Výplně  otvorů  ( okna  a  dveře ) jsou  typové  v ocelovém , dřevěném  nebo  v  plastovém  rámu. Část  oken  je  zasklena  a  část  vyplňují  sklobetonové  tvárnice  (  luxfery ),  zejména  v schodišťových  prostorech  a  ve  vyšších  úrovních  okenních  otvorů. Vjezdy  do  části  budovy  s garážemi  jsou klasická  kovová  vrata.      Schodiště  jsou  ze  železobetonové  konstrukce , zábradlí  jsou  kovová.  Podlahy  v objektu  jsou  podle  účelu  místností -  keramické  dlažby,  lité  teraso,  PVC  nebo  betonová  mazanina.  Stěny jsou opatřeny omítkami,  v části  se  sociálními  prostorami  je  keramický  obklad  a  venkovní  fasáda  je  klasická  cementovápenná. Vnitřní vybavení  odpovídá  účelu   opravárenských  dílen  pro  elektro  a  garážovaná  vozidla.

# Fotografie současného stavu