# OBJEKT  č. 9 – Administrativní  budova

# STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Jedná  se  o  objekt  administrativní  budovy,  která  se  nachází  v rámci  bývalých  pomocných  budov – C ( kanceláře,  jídelna, kuchyně)  v prostoru  východně  od  HVB č. 1  a  s objektem  HVB  je  spojena  ocelovým  mostem  v délce  22,30 m , na

kterém  je   uzavřená  spojovací  chodba  ve výši  + 8,24 m s nástupem  ze  3. N.P. Vlastní  administrativní  budova  je  umístěna  rovnoběžně  s HVB,  podél  příjezdové  asfaltové  cesty  objektu  elektrárenského  komína ( obj. č. 11 ) . V severovýchodní  části  administrativní budovy  je  v pravém  úhlu  k tomuto  obj. 9  připojen  jednopodlažní  objekt č. 10 a,  10 b  (  budova  bývalé  jídelny  a  kuchyně) ,. dnes  je  tento  objekt  upravený  a  je  využíván  jako  archiv  a  laboratoře  UE p.n., a.s. Vlastní  administrativní  budova,  původně  se  suterénem,  přízemím  a  jedním  podlažím ,  byla  zvětšena  dodatečnou  přístavbou  a  nástavbou  3. N.P. ve  výškové  úrovni  spojovacího  ocelového  mostu  do  HVB  s orientací  nástavby  kancelářských  oken  na  východní  fasádu  .  Zúžení  nástavby  3. N.P.  je  na západní  straně  budovy.  Prostor  kolem  administrativní  budovy  je  částečně  zpevněn  starou  panelovou  plochou (  podél  západní  strany  budovy ) a  na  ostatních  stranách  se  nachází  živičné  plochy  různé  kvality  a  využití  (  forma  pojízdných  komunikací  nebo  parkovacích  ploch) . V prostoru  dvora  východně  od  budovy  jsou  zpevněné  parkovací  živičné  plochy se zrušenou ČS PHM. Půdorysné  rozměry  budovy  jsou  72 m  x  8,6 m  a  výška  3. N.P.  a  mostní  spojovací  chodby  je  10,20 m. Obestavěný  prostor  objektu  č. 9 (  včetně  suterénu)  určený  k demolici  je  spočítán  na  11 714 m3.

Konstrukčně  se  jedná  o  železobetonový  skelet  s cihelnými  obvodovými  a  vnitřními  stěnami.  Železobetonová  schodiště  jsou  umístěna  na  jižní  a  severní  straně  budovy  se  vstupem  ve  3. N.P.  do  spojovací  chodby  ocelového  mostu. Stropní konstrukce jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  s příčnými  trámy.

V suterénu  je  stropní  deska  zesílená  a  ze  severní  strany  suterénu  vede  podzemní  teplovodní  kanál  směrem  pod komín a do  suterénu HVB .  Původní  část  objektu  i  nástavba  je  krytá  pultovou  střešní  konstrukcí  s živičnou  křemílkovou  krytinou  ve  spádu  3 %  a  s izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce. Výplně  otvorů  ( okna  a  dveře ) jsou  typové  v ocelovém  nebo  dřevěném  rámu.  Prosvětlení  schodišťových  prostorů  je  částečně  ze  sklobetonových  tvárnic (luxferů )  a  částečně  zasklených  okenních  rámů ,  zábradlí  jsou  kovová.  Podlahy  v objektu  jsou  podle  účelu  místností -  keramické  dlažby,  lité  teraso,  PVC  a  v suterénu  převážně  je  betonová  mazanina.  Stěny  jsou  opatřeny  omítkami,  v části  se  sociálními  prostorami  je  keramický  obklad  a  venkovní  fasáda  je  klasická  cementovápená .  Vnitřní  konstrukce  jsou  ze  standardních  materiálů  a  vybavení  odpovídalo  účelu  objektu tj.  administrativní  budově.

2. Fotografie současného stavu

Objekt 9 – Administrativní budova:

Objekt 9 – Administrativní budova , ocelový most do HVB: