Souvislé opravy místních komunikací v Jablonci nad Nisou 2023 – Technická zpráva

Oprava asfaltových povrchů. Výměna dožilého povrchu za nový asfaltový koberec.

Dopravně inženýrská opatření na jednotlivé akce.

# Ulice Pražského povstání (úsek od ul. Sněhová ke křižovatce s ulicí Janovská)

Jedná se o odfrézování asfaltových povrchů v místě napojení a ve vjezdech. Srovnání lokálních nerovností a výtluků. Výšková úprava uličních znaků a následná pokládka asfaltového povrchu v tl. do 50 mm. Ošetření spár v místě napojení.

Pozor: Velkoplošná pokládka je ukončena cca 80m před napojením na ulici Janovská, kde je plánována výstavba nové křižovatky! Zatím není dokončen povolovací proces.

# Ulice Horní (od překladiště SKS ke křižovatce s ulicí Zlatá ulička)

Celoplošné odfrézování povrchu a následná pokládka asfaltového povrchu. Výšková úprava uličních znaků. V místě je retardér. Úsek je bez dosypávky krajnic, protože jsou po obou stranách příkopy.

Uzavírku bude nutné koordinovat se Silničním úřadem a Dopravním inspektorátem vzhledem k tomu, že probíhají práce i na ulici Prosečská, která by případně sloužila jako objízdná trasa.

# Ulice Nerudova (celá)

Komunikace po výměně plynovodu. Celoplošné odfrézování povrchu a následná pokládka asfaltového povrchu. Výšková úprava uličních znaků. Lokální oprava stávajících žulových obrub. V úseku mezi ul. Ještědská a Panenská montáž nových silničních obrub – v tomto úseku obruby chybí. Dosypávka krajnic v místech, kde nejsou chodníky a mezi ulicemi U Srnčího dolu a Mincovní, kde nezpevněná krajnice tvoří parkovací pruh. Práce na výměně plynovodu by měly být dokončeny nejpozději do 30. 6. 2023.

# Ulice Podzimní (od křižovatky s ul. Skelná ke křiž. s ul. Vysoká)

Celoplošné odfrézování povrchu a následná pokládka asfaltového povrchu. Výšková úprava uličních znaků.

# Ulice Na Šumavě (celý úsek od ul. Mánesova k ul. Jitřní)

Celoplošné odfrézování povrchu a následná pokládka asfaltového povrchu. Výšková úprava uličních znaků. Včetně vjezdu za dům č.p. 3141/5.