D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Vypracoval:	Křižanová Jana

Firma:               Jana Křižanová, Projektová činnost ve výstavbě, Velká nad Veličkou 659,

696 74,  IČO : 761 424 77

Investor:	OBEC NOVÁ LHOTA, NOVÁ LHOTA 355, 696 74 NOVÁ LHOTA

Stavba:	" STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR STAVBY ZŠ A MŠ V NOVÉ LHOTĚ

PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ NA BYTY-VÝCHODNÍ PAVILON"

D 1.1  SO 01 Byty V1,V2,V3

Datum:	   08/2024

Zn.:	02/24

Obsah:	Dokumentace pro provádění stavby

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

  - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení

# Technická zpráva

- architektonické řešení

Základní škola a mateřská škola se nachází v intarvilánu obce, v okrajové části v rozsáhlém chráněném území CHKO Bílé Karpaty. Pozemek v okolí stavby je upravený, rovinatý, širší okolí s mírným spádem k východu. Tvar střechy, výška objektů se nemění a vzhled se mění doplněním vstupních a okenních arkýřů a střešních oken, přistavované schodiště nepůsobí rušivě. V prostoru půdy budou stavebními úpravami vytvořeny tři byty pro sociální bydlení.

Tvar střechy, výška objektů se nemění a vzhled se mění doplněním vstupních a okenních arkýřů a střešních oken, přistavované schodiště nepůsobí rušivě.

Stávající objekt MŠ A ZŠ je  dvoupodlažní stavba (1x podzemní + 1x nadzemní podlaží), zastřešená         sedlovou střechou s valbami. Půdorys má tvar dvojitého U, se zájmovou částí  o rozměrech 30,825 m x 9,80 m+ 5,25mx5,20m, kde ze strany jihozápadní je ke stávajícímu objektu přistavena kolárka s ocelovým vstupním schodištěm s výtahovou plošinou . Zastřešen je sedlovou střechou o sklonu 28°. Výška úrovně hřebene střechy je 8,50 m a okapu 5,60 m od úrovně podlahy. Úroveň podlahy je ± 0,000 = 462,60 b. p. v.

# výtvarné řešení

Fasáda je stávající ve dvoubarevném provedení v barvě žluté a barvě oranžové (nepravidelná soklová část). Střešní krytina je stávající keramická režná a případné doplnění bude ze stejného materiálu. Nové střešní okna a dveře budou bílé, tak jako všechny stávající výplně otvorů. Zábradlí bude celé provedeno z ocelových profilů ,povrchová úprava žárový pozink.

# materiálové řešení

Půdni vestavba je navržena z SDK s požární odolností EI 30min.

- W 111 - Příčky s jednoduchými profily CW 100 jednoduše opláštěné deskami SDK tl. 12,5mm (celková tl.125mm), izolace minerální vata 100mm

- W 115 - Příčky s dvojitými ocelovými profily CW 75 dvojitě opláštěné deskami SDK tl. 12,5mm (celková tl.200mm), izolace minerální vata 160mm

- K 311- Dřevěná střešní konstrukce se zavěšeným podhledem SDK protipožární REI 30min.jednoduše opláštěné deskami SDK RF tl.  12,5mm,třída reakce na oheň A2, s tepelnou stříkanou izolací tl.300 mm(šikmé části) a tepelnou izolací minerální vatou 400mm (vodorovné) a parotěsnou folií.

- Min rozteč sloupků 625mm, podhledové nosníky min.á 450mm.

Komíny

všechny komíny jsou navrženy prefabrikované z třísložkového komínového systému v sestavě pro plynové vytápění kondenzačním plynovým kotlem. Vyzděny jsou svisle do výše 4m v bytech č. l ,č.2,č.3 . V bytě č.4 pak 6,3m a v bytě č5 je výška 4m.

Všechny komíny budou ukotveny typovou kotevní ocelovou konstrukcí do horních pásů stávajících vazníků střechy.

Pro založení komínů  budou doplněny  vždy  2 podlahové nosníky  U120, a žb deska mezi nimi.

Podlahy-viz výpis ve výkrese řezu

Plovoucí podlaha laminátová v obytných místnostech tl.8mm, PVC v prostorách šatny a kuchyně, keramická dlažba v místnostech sociálního zařízení, kotelny a společné chodby.

Obklady

V sanitárních místnostech keramické H=2m, v kuchyni keramické H = 1,5m.

Dveře

Dveře venkovní(hlavní vstup) - dveře hliníkové zasklené ze 2/3 trojsklem, průhledné ,klika zevnitř, zvenku koule, okopový plech. Barva dle stávajících dveří objektu.

Dveře vnitřní bytové vstupní - dveře dřevěné plné s kukátkem, klika vnitřní , zvenku koule, zámek bezpečnostní vložkový, řetízek proti vniknutí. Dveře do kotelen dřevěné plné s větrací štěrbinou. Dveře vnitřní bytové - dřevěné plné (pokoje) ,s větrací štěrbinou (WC, koupelny, šatny) a ze 2/3zasklené (kuchyně do chodby). Vstupní dveře budou opatřeny nerez koulí a klikou, zámek bezpečnostní, dveře do kotelny-nerez klika/klika,zámek Fab , dveře vnitřní bytové -nerez klika/klika,zámek dozický a dveře do koupelny a WC nerez klika/klika, oliva. Kování na vnitřních dveřích bude s rozetou. Zámek bezpečnostní na vstupních dveřích bude se štítkem, klíč bezpečnostní FAB. Všechny dveře oddělující PÚ jsou protipožární s odolností 30min (podrobněji viz zpráva PBŘS) .

Okna

Okna střešní - plastová, s trojsklem a stínící žaluzií.

Izolace tepelná

Vodorovná část stropu je opatřena rohožemi minerální vaty v tl.400 mm, šikmé části jsou pak vyplněny stříkanou izolací v tloušťce 300 mm

Izolace protihluková

Na stávajícím stropě bude ve dvou vrstvách položena zvuková izolace v celkové tloušťce 100 mm (2x50 mm); a =1,01 při frekvenci 200 Hz.

Schodiště

Jedná se o ocelové schodiště se stupni pororošt  s povrchovou úpravou žárovým zinkem a nerezovým zábradlím . Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

Kotvení  - Podpěra schodiště jsou ŽB základ a příhradový  ocelový  sloup s nárožími  L90/90/6 a diagonálami L50/50/4. Ukotvení je pomocí patních plech.desek Pl O kotevními šrouby Ml 6 (vždy 2ks) lepenými  do vrtaných otvorů v beton.zdi do hl.200mm. Schodnice budou  provedeny jako prosté nosníky uložené na zdi kolárky, střední podpoře a ŽB patce.

Konstrukce pro provoz schodišťové plošiny - schodnice UPE240, sloupky zábradlí 90x50x4, příčníky zavětrování U80, diagonály 012mm.

Kočárkárna - kolárka

Zděný přístavek navržený pro kola a kočárky bydlících v bytech oddělený dilatačně od st.zdi. Základový pas z tvárnic ztraceného bednění š.400 mm, nese nosné zdi rovněž z tvárnic ztraceného bednění š 300 mm. Podkladní beton B30 pod izolací proti zemní vlhkosti nátěr penetrační+nátěr asfaltový,2x asfaltový pás-natavený.

Svislé konstrukce - zdivo betonové z tvárnic tl. 300mm, s dveřním a okenním otvorem a nikou pro umístění rozváděčů NN. Věnec ŽB je součástí zdi.

Strop je navržen jako deska železobetonová s výztuží KARI sítí.

Překlady nad dveřním a okenním otvorem jako i nad nikou jsou navrženy železobetonové.

Povrch vnitřních stěn bude bez úprav, bude ponechán neupravený povrch betonových tvárnic a pohledový beton ŽB stropu. Venkovní povrchy budou opatřeny silikonovou omítkou  s tmelem a perlinkou v barvách stávající budovy-žlutá stěna a sokl oranžový.

Dveře a okno budou plastové v barvě bílé. Pětikomorový systém s trojsklem.

Prostor kolárky - kočárkárny je nevytápěný, proto na železobetonové konstrukci stropu je hydroizolační folie s podlahou z keramických protiskluzových dlaždic ukončená klempířsky okapnicí po jejím obvodě. Zábradlí schodiště z nerez profilů.

# dispoziční a provozní řešení

Vstup do podkroví s byty je orientován na jihozápad. Z prostoru nádvoří se vstupuje přes venkovní schodiště s výtahovou plošinou do půdních prostor,kde se nacházejí 3 bytové jednotky. Vstupuje se do prostoru chodby, která slouží jako hlavní komunikační prostor a propojuje celý bytový dům. Každá jednotka je funkčně navržena tak, že se vstupuje do zádveří, odkud je přístup do šatny, koupelny s WC a hlavního obytného prostoru (obývací pokoj s KK). Krajní byty mají vstup do samostatné ložnice z prostoru chodby, ale středové bytové jednotky mají vstup z obývacího pokoje. Každá koupelna je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem, záchodovou mísou a pračkou. V suterénu se nachází technická místnost, skladové kóje, úklidová místnost a kolárna / kočárkárna.

# bezbariérové užívání stavby

Vstup do budovy je bez výškových omezení. Na parkovišti bude jedno místo vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.Na zábradlí venkovního schodiště bude umístěna výtahová plošina .

# konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Základy – jsou navrženy do hloubky 0,9 m pod rostlý terén z betonu C25/30 (patky schodiště a základy pod měření plynu). Základy se vyztuží profily z oceli 10 505. Krytí výztuže musí být minimálně 50 mm. Do základů se vloží zemnící pásovina na stojato FeZn 30x4 mm, která bude mít krytí betonem minimálně 50 mm. Základová spára se musí zhutnit. Základy musí být v průběhu betonáže hutněny a musí se vybetonovat v jednom technologickém postupu. Dále musí být neustále beton ošetřován a zajištěn proti rychlému vyschnutí zkrápěním, popřípadě zakrytím. Základy kolárky budou provedeny z betonových tvárnic ztraceného bednění, vylité betonem B 16/20 s výztuží vodorovnou i svislou. Vodorovná bude uložena v každé druhé spáře z ocel.prutů Dn 10 a svislá z ocel.prutů DN 12.Mezi kolárkou a stáv.objektem se provede dilatace pomocí XPS tl. 20 mm. Před zahájením prací budou provedeny sondy, které prověří stav základu sousedního objektu a podle zjištění se případně upraví postup prací.

Základová deska kolárky – je navržena o tloušťce 100 mm. Základová spára musí být zhutněna. Základová deska je z betonu C20/25, tloušťky 100 mm a musí být průběžně hutněna. Do betonu se ke spodnímu povrchu vloží KARI síť s oky 150/150 mm a průměru 6/6 mm (u RD 8/8). Krytí výztuže betonem musí být 50 mm. Vyztužení horního povrchu podkladního betonu provedeme shodnými kari sítěmi, a to v místech základových pasů ve vzdálenostech 1,0 m od vnějšího líce základového pasu.

Hydroizolace (kolárka)– je navržena izolace z asfaltových pásů 2x v tloušťce 4,0 mm.

Svislé konstrukce – obvodové zdivo (kolárky) je navrženo z  betonových tvárnic ztraceného bednění o tl. 300 mm. Svislé konstrukce bytů jsou zhotoveny ze sádrokartonu různých tlouštěk, vyplněné izolací –popis viz odd materiálové řešení. U stávajících konstrukcí obvodových stěn bude provedena SDK předstěna s tepelnou izolací.

Překlady nad otvory v kolárce – jsou navrženy železobetonové.

Věnec (kolárka)– železobetonový věnec je navržen v v úrovni železobetonového stropu s armovací výztuží.

Stropní konstrukce(kolárka) – strop bude tvořena železobetonovou deskou. V nejvyšším podlaží sádrokartonovou konstrukcí zavěšenou na příhradovém vazníku.

Střešní krytina – střešní krytina je stávající keramická režná a případné doplnění bude ze stejného materiálu.

Podlahy – jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora.

Tepelná a kročejová izolace – vyspravení KZS obvodového  zdiva se provede ve stejném systému jako stávající zateplení fasády. Stropní konstrukce nad 2.NP se zateplí  izolačními rohožemi tl. 400 mm-vodorovná část a foukanou vatou tl. 300 mm šikmá část.

Na stávajícím stropě bude ve dvou vrstvách položena zvuková izolace v celkové tloušťce 100 mm (2x50

mm); a =1,01 při frekvenci 200 Hz.

Omítky – povrch vnitřních stěn kolárky bude bez úprav, bude ponechán neupravený povrch betonových tvárnic a pohledový beton ŽB stropu. Venkovní povrchy kolárky budou opatřeny silikonovou omítkou  s tmelem a perlinkou v barvách stávající budovy-žlutá stěna a sokl oranžový.

Obklady a dlažby – v místnostech hygienického zařízení, koupelny,WC,kotelny a společné chodby  je navržena keramická dlažba kladená do lepidla. Obklady stěn se obloží u koupelny do výšky 2,0 m. Ve sprchovém koutě se provede obklad do výšky 2,2 m. V prostoru WC obklad do výšky 1,5m.

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky –

Dveře venkovní(hlavní vstup) - dveře hliníkové zasklené ze 2/3 trojsklem, průhledné ,klika zevnitř, zvenku koule, okopový plech. Barva dle stávajících dveří objektu.

Dveře vnitřní bytové vstupní - dveře dřevěné plné s kukátkem, klika vnitřní , zvenku koule, zámek bezpečnostní vložkový, řetízek proti vniknutí. Dveře do kotelen dřevěné plné s větrací štěrbinou. Dveře vnitřní bytové - dřevěné plné (pokoje) ,s větrací štěrbinou (WC, koupelny, šatny) a ze 2/3zasklené (kuchyně do chodby). Vstupní dveře budou opatřeny nerez koulí a klikou, zámek bezpečnostní, dveře do kotelny-nerez klika/klika,zámek Fab , dveře vnitřní bytové -nerez klika/klika,zámek dozický a dveře do koupelny a WC nerez klika/klika, oliva. Kování na vnitřních dveřích bude s rozetou. Zámek bezpečnostní na vstupních dveřích bude se štítkem, klíč bezpečnostní FAB. Všechny dveře oddělující PÚ jsou protipožární s odolností 30min (podrobněji viz zpráva PBŘS) .

Klempířské výrobky – venkovní parapety oken budou provedeny z hliníku. Svody, žlaby, oplechování kolem komínu se provede v poplastovaném plechu. Svody budou svedeny do lapače střešních nečistot se zápachovou uzávěrou.

Malba a nátěry – malba vnitřních stěn a stropů bude provedena ve dvou vrstvách Primalex Plus. Odstín dle požadavku investora. Pro venkovní nátěr bude použita pro dřevěné prvky lazura v odstínu dle požadavku investora. Dřevěné nátěry konstrukcí se musí pravidelně obnovovat.

# Zpevněné plochy

Konstrukce zpevněné plochy pro vozidla dle TP 170 – skladba D2-D-1-O-PIII

Betonová dlažba zámková šedá (ČSN 73 6131)	80 mm

Kamenivo drvené HDK, fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1)	50 mm

Štěrkodrť ŠDB, fr. 0-32 (ČSN 73 6126-1)	200 mm

CELKEM	330 mm

Konstrukce zpevněné plochy pochozí dle TP 170 – skladba D2-D-1-CH

Betonová dlažba zámková šedá (ČSN 73 6131)	60 mm

Kamenivo drvené HDK, fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1)	30 mm

Štěrkodrť ŠDB, fr. 0-32 (ČSN 73 6126-1)	150 mm

CELKEM	240 mm

# stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem.

Tepelná technika – Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily doporučené hodnoty na obálku budovy kladenou normou ČSN 73 0540-2:2011-Z1. Při výstavbě se musí dbát na maximální dodržení technologických postupů při výstavbě obálky budovy, tak aby vznikaly co nejmenší tepelné mosty.

Osvětlení – je navrženo přirozeně okny. V případě potřeby bude možno použít umělé osvětlení pomocí úsporných žárovek. Pracovní deska u kuchyňské linky bude nasvícena pomocí LED pásku.

Akustika, hluk, vibrace – při výrobě nebude vznikat významný zdroj hluku. Obvodové zdivo je provedeno

z pálených tvárnic, které mají dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost.

# výkresová část

SO – 01 – Byty V1,V2,V3

D. 1. 1 -2	Půdorys 1. PP

D. 1. 1 -3	Půdorys 1. NP

D. 1. 1 -4	Půdorys 2. NP

D. 1. 1 -5	Řez A-A‘

D. 1. 1 -6	Pohledy

D. 1. 1 -7	Půdorys střechy

D. 1. 1 -8	Výpis PSV

D  1.1 - 9            Detaily