D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Vypracoval:	Křižanová Jana

Firma:               Jana Křižanová, Projektová činnost ve výstavbě, Velká nad Veličkou 659,

696 74,  IČO : 761 424 77

Investor:	OBEC NOVÁ LHOTA, NOVÁ LHOTA 355, 696 74 NOVÁ LHOTA

Stavba:	" STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR STAVBY ZŠ A MŠ V NOVÉ LHOTĚ

PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ NA BYTY-VÝCHODNÍ PAVILON"

D 1.1.2   SO 02 Zpevnění konstrukcí půdního prostoru pro byty

Datum:	   08/2024

Zn.:	02/24

Obsah:	Dokumentace pro provádění stavby

# ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE

## Účel objektu:

Bytový dům.

## Funkční náplň:

Sociální bydlení.

## Kapacitní údaje:

zastavěná plocha (2,NP ,byt V1,V2,V3): 302 m2

užitná plocha 2.NP RD : 278,80 m2

funkčních jednotek – 3

počet uživatelů – 6 osob

# ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

## Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení stavby se nemění, statické zajištění se provádí uvnitř půdního prostoru a nedochází ke změně tvaru střechy.

## Materiálové řešení:

Podpěry vazníků –U vazníků 9,3m jsou navrženy dřevěné sloupky po cca 3,0m s vaznicemi a pásky,ukotvené na ocelových průvlacích podlahy.

Vazníky 14 m jsou podepřeny ocelovou konstrukcí průběžnými ocelovými průvlaky střechy a

sloupky kotvenými do podlahových průvlaků.

Nový ocelovo-dřevěný strop je tvořen příčnými ocelovými průvlaky s podélnými prvky pro kotvení

zdí, podélnými dřevěnými trámy s dřevěným záklopem z fošen. Na nich budou provedeny podlahy

a SDK příčky, jejichž návrh je součástí SO 01.

Spoje dřevěných opěr vaznicových jsou klasické tesařské spoje dřevěné prvky podlahy

s kroužkovými hřebíky, eventuálně šrouby. Spoje navazující na stávající konstrukce budou

rektifikovatelné, umožňující předpětí konstrukce (šrouby, klíny). Průvlaky musí být uložené na

nosný podklad (žb věnec nebo zdivo) do lože z C 30 a budou v celém rozsahu podbetonovány. Před montáží průvlaků bude

odstraněna stávající tepelná izolace a střešní plášť. Výška průvlaků nad stropem bude min. 30 mm.

Všechny spoje prováděné v půdním prostoru budou šroubované, nebo sbíjené. Nesmí být použito svařování.

Nátěry OK základní 1x,olejové 2x.

Nátěr dřeva proti dřevokazným škůdcům 2x, vrchní lazurovací nátěr 2x konstrukcí v místnostech-odstín určí investor.

## Bezbariérové užívání stavby:

Je řešeno v části SO 01.

# CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

# Po provedení statického zajištění střešní konstrukce a nového ocelovo-dřevěného stropu vznikne půdní prostor, který tímto bude připraven na další stavební úpravy související s vestavbou tří bytových jednotek, vhodných pro sociální bydlení-viz SO 01.

Navrhovaný objekt neobsahuje žádnou technologii výroby.

# KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Součástí dodávky bude výrobní dokumentace jednotlivých prvků, zpracovaná na základě zaměření skutečných rozměrů. Dokumentace bude zpracována dodavatelem, předložena AD a TDI v předstihu ke schválení. Bez schválení výrobní dokumentace není dodavatel oprávněn zahájit výrobu či montáž jednotlivých prvků. Veškeré povrchové úpravy budou upřesněny v rámci AD a odsouhlaseny na základě reálných vzorků dodavatele.

Střešní plášť

Střešní plášť tvoří sedlová střecha s polovalbami-zůstává beze změn. Bude provedeno statické zajištění vazníků střechy a nová ocelovo-dřevěná konstrukce stropu.

Podpěry vazníků –U vazníků 9,3m jsou navrženy dřevěné sloupky po cca 3,0m s vaznicemi a pásky,ukotvené na ocelových průvlacích podlahy.

Vazníky 14 m jsou podepřeny ocelovou konstrukcí průběžnými ocelovými průvlaky střechy a

sloupky kotvenými do podlahových průvlaků.

Nový ocelovo-dřevěný strop je tvořen příčnými ocelovými průvlaky s podélnými prvky pro kotvení

zdí, podélnými dřevěnými trámy s dřevěným záklopem z fošen. Na nich budou provedeny podlahy

a SDK příčky, jejichž návrh je součástí SO 01.

Spoje dřevěných opěr vaznicových jsou klasické tesařské spoje dřevěné prvky podlahy

s kroužkovými hřebíky, eventuálně šrouby. Spoje navazující na stávající konstrukce budou

rektifikovatelné, umožňující předpětí konstrukce (šrouby, klíny). Průvlaky musí být uložené na

nosný podklad (žb věnec nebo zdivo) do lože z C 30 a budou v celém rozsahu podbetonovány. Před montáží

průvlaků bude odstraněna stávající tepelná izolace a střešní plášť. Výška průvlaků nad stropem bude min. 30

mm.

Všechny spoje prováděné v půdním prostoru budou šroubované, nebo sbíjené. Nesmí být použito svařování.

Nátěry OK základní 1x,olejové 2x.

Nátěr dřeva proti dřevokazným škůdcům 2x, vrchní lazurovací nátěr 2x konstrukcí v místnostech-odstín určí

investor.

Obvodový plášť

Bude provedeno pouze vyspravení fasády po otvorech pro ocel.nosníky stropu, a to stejnými materiály jako materiál a barva stáv.fasády,

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště zústává stávající.

Příčky a vnitřní nenosné stěny

Půdní prostor je prázdný a bude využit pro bydlení dle části PD SO 01.

Komín

Je předmětem části PD SO 01.

Izolace proti zemní vlhkosti

Je předmětem části PD SO 01.

Izolace proti radonu

Je předmětem části PD SO 01.

Izolace zvukové

Je předmětem části PD SO 01.

Výplně otvorů

Je předmětem části PD SO 01.

Venkovní stínící prvky

Je předmětem části PD SO 01.

Vnitřní dveře

Je předmětem části PD SO 01.

Podlahy

Podlaha půdního prostoru bude tvořena dřevěnými fošnami tl.25 mm, uloženými na ocelových nosnících .

Podhledy

Je předmětem části PD SO 01.

Parapety

Je předmětem části PD SO 01.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky jsou stávající, budou demontovány a po provedení statického zajištění střešní konstrukce zpětně namontovány. Ty výrobky, které budou při demontáži poškozeny budou nahrazeny novými ve stejném materiálu, jako stávající klempířské prvky.Při realizaci klempířských prvků bude dodržena ČSN 73 3610.

Zámečnické výrobky

Rozměry všech prvků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba všech prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky platných norem a předpisů, zejména:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí (12/1978) ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (02/2008)

ČSN 74 6550 Kovové dveře otvíravé – základní ustanovení

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí . požadavky a kvalifikace ČSN EN 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ČSN EN 1093-1-3 EUROKÓD 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1 až 3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro

tenkostěnné, za studena tvarované prvky a plošné profily. ČSN EN 12508 Ochrana kovů a slitin proti korozi (10/2000)

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2. Požadavky (10/2011) včetně změny Z1 (04/2012)

ČSN 73 0532 Akustika, ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků požadavky

(02/2010)

ČSN 73 0535 Zatížení stavebních konstrukcí

Truhlářské výrobky

Rozměry všech prvků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba všech prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Před montáží dřevěných truhlářských prvků bude provedeno měření vlhkosti interiéru.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky platných norem a předpisů, zejména:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2. Požadavky (10/2011) včetně změny Z1 (04/2012) ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky

Výrobky kompletní

Kompletní výrobky obsahují předvyrobené komponenty stavby, větrací mřížky, apod.

# BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a

podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá si žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem atp. Stavba splňuje požadavky na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Požadavky na světlé výšky místností a šířky domovních komunikací jsou splněny. Veškeré materiály použité na stavbě musí splňovat požadované parametry jakosti-bude doloženo příslušnými certifikáty.

Stávající objekt ZŠ a MŠ není zdrojem škodlivého elektromagnetického ani ionizujícího záření a v jeho blízkosti se nevyskytují zdroje výše uvedených škodlivých záření.

Stavba je navržena v souladu s hygienickými požadavky a požadavky na ochranu zdraví. Stavba neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u staveb pro bydlení.

V budově není žádný významný zdroj hluku. Konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 730532.

# POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou dokumentace - D.1.3

# ÚDAJE  O  POŽADOVANÉ  JAKOSTI  NAVRŽENÝCH  MATERIÁLŮ  O  POŽADOVANÉ  JAKOSTI

PROVEDENÍ

Veškeré materiály použité na stavbě musí splňovat požadované parametry jakosti-bude doloženo příslušnými certifikáty. Veškeré stavební práce budou provedeny dle technologických listů výrobce.

Provádění stavby se musí řídit těmito normami včetně jejich změn, doplňků a norem jich nahrazujících

ČSN EN 1996-2 Eurokód6: Navrhování zděných konstrukcí-část 2: Volba materiálu, konstruování a provádění zdiva ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek

Část 1: Vnější omítky

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů ČSN P 730600 Hydroizolace staveb

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení

ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek-Část 2:

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN 73 3450 + Změna č.1 - Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

# POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Objekt jako celek musí vyhovět tzv. Blower Door testu, kdy hodnota průvzdušnosti musí dosáhnout hodnoty < 1,5 h- 1.

Všechny prostupy instalací a vnitřních rozvodů přes systémovou hranici/obálku/HVV budou řešeny jako téměř vzduchotěsné, pomocí systémových prostředků k tomuto účelu určených – těsnících manžet, průchodek, těsných elektrikářských krabic, nátěrů, tmelů, lepidel a těsnících pásek.

Dřevěné trámy viditelné v interiéru budou provedeny v pohledové kvalitě. Po celou dobu stavby musí být chráněny proti znečištění-jako finální povrchová úprava bude použit lazurovací nátěr.

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  strojů, zařízení, přístrojů

a nářadí.

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby všechny osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny.

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku.

# POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY - OBSAH

A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

Tato PD nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace zpracovaná dodavatelem stavby musí být schválena

architektem projektu.

# STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH - STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI

Nejsou požadovány kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol, měření a zkoušek vyplývajících z příslušných technologických předpisů a norem.

# VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Navržená stavba je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb a s obecnými technickými požadavky na výstavbu podle vyhlášky č.137/1998 a s obecnými požadavky na využívání území podle vyhlášky č. 501/2006.

Projekt stavby dále respektuje příslušné normy, zejména ČSN 01 3400–95 Výkresy ve stavebnictví, 33 0050 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace budov, 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody, 33 3220 – Elektrotechnické předpisy, Elektrické přípojky, 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, 73 0580 – Denní osvětlení budov, 73 0833 – Požární bezpečnost staveb Budovy pro bydlení a ubytování, 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí, 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí, 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, 73 3050 – Zemní práce, 73 3610 – Klempířské práce stavební, 73 4201 – Komíny a kouřovody, 73 4301 – Obytné budovy, 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, 73 6660 – Vnitřní vodovody, 73 6760 – Vnitřní kanalizace, 75 5411 – Vodárenství. Vodovodní přípojky, 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, 74 3305 – Ochranná zábradlí, 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.

vyhláška č.369 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10.října 2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ve Velké nad Veličkou  08.2024                                                                                                         Vypracoval: Křižanová Jana