A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR STAVBY ZŠ A MŠ V NOVÉ LHOTĚ PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ NA BYTY-VÝCHODNÍ PAVILON

Stavebník (investor):

OBEC NOVÁ LHOTA, NOVÁ LHOTA 355, 696 74 NOVÁ LHOTA

Zpracovatel dokumentace:

Jana Křižanová

Červen 2024

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................... 3

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ...............................................4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:            STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR STAVBY ZŠ A MŠ V NOVÉ LHOTĚ PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ NA BYTY-VÝCHODNÍ PAVILON

Místo stavby :	 budova ZŠ A MŠ , NOVÁ LHOTA č.p.241

Předmět PD :             Změna užívání

A.1.2  Údaje o stavebníkovi : OBEC NOVÁ LHOTA, NOVÁ LHOTA 355, 696 74 NOVÁ LHOTA

A.1.3  Údaje o zpracovateli  dokumentace

Jana Křižanová, Projektová činnost ve výstavbě

Velká nad Veličkou 659, 696 74

IČO : 761 424 77

tel.: 00420 737 211 253

e-mail : j-krizanova@seznam.cz

Autorizace projektu  :  Ing. Jana Motyčková

autorizovaný technik

Velká nad Veličkou č.310

ČKAIT 1300878

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty

A.3  Seznam vstupních podkladů

Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady:

1.	Část mapy katastrálního území obce Nová Lhota

2.	Projekt pro ohlášení stavby:

SO 01 Byty V1,V2,V3

- stavební povolení stavebního úřadu Obecního úřadu Velká nad Veličkou ze dne8.7.2020, č.j.výst.134/20 CH

SO 02 Stavební úpravy konstrukcí půdních prostor stavby MŠ a ZŠ č.p.241 v Nové Lhotě

-stavební povolení stavebního úřadu Obecního úřadu Velká nad Veličkou ze dne 20.3.2018,č.j.výst.56/2018-Va

Prodlouýení stav.povolení zed ne 5.7.2023, č.j.výst.243/23-Pe

3. Příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006Sb.

- Vlastní prohlídka staveniště, včetně doměření potřebných údajů

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Hlavní dodavatel stavby je povinen před zahájením stavebních prací důkladně prostudovat celou projektovou dokumentaci stavby včetně výkazu výměr. V případě dotazů, zjištění chyb či nepřesností v projektu nebo rozporu se skutečným stavem je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat projektanta, který zajistí opravu projektu, případně vysvětlí možné nejasnosti.

Při řešení a zadávání všech dílčích prací a konstrukcí je třeba vždy upravovat rozměry podle aktuálního zaměření na stavbě.

Hlavní zhotovitel stavby zajistí výrobní dokumentaci veškerého nábytku.

## požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré stavební práce budou provádět proškolení pracovníci s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré obecně závazné ČSN a především nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, kde se berou v úvahu všechny kritéria pro požadavky BOZP. Při stavbě budou dále dodržovány především podmínky zák. 183/2006 Sb. stavební zákon a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 Sb.

## podmínky realizace prací, budou-li provádění v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Stavební práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

## zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývajících zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka, které obklopují dotčený objekt. Staveniště je oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m a uzavřenou uzamykatelnou bránou. Je třeba dbát na stálé uzavření areálu staveniště – zejména brány.

## ochrana životního prostředí při výstavbě

Všechny navržené materiály, prvky atd. jsou řešeny dle požadavků a s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí v místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí. Mírné zhoršení je možné očekávat po dobu realizace stavby. Budou však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, vlhčení vodou apod.), aby byla všechna rizika minimalizována.

Odpad ze stavby:

S odpady vzniklými při stavbě a provozu bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých při výstavbě dle katalogu odpadů: (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů)

| Katalogové číslo odpadu | Název odpadu (kategorie odpadu) | Předpokládané množství odpadu | Předpokládané nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly (O) | 200 kg | A |
| 15 01 02 | Plastové obaly (O) | 200 kg | A |
| 17 01 01 | Beton (O) | 20 m3 | C |
| 17 01 02 | Cihly (O) | 2 m3 | C |

| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky (O) | - | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 02 01 | Dřevo (O) | - | B |
| 17 02 02 | Sklo (O) | - | C |
| 17 02 03 | Plasty (O) | 500 kg | A |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (O) | - | C |
| 17 04 05 | Železo a ocel (O) | 500 kg | A |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (O) | - | A |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (O) | - | C |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (O) | - | C |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad (O) | 100 kg | B |
| 17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest | - | D |

S odpady bude nakládáno takto:

A – materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) B – spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně

C – odpady, které nelze materiálově využít, a nespalitelné odpady budou uloženy na skládku. D – nebezpečné odpady

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití, likvidaci nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu.

Nebezpečné odpady demontuje a odveze odborně způsobilá firma, která má oprávnění k zacházení s nimi a jejich likvidací.

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na zpevněné ploše a po obvodě budou oplocené neprůhledným plotem.

# Popis území stavby

## charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěného území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Základní škola a mateřská škola se nachází v intarvilánu obce, v okrajové části v rozsáhlém chráněném území CHKO Bílé Karpaty. Pozemek v okolí stavby je upravený, rovinatý, širší okolí s mírným spádem k východu. Stavba se nenachází v žádném ochranném území podle jiných předpisů.

## údaje o souladu s územním rozhodnutím a regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stávající objekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

## údaje o souhlasu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stávající objekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavební záměr má částečný dopad na změnu využití stavby.

## informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nevyskytuje se.

## informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nevyskytuje se.

## výčet	a	závěry	provedených	průzkumů	a	rozborů	–	geologický	průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebního záměru nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum pozemku.

Nebyl proveden radonový průzkum, neboť nedojde k novému zakládání staveb. .

## ochrana územní podle jiných právních předpisů

Stavební pozemek se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky.

Stavební pozemek se nachází v intarvilánu obce, v okrajové části v rozsáhlém chráněném území CHKO, nenachází se v žádném bezpečnostním pásmu.

## poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

## vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude dotčena ochrana okolí. Budou zachovány odtokové poměry v území.

## požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin se nevyskytují.

## požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa stavba nevyvolá.

## územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Při realizaci stavebního záměru nebude napojení měněno.

## věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby nejsou.

## seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých se stavba provádí

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Nová Lhota.

| Parcelní číslo | Vlastník, jiný oprávněný | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| p. č. st. 678/1, st. 678/5, st. 678/6, st. 678/7, st. 678/11, st. 678/12, st. 678/13, st. 678/14 | Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota Jednotka: 241/1, 241/2, 241/3 | Budova s číslem popisným, Stavba občanské vybavenosti |

## seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevyskytuje se.

# Celkový popis stavby

## nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná  se  o  změnu  dokončené  stavby.  Současný  objekt  je  v dobrém  technickém  stavu  z podhledu technického i statického. Opotřebování odpovídá stáří objektu.

## účel užívání stavby

V prostoru půdy budou stavebními úpravami vytvořeny tři byty pro sociální bydlení.

## trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

## informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební záměr nebude mít vliv na změnu obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

## informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nevyskytuje se.

## ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází ve zvláště chráněném území, v záplavovém území apod.

## navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Beze změny.

## základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Beze změny.

## základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

| Začátek realizace stavby | Po provedení výběru dodavatele stavby |
| --- | --- |
| Konec realizace stavby | Prosinec 2027 |

16 000 000,- Kč

Stavební úpravy půdy na byty

orientační náklady stavby

Ve Velké nad Veličkou, červen 2024

Jana Křižanová

# Informace o stavbě

| Stavba: | č. p. 241 |
| --- | --- |
| Obec: | Nová Lhota [586455] |
| Část obce: | Nová Lhota [105091] |
| Katastrální území: | Nová Lhota u Veselí nad Moravou [705098] |
| Číslo LV: | 1949 |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 678/1, st. 678/5, st. 678/6, st. 678/7, st. 678/11, st. 678/12, st. 678/13, st. 678/14 |
| Typ stavby: | budova s číslem popisným |
| Způsob využití: | stavba občanského vybavení |

## Vymezené jednotky

241/1, 241/2, 241/3

### Informace z RÚIAN

| Stavební objekt: | č. p. 241 |
| --- | --- |
| Adresní místa: | č. p. 241 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota Jednotka: 241/1, 241/2, 241/3 |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

rozsáhlé chráněné území

## Omezení vlastnického práva

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

## Jiné zápisy

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Vlastnictví jednotek

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín

# Informace o jednotce

| Číslo jednotky | 241/1 |
| --- | --- |
| Typ jednotky: | jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů |
| Způsob využití: | jiný nebytový prostor |
| Budova: | č. p. 241 |
| Katastrální území: | Nová Lhota u Veselí nad Moravou [705098] |
| Číslo LV: | 1950 |
| Podíl na společných částech: | 17432/19429 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 14.06.2024 21:00.

# Informace o jednotce

| Číslo jednotky | 241/2 |
| --- | --- |
| Typ jednotky: | jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů |
| Způsob využití: | byt |
| Budova: | č. p. 241 |
| Katastrální území: | Nová Lhota u Veselí nad Moravou [705098] |
| Číslo LV: | 1950 |
| Podíl na společných částech: | 1256/19429 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR v

# Informace o jednotce

| Číslo jednotky | 241/3 |
| --- | --- |
| Typ jednotky: | jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů |
| Způsob využití: | byt |
| Budova: | č. p. 241 |
| Katastrální území: | Nová Lhota u Veselí nad Moravou [705098] |
| Číslo LV: | 1950 |
| Podíl na společných částech: | 741/19429 |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

### Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 14.06.2024 21:00.