SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu akce : Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Vinohrady,
                           vyzařovací kabel pro radiovou síť

Úvodní údaje :

Zdůvodnění stavby :
Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB), IČ 25512285,  zajišťují provoz a servis kolektorové sítě v městě Brně. Tuto činnost zajišťují pracovníci pohybující se v síti podzemních klektorů, jejichž práci řídí dispečink umístěný v provozní budově v ulici Barvířské. Z důvodu potřeby komunikace s pracovníky v podzemí a z důvodu zajištění jejich bezpečnosti byla vybudována radiová síť odpovídající potřebám TSB a platné legislativě.

Legislativní požadavky :
Provoz radiové sítě v pásmu 150MHz je schválen povolením Českého telekomunikačního úřadu k provozování vysílacích radiových zařízení. Povolení číslo 106 143/TI. Držitelem povolení jsou Technické sítě Brno, akciová společnost.

Povolené provozní kmitočty (z pohledu retranslační stanice) :
           Tx 155.8000 MHz
           Rx 151.3000 MHz

Umístění stavby:

Stavba VI – Vinohrady se nachází v katastrálním území obce Brno, ve stávajících podzemních kolektorech situovaných na sídlišti Vinohrady pod ulicemi Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká a Pálavské náměstí dle přiloženého polohopisného výkresu se zakreslenými projektovanými zařízeními.

Výchozí podklady:

Projekt stavby je zpracován na základě zadání stavby vypracovaném RCS Brno, s.r.o., Mošnova 18 Brno.

Popis provedení :

Sdělovací vedení :
Jedná se o semiduplexní radiovou síť, pracující v kmitočtovém pásmu VHF (150-170 MHz), umožňující pokrýt podzemní prostory, ve kterých TSB provádí svou činnost, radiovým signálem a zajistit nepřetržité radiové spojení pracovníků s dispečinkem a pracovníků mezi sebou. Jako koncové terminály pro pracovníky TSB jsou použity přenosné radiostanice Motorola CP040.

Akce bude prováděna ve dvou částech : Stavba VI – Vinohrady a stavba.

Návrh předpokládá použití technologie RoIP (Radio over IP), což je technologie podobná VoIP (Voiceover IP), ale respektující specifika radiové komunikace (nutnost klíčování a simplexní  provoz).

V kolektorech je umístěn vysílací bod RoIP_RPT, připojený do LAN.

Na dispečinku Barvířská zůstává stávající základová radiostanice, která přijímá provoz ze všech částí radiové sítě a vysílá do všech částí radiové sítě současně.

Na Barvířské proběhne výměna stávajícího převaděče za RoIP_RPT, aby bylo možné stávající radovou síť propojit s nově budovanými částmi radiové sítě (Kamenný vrch, Vinohrady, Líšeň).

Požadavky na LAN (zajišťuje investor) :

128 kbps pro každý kanál, maximální latence 300 ms, podpora IP Multicast, nastavení priorit.

Provedení rozvodu :

Stavba VI – Vinohrady

Z místa označeného G2 (budova TSB), kde jsou ve skříních osazeny převaděč IP a třikrát odbočovač OD10  bude na tři směry veden vyzařovací kabel RLKW 12-50JFNA a to do šachty Š7 - větve 1, do šachty ŠN1 – větve 1, do šachty Š6 – větve 1 a do šachty označovací bod G4 – věteve 1. V místě označeném G2  budou ve skříních osazeny odbočovače OD10, v šachtě Š7 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K40, , v šachtě ŠN1 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K41,  v šachtě Š6 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K42. V bodě G2 budou  odbočovače  výkonu propojeny novým vyzařovacím koaxiálním kabelem. Vyzařovací kabel bude na vstupu a výstupu do převaděče výkonu a odbočovače zapojen pomocí propojovacího kabelu 1/2“, N(M) - N(M) typ SCF12-50J (délka 10m), označení JU1,2. Hlavní vedení a odbočná větev kabelu bude připojena na uzemnění. Všechny  voděodolné skříně v kolektoru budou umístěné na stěně kolektoru.

Ze šachty, označovací bod G4 – větev 1,  kde bude osazena skříň  děliče DE12. Z této šachty kabel odbočí do šachty, označovací bod G10 – větev 5, kde bude osazena skříň odbočovače OD10.

Ze šachty, označovací bod G10 – větev 5 bude kabel veden do šachty , označovací bod G14 – větev 6,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š111 – větev 6, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K57. Ze šachty, označovací bod G14, bude kabel veden do šachty Š104 – větev 6,  kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K56.

Ze šachty, označovací bod G10 – větev 5 bude kabel veden do šachty Š23,  kde bude osazena skříň  dvousměrného zesilovače. Bude osazen dvousměrný vysokofrekvenční zesilovač výkonu RA01, označený A2 (jeho napájecí zdroj 220V/13.5V bude napojen na stávající instalační rozvody - zásuvka 230V max. 2m od skříně zesilovače, nerezová skříň zesilovače bude připojena na uzemnění). Vyzařovací kabel bude na vstupu a výstupu do zesilovače výkonu zapojen pomocí propojovacího kabelu 1/2“, N(M) - N(M) typ SCF12-50J (délka 10m), označení JU05, JU06.

Z této šachty bude kabel pokračovat přes šachtu, označovací bod G11 – větev 5, do šachty, označovací bod G12 – větev 7, kde bude osazena skříň odbočovače OD10.

Ze šachty, označovací bod G12 – větev 7 kabel odbočí do šachty Š84 – větev 7, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K53

Ze šachty, označovací bod G12 – větev 7 bude kabel veden do šachty Š77 – větev 7, označovací bod G13,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š93 – větev 7, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K54. Ze šachty, označovací bod G12, bude kabel veden do šachty Š83 – větev 8,  kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K55.

Vyzařovací kabel bude uchycen na ocelovém nerezovém lanku o průměru 4 mm pomocí speciálních příchytek TAS100L pro 5/8 kabel. Příchytky budou v rozestupu 1,45m.  Lanko bude upevněno do ocelových pozinkovaných ok ukotvených přímo do betonové stěny kolektoru pomocí hmoždinky nebo bude upevněno na stávající ocelové konstrukce (ukončení, průběh). Minimální vzdálenost od stěny a konstrukcí je 50 mm. Trasu kabelu je nutno vyhnou mimo čistící šachty ústící do kolektoru ve stropní části.

Vysvětlivky :
Š = šachta , VŠ = větrací šachta, UŠ = úniková šachta

Instalace zařízení

Skříně zařízení umístit tak, aby přední strana byla volně přístupná.

Funkce zařízení

Po uvedení do provozu pracuje infrastruktura radiové sítě plně automaticky. Při zaklíčování přenosné radiostanice je signál přenášen do/z kolektorů z/do objektu Barvířská. Hovor probíhá         v semiduplexním režimu (vždy hovoří jen jedna stanice, ostatní slyší).

Zkoušky zařízení

Zkouška celkového vzhledu bude provedena po dodávce jednotlivých komponentů od výrobce z hlediska vizuální kontroly nepoškozenosti.

Mechanická kompletnost bude kontrolována podle dodacích listů.

Kontrola instalace a montáže bude provedena po dokončení montáže.

Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů bude provedena dle uživatelské specifikace.

Kontrola funkčnosti bude provedena dle uživatelské specifikace.

U zařízení bude provedena přejímací zkouška. Účelem zkoušky bude zjistit, že zařízení odpovídá technicko-obchodní specifikaci a projektu instalace. Zkouška bude provedena na hotovém a instalovaném zařízení.

V Brně, listopad 2013