Příloha č. 2

Technické specifikace

Traktorový nosič kontejnerů

- jednoosá odpružená náprava

- celková povolená hmotnost do 7 000 kg

- mechanická podpěra oje

- výškově stavitelná oj

- tažné oko 50 nebo 40 mm

- rychlost 25 km/hod

- min. polyuretanový lak

- kloubový hákový mechanismus

- výška háku 1 000 mm

- rozteč ližin 1 060 mm

- fixní zajišťování kontejneru

- optimální vnější délka kontejneru 3, 9 m

- přímé napojení na traktor Zetor 7045

- kola 11, 5/80-15

- zvláštní výbava: jednohadicové brzdy (celková povolená hmotnost 6 000 kg, ruční parkovací brzda)

- 6-ti cestný elektromagnetický ventil (rozdvojení hydr. okruhu)

- doprava stoje na místo určení

|  | CENA BEZ DPH | VÝŠE DPH | CENA S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktorový nosič kontejnerů | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

1 ks vanový kontejner

- objem minimálně 3 m3

- vnější délka max. 4000 mm

- vnější šířka max. 2310 mm

- vnější výška kontejneru max. 700 mm

- rozteč ližin 1 060 mm

- kompatibilní s traktorovým nosičem kontejnerů viz výše

|  | CENA BEZ DPH | VÝŠE DPH | CENA S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks vanový kontejner | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

OSTATNÍ POŽADAVKY

- Záruka 24 měsíců na celý předmět plnění

- Zadavatel si vyhrazuje právo provést, před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, kontrolu, zda nabízený předmět plnění plně odpovídá požadovaným technickým parametrům stanovených zadavatelem

- návod k obsluze a údržbě v ČJ