Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

„Technické služby Třešť, spol. s r.o. – nákladní vozidlo“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní zda nabízené plnění daný požadavek splňuje. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Technická specifikace: Nákladní vozidlo ……………. (dodavatel doplní typ, značku, apod. nabízeného plnění)

| Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nákladní automobil - požadavky: | Požadavek zadavatele | Nabídka – doplní dodavatel |
| Nové nepoužité vozidlo | ano |  |
| Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR | ano |  |
| Druh vozidla – nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb | ano |  |
| Kategorie vozidla | N3G |  |
| Celková hmotnost vozidla min. 18000 kg | ano |  |
| Těžká řada nákladního automobilu | ano |  |
| Dvounápravové vozidlo 4x4 | ano |  |
| Konstrukční rychlost min. 80 km/hod. | ano |  |
| Výkon motoru min. 235 kW (320 koní) | ano |  |
| Převodovka manuální | ano |  |
| Převodové stupně půlené (půlky) | ano |  |
| Odpružení přední nápravy listovými pery nebo vzduchové | ano |  |
| Vzduchové odpružení zadní nápravy (nevýlučná podmínka) | ano |  |
| Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy | ano |  |
| Převod náprav pro komunální použití | ano |  |
| Přední pneumatiky vodící, celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G | ano |  |
| Zadní pneumatiky záběrové, celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G | ano |  |
| Palivová nádrž minimální objem 150 litrů | ano |  |
| Uzávěry všech nádrží (i AdBlue) uzamykatelné | ano |  |
| Kabina: | Požadavek zadavatele | Nabídka – doplní dodavatel |
| Kabina krátká, dvousedadlová | ano |  |
| Strana řízení (pravostranný provoz) | vlevo |  |
| Počet míst k sezení | 2 |  |
| Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené | ano |  |
| Klimatizace | ano |  |
| Centrální zamykání | ano |  |
| Ovládání oken dveří elektrické | ano |  |
| Přední nárazník ocelový s povrchovou úpravou | ano |  |
| Zadní stěna kabiny řidiče s oknem | ano |  |
| EU čelní zrcátko na straně spolujezdce | ano |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané, elektricky nastavitelné | ano |  |
| Zpětné zrcátko vyhřívané, el. nastavitelné | ano |  |
| Topení nezávislé | ano |  |
| Denní svícení a mlhová světla | ano |  |
| 2 ks pracovní světla na zadní části kabiny | ano |  |
| 1 ks pracovní osvětlení vzadu u závěsu pro přívěs, zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení | ano |  |
| 2 ks výstražné LED světlomety oranžové barvy na střeše kabiny | ano |  |
| Barva kabiny bílá nebo oranžová (podle toho jaký je standard bez příplatku) | ano |  |
| Další výbava: | Požadavek zadavatele | Nabídka – doplní dodavatel |
| 1 ks schránka na nářadí uzamykatelná včetně montáže (rozměry dle prostorových možností) | ano |  |
| 2 ks reflexní sklopná tabulka „A“ | ano |  |
| Boční zábrany proti vklínění/podjetí | ano |  |
| 1 ks zakládací klín, 1 ks držák klínu včetně montáže | ano |  |
| Zástěrky a kryty čepů kol (min. vpředu) | ano |  |
| Spojovací zařízení třída C50-X, průměr čepu 50 mm, včetně vývodů ABS, elektrozásuvky a vzduchových koncovek | ano |  |
| Digitální tachograf na karty min. 2 řidičů | ano |  |
| Čelní deska pro radlici, hydraulika vpředu | ne |  |
| Hever 12t, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta | ano |  |
| Rezervní kolo (bez držáku na autě samostatně dodané) | ano |  |
| Systém pro výměnu nástaveb (nosič nástaveb, vedlejší pohony): | Požadavek zadavatele | Nabídka – doplní dodavatel |
| Případná úprava stávajícího nosiče NN3, stávající nástavby S3 a nástavby NKH (pokud bude potřeba) | ano |  |
| Nosič nástaveb pro vozidlo o celkové hmotnosti min. 18000 kg | ano |  |
| Těžké provedení nosiče nástaveb (celková hmotnost nástavby od 3000 kg do 11000 kg) | ano |  |
| Zápis nástavby do technického průkazu | ano |  |
| Systém musí umožnit rychlou výměnu nástavby, výměnu musí zvládnout jeden pracovník bez použití nářadí nebo zvedací techniky | ano |  |
| Na dodané vozidlo musí pasovat stávající sklopná korba a výměnný hákový nosič kontejnerů (nevýlučná podmínka) | ano |  |
| Systém musí umožnit použití stávající výměnné třístranné sklápěcí korby | ano |  |
| Systém musí umožnit použití stávajícího výměnného hákového nosiče kontejnerů | ano |  |
| Objem hydr. olejové nádrže min. 200 litrů | ano |  |
| Jednotka pro řízení nástavby | ano |  |
| 2 okruhový pohon hydraulického systému | ano |  |
| 1. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 86 l/min. na PTO, N221/10C (160 litrů), bez příruby, f=1,35/1,62, poloha cca 2:00 hodiny | ano |  |
| Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz | ano |  |
| 2. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 64 l/min. na PTO, NL4C (105 litrů), bez příruby, f=1,17/1,40, poloha cca 4:00 hodiny | ano |  |
| Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, jízdní provoz | ano |  |
| Vývod hydr. okruhu 160 litrů pro pohon nástavby do zadní pravé části vozidla | ano |  |
| Vývod hydr. okruhu 105 litrů pro pohon nástavby do zadní levé části vozidla | ano |  |
| Vývod odkapné větve do zadní pravé části vozidla | ano |  |
| Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídící modul) a regulace meziotáček motoru za přední kapotou a kabinou řidiče | ano |  |
| Vývod elektro připojení nástavby 24V, v zadní levé části vozidla v blízkosti hydr. rychlospojek | ano |  |
| Vývod pneumatického okruhu do levé zadní části vozidla (v blízkosti hydr. rychlospojek) | ano |  |
| Záruka, termín dodání, platební a ostatní podmínky: | Požadavek zadavatele | Nabídka – doplní dodavatel |
| Záruka min. 24 měsíců | ano |  |
| Termín dodání do 270-ti dnů od podpisu smlouvy, nejpozději 28. 2. 2022 | ano |  |
| Doprava do Třeště, místo předání Třešť | ano |  |
| Návod k obsluze v ČJ | ano |  |
| Povinná výbava dle platné legislativy ČR | ano |  |
| Zaškolení obsluhy v místě předání vozidla | ano |  |
| Zajištění servisních služeb vlastními zdroji i přímo u zákazníka | ano |  |