ZŠ Sázavská 5/830,

Parc. č. 638/5, k.ú.Vinohrady, Praha 2                  		      B.Souhrnná technická  zpráva

Dokumentace pro provedení stavby                                                                              č. zak. 01-23

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

ZŠ  SÁZAVSKÁ 5/830

PARC. Č. 638/5,  K.Ú. VINOHRADY, PRAHA 2

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR A ZADAVATEL:		Městská část Praha 2

Náměstí Míru 600/20

120 39 Praha 2

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Duben  2023

______________________________________________________

MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, email: mikropraha@seznam.cz

Tel.: +420 603 963 092, IČ: 27145611, DIČ: CZ27145611 datová schránka: uv5mrbf

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Obsah

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby – technické a konstrukční řešení

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím a s odlučovačem tuků v samostatně dvoupodlažní budově patřící k ZŠ Sázavská v městské části Praha 2 – Vinohradech.

Podle Územního plánu hl. města Prahy se pozemky a budova školy nachází v území VV – veřejné vybavení.

Budova základní školy se nachází na pozemku parc. č. 637/1, budova kuchyně na pozemku parc. č. 638/5. Venkovní odlučovač tuků se nachází za budovou kuchyně na pozemku parc. č. 637/9. Dále k nemovitosti patří pozemky parc. č. 637/2, 638/6 a 637/8, vše v katastrálním území Vinohrady, Praha 2.

b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně    	informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Objekt kuchyně a základní školy se podle Územního plánu hl.m. Prahy nachází v území VV – veřejné vybavení

Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.

Přípustné využití: Školy a školská zařízení5 , mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb6 , hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití: Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení7 , ve smyslu § 7 školského zákona. Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2 , čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků

Územní plán hl.m. Prahy

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stávající využití budovy se nemění, i po dokončení rekonstrukce se bude tato část budovy využívána jako kuchyně s příslušenstvím.

Budova je a po dokončení rekonstrukce stále bude v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na navrženou rekonstrukci nejsou žádné výjimky požadovány

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Výběr podmínek DOSS:

Pražské vodovody a kanalizace

- vody předčištěné v odlučovači tuků a vypouštěné do kanalizace musí svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem

- funkčnost předčistícího zařízení v provozu bude prokazována odběrem a následnou analýzou vzorků s četností 1x za 3 měsíce, tj. celkem 4 rozbory ročně.

- v kuchyňském provozu nesmí být používán drtič odpadů

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy

- prováděnými úpravami nesmí být narušena funkčnost, celistvost a plynotěsnost stálého tlakově odolného úkrytu včetně nouzových výlezů a nasávacích míst vzduchotechniky.

Hygienická stanice hl.m.Prahy

- před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude HSHMP předložen protokol z měření hluku, provedený držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace z provozů všech stacionárních zdrojů hluku v součtu při chodu na maximální provozní režim prokazující nepřekročení stanoveného limitu hluku v chráněném venkovním prostoru

- před započetím užívání stavby bude HSHMP předložen protokol z měření výkonů vzduchotechnických zařízení a srovnání s projektovanými parametry ve všech nuceně větraných prostorách

- před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude HSHMP předložen protokol z měření umělého osvětlení prokazující splnění normových požadavků na umělé osvětlení dle platné ČSN

MHMP odbor památkové péče

- nově navrhovaná okna budou dřevěná, barevně shodná s ostatními okny kuchyňského objektu

f)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byl proveden pochozí průzkum za účasti ředitele ZŠ, projektanta a zástupce investora.

Dále byl proveden průzkum tukové kanalizace včetně revize odlučovače tuků a průzkum splaškové kanalizace. Oba průzkumy byly provedeny rovněž kamerou.

- kamerový průzkum (revize) vedení ležaté splaškové i tukové kanalizace včetně Lapolu – firma Herčík a Kříž z 28.12.2022

Dle provedených zkoušek a revizí je Lapol ve špatném stavu a musí být vyměněn. Kanalizační přípojka za Lapolem vyhovuje, vnitřní ležaté vedení tukové i splaškové kanalizace bude vyměněno.

- pochozí průzkum budovy

- statický průzkum objektu – Ing. Janoch

Byl vypracován odborný statický posudek objektu a jeho zhodnocení z hlediska navržené rekonstrukce.

Závěr statického posudku:

Objekt kuchyně  je v dobrém stavebně-technickém stavu a objekt je vhodný pro uvažovanou rekonstrukci kuchyně.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

pozemek se nenachází v chráněném území

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčená stavba ani pozemky  nejsou v poddolovaném ani záplavovém území.

i)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  na odtokové poměry v území,

Během navržené stavby bude vliv na okolní stavby velmi malý, převážná část prací (kromě nových 2 oken, odlučovače tuků, úprav pozemku pro umístění venkovní VZT jednotky, umístění organického odpadu a dalších drobných prací) bude prováděna uvnitř objektu. Při realizaci stavby bude veškerá činnost probíhat v budově kuchyně a na pozemcích ve svěřené správě investora.

V zadní části navazuje pozemek na sousední objekt, před zahájením prací bude provedena jeho pasportizace.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením stavby dojde k pokácení jednoho vzrostlého stromu v zadní části pozemku (pajasan)  a několika náletových neudržovaných keřů.

Při rekonstrukci objektu dojde k vybourání některých nenosných vnitřních příček, podlah, obkladů, zárubní, stávajícího výtahu a 2 otvorů pro nová okna v obvodové zdi. Bude vybourán stávající Lapol včetně jeho betonové ohraničující konstrukce

Rozvody ZTI, elektroinstalace a topení v celém objektu budou nahrazeny novými  – viz jednotlivé projekty profesí. Další drobné bourání jednotlivých konstrukcí – viz popis v bodě B.2.

k)  požadavky  na  maximální  dočasné i trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou (rekonstrukcí) nedojde k záboru pozemků, zařazených v zemědělském půdním fondu.

.

l)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Tento projekt řeší rekonstrukci kuchyně s příslušenstvím a s odlučovačem tuků v samostatně dvoupodlažní budově patřící k ZŠ Sázavská v městské části Praha 2 – Vinohradech.

Doprava v průběhu výstavby

V převážné míře se bude jednat o automobily odvážející stávající technologii kuchyně, stavební suť z vybouraných konstrukcí a další měněné prvky.

Dále budou automobily navážet nový stavební materiál včetně vybavení kuchyně. Rozsah stavby je standardní, proto lze počítat i s malým vlivem staveništní dopravy na okolí.

Příjezd k budově kuchyně je zajištěn z komunikace Sázavská a dále stávajícím průjezdem na pozemek parc. č. 638/5.

Odběr vody a el. energie v době výstavby

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny  pomocí napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby.

m)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice.

Předpokládáme, že rekonstrukce kuchyně bude vzhledem k časové náročnosti realizována ve dvou etapách.  Přesné rozdělení na etapy bude stanoveno  po dohodě prováděcí firmy s investorem a ředitelem Základní školy.

.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vinohrady (727164) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo, výměra | Typ parcely | Vlastníci, jiná oprávnění Způsob ochrany nemovitosti | Způsob využití | Druh pozemku |
| 637/1 1053 m2 637/2 22 m2 638/5 572 m2 | KN | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000, Praha 2 Způsob ochrany nemovitosti: Ochr. pásmo nem.kult.pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, - budova, pozemek v památkové zóně.. | Zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 637/9 56 m2 | KN | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000, Praha 2 Způsob ochrany nemovitosti: Ochr. pásmo nem.kult.pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, - budova, pozemek v památkové zóně. | zahrada |  |
| 638/6 132 m2 | KN | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000, Praha 2 Způsob ochrany nemovitosti: Ochr. pásmo nem.kult.pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, - budova, pozemek v památkové zóně. | Ostatní plocha | Sportoviště a rekreační plocha |
| 637/8 723 m2 | KN | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000, Praha 2 Způsob ochrany nemovitosti: Ochr. pásmo nem.kult.pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, - budova, pozemek v památkové zóně. | Ostatní plocha | Sportoviště a rekreační plocha |

Zákres do katastrální mapy je uveden ve výkresové části projektové dokumentace.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

viz bod B.1 n

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající budovy kuchyně a skladů včetně rozvodů ZTI, elektroinstalace, topení, nového výtahu atd.

Byl vypracován odborný statický posudek objektu a jeho zhodnocení z hlediska navržené rekonstrukce.

Závěr statického posudku:

Objekt kuchyně  je v dobrém stavebně-technickém stavu a objekt je vhodný pro uvažovanou rekonstrukci kuchyně.

b) účel užívání stavby

Budova občanské vybavenosti č.p. 830 je využívána jako základní a mateřská škola a gymnazium.  Hlavní budova má tvar obdélníkový, ve vnitrobloku je sportovní a dětské hřiště a je zde umístěna samostatná budova kuchyně s jídelnou, s hlavní budovou je propojena krčkem.

Hlavní budova je umístěna v řadové zástavbě, má 1-2 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Budova kuchyně s jídelnou (dále jen budova) má 1 podzemní a  1 nadzemní podlaží.

Tato projektová dokumentace zahrnuje pouze rekonstrukci kuchyně s příslušenstvím, hlavní budova školy proto nebude v této dokumentaci dále řešena.

V 1.PP budovy je schodišťový prostor, chodba, jednotlivé skladové místnosti, škrabka brambor, prádelna, sociální zařízení včetně šaten pro muže a ženy, strojovna vzduchotechniky a nákladní výtah. Na tuto část navazuje chodba, kotelna a další prostory školy.

V 1.NP budovy je spojovací krček s hlavní budovou školy, chodba, kancelář vedoucí kuchyně, WC, jídelna, kuchyně s oddělenou denní místností, chodba, sklad, úklidová komora, nákladní výtah a schodiště do suterénu. Z chodby vedou dveře na venkovní rampu a do vnitrobloku, odkud lze průjezdem vyjít do Sázavské ulice. Je zde kapacita i pro vjezd menších nákladních aut pro zásobování.

Nový  provoz kuchyně je navržen na přípravu 900 jídel denně, pracovní doba kuchyně cca 6.30 – 15.00. Připravují se obědy a pro MŠ 2x svačiny.

Počet zaměstnanců v jedné směně: 9.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na navrženou stavbu nejsou žádné výjimky požadovány ani v této fázi nebyly požadovány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Hlavní podmínky DOSS jsou uvedeny v bodě B1 e) a jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části projektové dokumentace pro provedení stavby.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

není řešeno

g) navržené parametry stavby, předmět rekonstrukce, stavební a konstrukční úpravy budovy

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím v  1.PP a v 1. NP budovy. Důvodem této rekonstrukce výměna zastaralého vybavení kuchyňské technologie a navýšení počtu připravovaných jídel na 900. V rámci této rekonstrukce dojde k výměně všech rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, VZT a topení, které jsou již na hranici životnosti. Dále bude provedena rekonstrukce (výměna) odlučovače tuků, který je umístěn za budovou na pozemku parc. č. 637/9. Podle provedeného průzkumu je Lapol ve špatném stavu a kapacitně nestačí pokrýt plánované navýšení počtu připravovaných jídel.

Projektová dokumentace se skládá z těchto částí:

- Architektonicko - stavební část (stavební úpravy kuchyně a jídelny, vybudování úklidové komory, přidání 2 oken do prostoru kuchyně, výměna vchodových dveří z rampy do chodby, další stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí kuchyně a ostatních prostor, výměna podlah, nové obklady a dlažby, částečná výměna vnitřních dveří,  rekonstrukce výtahu, stavební úpravy pro umístění venkovní VZT jednotky a nového odlučovače tuků, vytvoření prostoru pro organický odpad, úprava sociálního zařízení v 1.PP a další)

- elektroinstalace (nová elektroinstalace – silnoproud)

- ZTI (nové rozvody vody a kanalizace včetně výměny odlučovače tuků)

- vytápění (nové rozvody a radiátory – napojení ve stávající kotelně v 1.PP)

- VZT – výměna vzduchotechniky v kuchyni a VZT jednotky v 1.PP a její umístění za budovu

- GASTRO – kompletní rekonstrukce kuchyně

- Požárně bezpečnostní řešení

1. podzemní podlaží

a) vybourání části nenosných příček stávajícího sociálního zařízení a skladů a stavba nových příček

b) vybourání obkladů a dlažeb v celém prostoru 1.PP budovy

c) demontáž zařizovacích předmětů

d) demontáž rozvodů vytápění a radiátorů

e) demontáž stávajícího nákladního výtahu pro přesun surovin a montáž nového

f) vybourání betonové vrstvy podlahy

g) vysekání rýh v podlaze pro vedení nové splaškové i tukové kanalizace

h) vysekání drážek pro nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace

i) vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými

j) další drobné bourací a stavební práce

k) nové rozvody vody, splaškové i tukové kanalizace (včetně šachet) a elektroinstalace (včetně osvětlení), nové rozvody vytápění včetně radiátorů, nová vzduchotechnika

l) omítky nových příček

m) oprava hydroizolací a betonáž podlahy

n) nové obklady a dlažby

o) zapravení drážek po montáži nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace

p) osazení nových vnitřních dveří (2x dveře do pouzdra, 2x dveře na pojezd, zbytek otevíravé)

q) další stavební úpravy vyvolané výměnou zařizovacích předmětů

r) výmalba všech místností – stěny i stropy

1. nadzemní podlaží

a) vybourání nenosných příček mezi výdejem jídel a jídelnou a stavba nových příček

b) vybourání příčky pro novou úklidovou komoru

c) vybourání otvorů v obvodové zdi pro nová 2 okna, vybourání 2 oken v horní řadě pro VZT

d) demontáž technologie kuchyně

e) vybourání obkladů a dlažeb v celém prostoru kuchyně a příslušenství

f) demontáž rozvodů vytápění a radiátorů

g) demontáž stávajícího nákladního výtahu pro přesun surovin a montáž nového

h) vybourání betonové vrstvy podlahy

i) vysekání rýh v podlaze pro vedení nové splaškové i tukové kanalizace a prostupů stropem do 1.PP

j) vysekání drážek pro nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace (včetně přemístění hlavního rozvaděče)

k) vybourání stávajících ocelových zárubní a jejich nahrazení novými

l) další drobné bourací a stavební práce

m) nové rozvody vody, splaškové i tukové kanalizace a elektroinstalace (včetně osvětlení), nové rozvody vytápění včetně radiátorů, nová vzduchotechnika

n) omítky nových příček

o) betonáž podlahy

p) nové obklady a dlažby

q) zapravení drážek po montáži nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace

r) osazení nových vnitřních dveří včetně bezpečnostních venkovních dveří ze dvora do kuchyně

s) osazení 2 nových dřevěných oken včetně sítí proti hmyzu

t) další stavební úpravy vyvolané výměnou zařizovacích předmětů

u) výmalba všech místností – stěny i stropy

Venkovní úpravy

a) vybourání stávajícího Lapolu a navazujících betonových zdí, schodů a podlahy

b) vybetonování podkladního betonu a osazení nového Lapolu a úprava nejbližšího okolí Lapolu

c) stavební úpravy pro umístění venkovní VZT jednotky – zemní práce a podklad pod jednotku (betonová dlažba)

d) snížení stávajícího terénu v celém prostoru zadní části pozemku

e) statické podchycení části základů stávajícího objektu kuchyně v místě výkopu pro nový Lapol (beton, betonové cihly)

f) úprava obvodových zdí objektu kuchyně pod úrovní terénu – omítka, hydroizolace, nopová folie, Styrodur

g) betonová dlažba včetně podkladu v celém prostoru zadní části pozemku

h) pasportizace sousedního objektu před zahájením prací

ch) částečná oprava sousedního objektu

i) poražení 1 ks vzrostlého stromu (pajasan)

j) montáž protihlukových lehkých stěn v místech, které navazují na sousední pozemky

k) oprava fasády objektu kuchyně včetně opravy (dodělání) zateplení

l) vybudování zastřešeného prostoru pro ukládání organického odpadu

m) nová betonová podlaha včetně hydroizolace ohraničená soklem ohraničující místo pro organický odpad

n) oprava stávajících schodů a rampy – položení nové dlažby

o) oprava střechy navazující na kancelář kuchyně – oprava oplechování

p) případná opravy venkovních ploch  (např. dětského hřiště) po dokončení stavby

h) základní bilance stavby

a) napojovací místa technické infrastruktury

vodovod – napojení na stávajíc přívod v 1.PP – kotelna

splašková kanalizace – nová svislá i ležatá kanalizace do revizní šachty RŠ 2

tuková kanalizace – nové svislé i ležaté rozvody tukové kanalizace do nového odlučovače tuků. Z něj bude napojena na stávající ležatou kanalizaci vedoucí v zemi za objektem.

elektroinstalace – kompletní nové rozvody včetně přípojky z trafostanice, která je umístěna ve vnitrobloku školy. Hlavní rozvaděč pro kuchyň bude umístěn v 1.PP. Pro systém řízení kuchyně bude použitý systém Sicotronic s vlastním rozvaděčem. (umístěn vedle rozvaděče silnoproudu).

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

viz samostatné projekty jednotlivých profesí

Během  stavby budou využívány stávající přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Kontaminované odpadní vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. O rozdělení na etapy rozhodne investor s přihlédnutím k provozním potřebám a k finanční náročnosti akce na podkladě dodavatelských nabídek. Doba výstavby bude navržena prováděcí firmou a odsouhlasena investorem.

j) orientační náklady stavby

viz přiložený orientační rozpočet