ZŠ Sázavská 5/830,

Parc. č. 638/5, k.ú.Vinohrady, Praha 2                  			             A.Průvodní zpráva

Dokumentace pro provedení stavby                                                                              č. zak. 01-23

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

ZŠ  SÁZAVSKÁ 5/830

PARC. Č. 638/5,  K.Ú. VINOHRADY, PRAHA 2

VÝPIS  OKEN  A  DVEŘÍ

INVESTOR A ZADAVATEL:		Městská část Praha 2

Náměstí Míru 600/20

120 39 Praha 2

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Duben  2023

______________________________________________________

MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, email: mikropraha@seznam.cz

Tel.: +420 603 963 092, IČ: 27145611, DIČ: CZ27145611 datová schránka: uv5mrbf

VÝPIS DVEŘÍ

| Označení | Rozměr dveří (mm) | Popis | Povrchová úprava | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.NP |  | 13 |
| Z1 | 1450/1970 | Venkovní dvoukřídlé kovové dveře s bezpečnostním sklem (1/3) se zateplením plechové, dýha uvnitř EW30, DP3 Zárubeň: plechová nová Kování: bezpečnostní, koule/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač System SGHK | Odstín hnědý | P 1x |
| T1 | 1450/1970 | Vnitřní dveře částečně prosklené (1/3), křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika / klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| T2 | 800/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: koule / klika zámek vložkový, stavební vložka samozavírač System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T3 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké s část. prosklením (1/3) Zárubeň: plechová nová Kování: klika / klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T4 | 800/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/ klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| T5 | 800/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/ klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 2x |
| T6 | 800/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| T7 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| T8 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T9 | 1450/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika / klika zámek vložkový, stavební vložka EI 30 DP3 System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T10 | 700/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T11 | 600/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: nová plechová Kování: klika/klika, WC klička zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | L 1x |

| Označení | Rozměr dveří (mm) | Popis | Povrchová úprava | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.PP |  | 18 |
| T12 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 6x |
| T13 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 3x |
| T14 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| T15A | 700/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované pojezd Zárubeň: pouzdro v SDK Kování: koule, WC klička zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | P 1x L 1x |
| T15B | 700/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované závěs - pojezd Zárubeň: nástěnná pro pojezd Kování: koule, WC klička zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | P 1x L 1x |
| T16 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T17 | 600/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T18 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka EI 30DP1 samozavírač System SGHK | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| T19 | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné Zárubeň: plechová nová Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka EI 30DP1 samozavírač System SGHK | Odstín světlého dřeva | P 1x |

VÝPIS OKEN

| Označení | Rozměr okna (mm) | Popis | Povrchová úprava | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.NP |  |  |
| OK1 | 800/1200 | Dřevěné okno otevíravé a výklopné sklo bezpečnostní, se sítí proti hmyzu | Odstín světlého dřeva | 2x |
|  |  | 1.PP |  |  |
| OK2 | 600/450 | Kovové okno s větracími průduchy, otevíravé, výklopné, sklo bezpečnostní | Odstín hnědý | 1x |

GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)

System SGHK - System generálních a hlavních klíčů

| Označení | Personál | Použití v místnostech |
| --- | --- | --- |
| SGHK 1 | Vedoucí kuchyně | Všechny místnosti 1.PP a 1.NP Kromě dveří T18 A T19 (pouze školník) |
| SGHK | Pověřená vedoucí směny | 1.PP T12 až T17 1.NP Z1, T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9 |
| SGHK 2 | Personál kuchyně | 1.PP T13, T15A, T15B 1.NP T1, T2, T3, T4, T5 |