Příloha č. 2 – Technická specifikace hydraulické rovinné brusky, servisní podmínky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku 1 ks hydraulické rovinné brusky‟

|  | PARAMETRY hydraulické rovinné brusky – NUTNÉ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozsah broušení minimálně 500 mm x 1.500 mm. | ANO (podmínkou) |
|  | Ochranný kryt pracovního prostoru – krytování celého pracovního prostoru (kabina s posuvnými dveřmi). Dveře jsou osazeny zámkovým systémem. | ANO (podmínkou) |
|  | Přednastavené brousící cykly. | ANO (podmínkou) |
|  | Posuv v ose Y (posuv vřetena nahoru / dolů) je pomocí servomotoru, který je řízen PLC. | ANO (podmínkou) |
|  | Stroj je osazen barevným dotykovým displejem HMI s vestavěnými funkcemi pro hrubé broušení, jemné broušení a jiskření. | ANO (podmínkou) |
|  | Vřeteno, olejové čerpadlo a čerpadlo chladicí kapaliny lze nastavit na automatický provoz, který zajistí zastavení stroje po ukončení programu. | ANO (podmínkou) |
|  | Posuv v ose Z (vřeteno dozadu / dopředu) je zajištěn pomocí servomotoru a kuličkového šroubu, řízení je pomocí PLC. | ANO (podmínkou) |
|  | Magnetická filtrace chladicí kapaliny včetně čerpadla | ANO (podmínkou) |
|  | Tepelná stabilizace lože a stolu brusky. | ANO (podmínkou) |
|  | Příruba pro brusný kotouč – 5 ks. | ANO (podmínkou) |
|  | CBM brusný kotouč 350x40x127 – 1 ks. | ANO (podmínkou) |
|  | Keramický brusný kotouč 350x40x127 – 5 ks. | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |  |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | PARAMETRY hydraulické rovinné brusky - VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu | MAXIMÁLNÍ Min. 590 mm |  |
|  | Dráha pojezdu – podélná osa | MAXIMÁLNÍ Min. 1.500 mm |  |
|  | Dráha pojezdu – příčná osa | MAXIMÁLNÍ Min. 540 mm |  |
|  | Rychlost posuvu – podélná osa | MAXIMÁLNÍ Min. 28 m/min |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reakční doba technika – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s min. pracovní dobou 8 h) | MINIMÁLNÍ Max. 48 h |  |
|  | Cena servisní hodiny v Kč nebo Eur bez DPH | MINIMÁLNÍ Max. 1000 Kč |  |

……………………………………….

Datum

…………………………………………………..

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka