Stavba:	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBCE VELKÉ LOSINY

Investor:	obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

# PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

# Technická zpráva

# (DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	23/72b

# Všeobecně

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh přeložky dešťové kanalizace pro akci multifunkční hřiště obce Velké Losiny. Tato část dokumentace detailně zpracovává problematiku použitých kanalizačních šachet. Systém kanalizačních plastových šachet (včetně příslušenství), představuje ucelený balíček výrobků, které svým určením a funkcí plně pokrývají danou problematiku.

Navržené řešení vycházelo jednak z požadavků investora, resp. generálního projektanta a dále pak z technických předpisů a platných norem. Navržené řešení bylo zakresleno do příslušných situačních výkresů. Dále pak na jednotlivé objekty vyskytující se v projektu byly zpracovány detailní montážní výkresy ve formě vzorových uložení daných šachet. Kompletní výkresová dokumentace byla předána zhotoviteli konkrétní profesní části projektové dokumentace.

Projektová dokumentace byla průběžně konzultována a revidována. Veškeré požadavky a změny, které vznikly během návrhu, byly zapracovány do konečné podoby projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o normu ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti, normu ČSN EN 13598 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) a normu ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Použité výrobky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o obecných požadavcích na výrobky, jsou držiteli platného certifikátu pro použití v rámci ČR a v neposlední řadě jsou též nositeli stavebně technického osvědčení.

# Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace je navržena z trub z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC KG), kruhové tuhosti SN 4, vyráběný v  souladu s  ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2. Díky svým vlastnostem je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m.

Revizní šachty jsou navrženy plastové, Ø 600 mm, vždy na začátku trasy a při změně směru kanalizace. Celkem jsou navrženy tři revizní šachty.

Dešťová kanalizace:

Délka:	125,24 m

Materiál:	PVC KG (SN 4)

Světlost:	300 mm

Průměrná hloubka uložení:	1,25 m

## Zemní práce

Výkop bud prováděn v otevřené rýze se svislými stěnami, šířka výkopu 1,0 m. Výkopy budou paženy v hloubce nad 1,0 m pažením příložným na celou délku a výšku rýhy. Pažení z rýhy bude odstraňováno postupně, současně s prováděním zásypu potrubí, aby nedošlo k pohybu okolní zeminy se stávajícími inženýrskými sítěmi. Vytlačená zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. Zásyp a hutnění se provede podle ČSN 72 1006. Zásyp nutno provádět střídavě po vrstvách 20 – 30 cm z výkopového a dovezeného materiálu až po pláň terénu, komunikace či chodníku. V průběhu prací musí dodavatel dobře zabezpečit, výrazně označit a osvětlit výkopy, aby nedošlo k úrazu pracujících a veřejnosti. Projednání případného omezení provozu a dopravního značení zajistí investor spolu se zhotovitelem stavby. V místech pěší dopravy budou osazeny přes výkop lávky pro pěší.

## Uložení potrubí

Do rýhy bude potrubí uloženo na pískové lože tl. 100 mm s obsypem prohozenou zeminou v tl. 300 mm nad vrchol potrubí. Pískové lože a obsyp tvoří pasivní ochranu potrubí. Frakce lože a obsypu do 4 mm. Na obsypu bude uložena výstražná folie z PVC.

## Křížení a souběhy se stávajícím podzemním vedením

Při realizaci stavby může dojít ke křížení se stávajícím podzemním vedením a zařízením, nebo k jejich souběhu. Výkopové práce smějí být zahájeny až po přesném vytýčení všech zařízení jejich správci. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech stávajících podzemních vedení u jejich správců (Vyhl. č. 10/74 Sb. a dle ČSN 73 3050, čl. 48, 54, 55). V místech křížení a souběhu se stávajícími vedeními smí být prováděn pouze ruční výkop a to min. 2.0 m na každou stranu křižujících vedení.

## Provádění stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky, odbornou stavební organizací. Řešení staveniště a způsob provádění stavby musí umožňovat průjezd vozidel TS, vozidel záchranné služby, vozidel hasičů. V prostoru staveniště se vyskytuje mnoho podzemních vedením, inženýrských sítí, které je nutno respektovat. Při výjezdu vozidel ze staveniště je bezpodmínečně třeba dodržet hygienické a bezpečnostní předpisy vč. podmínek správce komunikace. Výkopová zemina bude při znečištění s komunikace ihned odstraňována.

Pro veškeré kanalizační šachty, které jsou řešeny v rámci předkládané projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství k těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou např. poklopové sestavy, spojky IN-SITU, různé šachtové přechody apod.

Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném katalogu, resp. montážním předpise.

Montáž a pokládka šachtového systému musí být provedena odbornou montážní firmou. Za škody, které vznikly z důvodu použití jiných než originálních dílů, nedodržení montážního postupu, resp. zanedbáním pravidelné údržby (kontrola, čištění), nemůže výrobce převzít odpovědnost.

Dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem. Stejně tak je nutné postupovat i při vlastním provádění. Projektant zvláště upozorňuje na nutnost dodržování všech norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

## Materiály

Vlastnosti použitého materiálu je nutno doložit osvědčením o jakosti trubního a spojovacího materiálu u tuzemských trub atestem, u dovážených trub dokladem o jejich vlastnostech.

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 178/97, č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

## Bezpečnost

Při provádění je nutné dodržet ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 75 6101 a další, a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví Vyhláška č. 324 Sb., zák. ze dne 10. 8. 1990.

# Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN při dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při souběhu a křížení vodovodu s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005.

# Souhrnná tabulka kanalizačních šachet

| šachta | kóta poklopu [m n.m.] | kóta odtoku [m n.m.] | výška šachty [m] | typ šachty | typ dna | DN potrubí [mm] | DN šachové roury | délka roury [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Š1 | 416,000 | 415,043 | 0,957 | Plast ø 600 | 600/315/90° | 315 | 600 | 300 |
| Š2 | 414,820 | 413,796 | 1,024 | Plast ø 600 | 600/315/90° | 315 | 600 | 300 |
| Š3 | 414,900 | 413,378 | 1,522 | Plast ø 600 | 600/315/90° | 315 | 600 | 800 |

# Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav

ŠACHTA Š1

Plast ø 600, výška: 0,957 m
Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

1 ks Šachtová roura ø600 mm; dl. 1000 mm
1 ks Teleskop ø 600 mm
1 ks Poklop litinový 600/D400
1 ks Šachtové dno ø 600 – 600/315/90°

ŠACHTA Š2

Plast ø 600, výška: 1,024 m

Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

1 ks Šachtová roura ø600 mm; dl. 1000 mm
1 ks Teleskop ø 600 mm
1 ks Poklop litinový 600/D400
1 ks Šachtové dno ø 600 – 600/315/90°

ŠACHTA Š3

Plast ø 600, výška: 1,522 m

Délka šachtové roury po řezu: 800 mm

Součástky:

1 ks Šachtová roura ø600 mm; dl. 1000 mm
1 ks Teleskop ø 600 mm
1 ks Poklop litinový 600/D400
1 ks Šachtové dno ø 600 – 600/315/90°

# Obecná charakteristika použitých šachet

# Revizní šachta ø 600 mm

|  | Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí, potrubí korugovaného X-Stream a potrubí žebrovaného Ultra Rib. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Revizní PP šachta ø600 se běžně používá jako šachta v rámci areálových kanalizací nebo jako šachta hlavních kanalizačních řadů. Základní charakteristika revizních šachet ø 600 mm - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 600 mm (vnější Ø 670 mm) - Šachtová roura z PP – červenohnědá - Šachtové dno z PP – černá - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody - Zvýšená zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty až do hodnoty 2,4 bar - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 (A15 - D400) - Možnost přímého napojení kanalizačního potrubí KG DN/OD 160 - 400, resp. X-Stream DN/ID 150 - 300 nebo Ultra Rib DN/ID 150 – 300 - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Sběrná šachtová dna jsou opatřena spádem v hodnotě 0,7% - Žebrovaný vnější povrch šachtového dna zvyšující vlastní pevnost a dále taktéž odolnost vůči vztlaku spodní vody - Možnost zhotovení dodatečného napojení nad šachtovým dnem pomocí spojky IN-SITU Ø 110, 160 a 200 mm |
| --- | --- |

V Šumperku, září 2024

Vypracoval: Vladimír Schertler