Nábytek

Technická specifikace

Základní škola Jičín 

Specifikace učebny jsou orientační, tak jako jejich rozměry a je nutné dořešit před výrobou. Použitý materiál je rozepsán níže a barevnost je možné doladit dle investora. 
· Konstrukce je lepená na kolíky a doplněna elementy pro vyšší pevnost.

· Materiál je dřevotřísková deska laminovaná s povrchem dle dekorů dřevin nebo dekórů UNI barev.

· Viditelné hrany jsou olepeny ABS hranou 2 mm, podle grafického návrhu. 

· Síly desek jsou dle použití 18 mm a 25 mm.
· Na všech skříňkách jsou stavitelné nožky 40 mm nebo 100 mm schované za soklem.
· Žákovské stoly budou mít rektifikační nožky. 

· Úchytky kovové, v roztečí minimálně 96 mm.

· NK závěsy ve vyšší kvalitě.

· Pod všechny police budou použité kovové podpěrky 5/7 mm, vrtání v roztečích 64mm. 

· Šuplíky jsou s kovovými bočnicemi na kolečkách, bez dotahu, s pevným dnem.

· Ve stolech jsou průchodky 60 mm rozmístěny dle grafického návrhu pro vedení kabeláže. 
· Skříňky budou mít záda z bílé MDF tl. 3 mm.
1. [image: image2.jpg]


Tvarový stůl pro kantora se skříňkou pro kabeláž a šuplíkem
1 ks
š.1800 hl.1900 v.750mm

Pracovní deska tl. 25 mm, zbytek pracovního stolů a kontejneru bude vyrobený z tl.18mm. 

Na pracovní desce budou instalovány plastové průchodky dle vizualizace. Zadní deska stolu bude od země s přesahem přes pracovní desku +50mm.  

Na pravé straně stolu bude skříňka se šuplíkem a skříňka pro kabeláž, instalováno na rektifikačních nožkách v.40mm.
[image: image3.jpg]



2. Kontejner s centrálním zámkem
1 ks
š.450 hl.530 v.725 mm

Dřevotřísková konstrukce s 2mm ABS hranou, s pevnými zády, na kolečkách s aretací, 4 šuplíky kovové s pevným dnem a centrálním zámkem.

3. Otočná židle na kolečkách

1 ks
Otočná kancelářská židle, nylonový černý kříž + píst + kolečka vhodná pro koberec, nosnost max. 120kg garantovaná výrobcem. Sedák + opěrák látka odolná vůči prodření 40.000 cyklů. 

4. [image: image4.jpg]


Žákovský stůl tvarový jednomístný 800 mm
16 ks
š.800 hl.450/650 v.750/850 mm

Vrchní pracovní deska dřevotřísková o síle 25 mm, přední hrana ABS 2 mm, tvarovaná dle předlohy. Boky a další části z dřevotřískové desky 18 mm s hranou ABS 2 mm. 
5. [image: image5.jpg]


Žákovský stůl tvarový jednomístný 700 mm
14 ks
š.700 hl.450/650 v.750/850 mm

Vrchní pracovní deska dřevotřísková o síle 25 mm, přední hrana ABS 2 mm, tvarovaná dle předlohy. Boky a další části z dřevotřískové desky 18 mm s hranou ABS 2 mm. 
[image: image6.jpg]



6. Středový tunel pro vedení elektrokabeláže
15 ks

Š.800 hl.150 v.350 mm

V tunelu bude instalovaná elektrokabeláž do žákovských stolů, za monitorem bude vrtána průchodka, celá sestava bude na rektifikačních nožkách, vrchní dřevotřísková desky o síle 18 mm, bude na otevření s panty a uzamykatelná zámkem s jednotným klíčem. Držák na sluchátka.
7. Žákovská židle s tobogánem plastový sedák
[image: image1.jpg]



30 ks
Žákovská židle výškově stavitelná pomocí pístu, sedák tobogánový plastový s perforací zad, kovový kříž s kolečky vhodná pro koberec, barevnost dle investora.  
[image: image7.jpg]



8. Textilní nástěnka v Alu rámečku
2 ks
š.2000 v.1000mm
Nástěnka v AL profilu s barevnou textilií, plastové rohy s nýtem, podklad hobra tl. min. 12mm. 

Barevnost dle investora. 
9. [image: image8.jpg](ol

HRR




Skříň policová, spodní dveře pevná, horní sklo
2 ks
š.800 hl.400 v.2100 mm
[image: image9.jpg]


Korpus dřevotřískový 18 mm se 3x police nastavitelná v rozteči 64mm, spodní dvířka dřevotřísková 2x. Horní skleněná 2x, svislé dřevotřískové vlysy v nichž je vlepené bezpečnostní sklo. Stojící na 40 mm nožkách.
10. Skříň policová, spodní dveře pevná, horní sklo
1 ks
š.500 hl.400 v.2100 mm

Korpus dřevotřískový 18 mm s 4x police nastavitelná v rozteči 64mm, 
spodní dvířka dřevotřísková 1x. Horní skleněná 1x, svislé dřevotřískové
[image: image10.jpg]


vlysy v nichž je vlepené sklo bezpečnostní sklo. Stojící na 40 mm nožkách.
11. Skříň policová s dveřmi
1 ks
š.550 hl.400 v.1750 mm

Korpus dřevotřískový 18 mm s 5x policí nastavitelnou 

v roztečí 64mm, dvířka dřevotřísková 1x.Stojící 
na 40 mm nožkách. Police.
12. Lišty kolem skříněk
1 ks
Sokle dřevotřískové v odstínu skříní v síle 18mm rozměry se upřesní po zaměření
13. Doprava nábytku
2 ks
Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.
14. Montáž nábytku
1 ks
Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku v učebně.
