Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2017/2025

Technické služby Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého na dodavatele Kolového teleskopického nakladače a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení:

Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

v návaznosti na Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce s názvem Kolový teleskopický nakladač bychom rádi požádali o vysvětlení a případnou změnu zadávacích podmínek, především pak přílohy č. 1 Smlouvy – Základní technická specifikace.

Technické parametry stroje, které uvádíte ve veřejné zakázce a jsou popsaná v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy, z našeho pohledu preferují konkrétní konstrukční řešení, které mohou být pro některé zájemce o účast ve veřejné zakázce diskriminační. Zadavatel, jako příspěvková organizace města Havlíčkův Brod, nezadává v některých technických parametrech požadavky na funkci stroje, ale konkrétní technické řešení.

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje: Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním, uzavřený střed s možností odtlakování mimo kabinu stroje.

-          Z jakého důvodu požaduje zadavatel rozvaděč s uzavřeným středem a možností odtlakování mimo kabinu stroje? Existuje několik dalších technických řešení, které umožní stejnou funkčnost ovládání při stejné bezpečnosti. Obsluha stroje vybaveného rozvaděčem s uzavřeným středem se neliší od obsluhy stroje vybaveného jiným typem rozvaděče. Navrhujeme požadavek na uzavřený střed a možnost odtlakování mimo kabinu stroje z požadavků vyjmout

Dotaz č.2

Zadavatel požaduje: Hydraulika stroje průtok min. 100 l/min.s tlakem min. 250 bar

-          Požadavek na minimální tlak 250 bar je dle našeho názoru diskriminační. V případě, že zadavatel požaduje určitý průtok oleje, měl by nechat na konkrétním výrobci, aby tento průtok zajistil. Vzhledem k základnímu vztahu průtoku, který se rovná rozdílu tlaků mezi vstupem a výstupem děleným hydraulickým odporem, znamená použití vyššího tlaku větší hydraulický odpor v soustavě. Větší odpor může znamenat větší teplotu a tím větší opotřebení hydraulického oleje které obvykle vede ke kratším intervalům výměny hydraulického oleje. Navrhujeme požadavek na minimální tlak z technických požadavků vyjmout

Dotaz č.3

Zadavatel požaduje: Brzdy hydrostatické v olejové lázni

-          Brzdy mají v první řadě zajistit dostatečný brzdný účinek a bezpečnost provozu stroje. Hydrostatické brzdy v olejové lázni tomuto požadavku jistě dostojí ale opět jde o jedno konkrétní konstrukčních řešení brzd teleskopických výrobců. Výrobce teleskopického manipulátoru, který bychom rádi ve výběrovém řízení nabídli používá v celém svém sortimentu a to od roku 1981 suché kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech manipulátoru. Pro představu toto řešení nabízí většina nákladních aut, většina osobních aut a to včetně vozů určených do náročných podmínek. Toto řešení nabízí mimo dostatečného brzdného účinku a tím bezpečného provozu (brzdíme všechny kola, nikoli jen dvě, jak je tomu obvykle u mokrých brzd) nižší odpor při otáčení brzdových kotoučů, než je tomu u mokrých brzd, což má vliv na celkovou spotřebu paliva manipulátoru a tím provozní náklady. Navrhujeme požadavek na konkrétní řešení konstrukce brzd z požadavků vyjmout

Vysvětlení zadávací dokumentace

Níže v textu zasíláme reakci na dotazy obdržené ve lhůtě pro podání vysvětlení v souladu s pravidly uvedenými v zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu s názvem Kolový teleskopický nakladač.

Dotaz č.1. : Hydraulický rozvaděč s jednopákovým  ovládáním s uzavřeným středem, možnost odtlakování mimo kabinu stroje. Tato specifikace je cíleně požadována z důvodů možnosti využití stávajícího příslušenství – hydraulických kleští používaných na manipulaci se slisovanými balíky jednotlivých vytříděných komodit z třídící linky odpadů. Rozvaděč s uzavřeným středem je požadován jako další stupeň ochrany v rámci bezpečnosti používání tohoto zařízení. Odtlakování mimo kabinu je požadováno pro komfortnější práci obsluhy se strojem při výměně jednotlivých nástrojů.

Dotaz č.2. – Hydraulika stroje průtok min. 100 l/min.s tlakem min. 250 bar

Váš komentář k tomuto bodu je technicky velmi smysluplný. Na základě tohoto popisu procesů v hydraulické soustavě zadavatel požadavek na minimální tlak v hydraulické soustavě 250 bar odstraní.

Se změnou části základní technické specifikace stroje bude prodloužen též termín na podání nabídek o 10 dnů

Dotaz č.3. – Brzdy hydrostatické v olejové lázni

Toto provedení brzd je požadováno především z důvodu plného krytí všech činných částí systému. Vzhledem k tomu, že stroj bude používán na široké spektrum prací v různých typech prostředí.

Zadavatel z důvodu poskytnutí Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace mění termín pro podání nabídek, který bude do 20.10. 2025 do 8: 00 hod.