Základní technická specifikace

- dodavatel nátěru posoudí, zda může být nový ochranný nátěr prováděn na stávající nátěr bez jeho předchozího odstranění nebo v některých místech musí dojít k odstranění stávajícího nátěru tak, aby byl dosažen co nejlepší antikorozní efekt

- ochranný nátěr musí odpovídat ČSN EN ISO 12944

- životnost nového nátěru musí být minimálně 10 až 15 let, tomu musí odpovídat tloušťka vrchního nátěru, která musí být silná minimálně 100 mikrónů

- dodavatel nátěru je na kovové konstrukce povinen použít výhradně barvy typu Hempadur 15570 šedého odstínu č. 11320 , tam kde bude třeba opravit i základní nátěr a Hempathame Fast Dry 55750 odstínu RAL 9007  jako vrchní nátěr, použití jiného typu barev ani jiných odstínů není přípustné

- splnění minimální tloušťky nátěru, tj. 100 mikrónů bude při převzetí díla překontrolováno specializovanou firmou na předem určených místech, která nebudou známa dodavateli, dílo nebude převzato a zaplaceno, pokud nebude minimální tloušťka nátěru docílena, vše bude uvedeno na předávacím protokolu

- nátěr bude prováděn po nástupištích, tak jak jsou uvedena v krycím listu, přičemž než bude započat nátěr na dalším z nástupišť, musí být předchozí nástupiště kompletně dokončeno

- nátěr bude prováděn za plného provozu, dodavatel umožní přístup cestujících na nástupní hranu ale viditelně a bezpečně jej oddělí od prostoru, kde se zrovna natírá

- dodavatel může provádět nátěry jen v takovém počasí, aby kvalita a trvanlivost nátěru mohla být zaručena a musí přitom dodržet postup uvedený na údajovém (technickém) listu jednotlivých typů nátěrových systémů, který je součástí zadávací dokumentace

- veškeré dodavatelské práce musí být ukončeny nejpozději do 30. 9. 2024

- dodavatel zajistí, zabezpečí a odpovídá, aby na natíraný úsek DT neměli přístup nepovolané osoby a nemohlo tak dojít k jejich zranění, ke znečištění oděvu a pod, pokud k tomu dojde, veškerou odpovědnost nese dodavatel nátěru

- pokud dojde k potřísnění barvou ploch, které nemají být natírány (např. skleněné a polykarbonátové výplně, dřevěné obložení, elektrické osvětlení) musí dodavatel na své náklady zajistit odstranění barvy z potřísněných ploch

- pokud bude nutno demontovat kvůli nátěru elektrické osvětlení DT a po provedení nátěru jeho zpětnou montáž, provede toto dodavatel nátěru buď sám, nebo si k tomu zajistí poddodavatele, náklady potom zahrne do celkové ceny

- pokud bude nutno kvůli nátěru demontovat kalené sklo, polykarbonát nebo cokoli, co bude provádění nátěru překážet, je dodavatel po provedení a zaschnutí nátěru namontovat předepsaným způsobem zpět na své místo, pokud při tom dojde ke zničení poškozené součásti, tuto nahradí na své náklady

- nátěry budou prováděny místy několik metrů nad zemí, dodavatel to musí mít na zřeteli, musí na to být vybaven a musí mít řádně proškolený personál pro tento typ prací, objednavatel nenese žádnou odpovědnost za zranění personálu dodavatele

- dřevěné okrasné výplně nosníků budou demontovány, naskládány na palety, spojovací materiál uložen do beden či krabic a odvezen na adresu zadavatele zakázky nebo jinou adresu po předchozí dohodě se zadavatelem

- dodavatel se bude při pracích řídit doporučením stavebně technického průzkumu č. 2019-KSS009 zpracovaným firmou Projekt OKV s.r.o. Havlíčkův Brod z února 2019, který je součástí tohoto poptávkového řízení

- odpadkové koše, stožáry na umístění označníků zastávek i jiných dopravních značek nejsou součástí dodávky

- turistické značky musí být po dokončení nátěrů obnoveny