B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník	:	SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p.o.

Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice

703 00

_____________________________________________________________________

Akce	:	Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu č.p. 1,  			parc.č. 248/1, k.ú. Vítkovice

Stupeň		: 	Dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval        	:   	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk

Zakázkové číslo	:	0112016

Číslo přílohy		:	0112016-B

Datum			:	08/2016			                              Počet stran: 20

OBSAH

B1.	Popis území stavby	4

a)	charakteristika stavebního pozemku	4

b)	výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území	4

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

h)	územně technické podmínky	5

i)	věcné  a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

B2.	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	6

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	6

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

Bourací práce	7

Výkopy	7

Základy	7

Svislé nosné konstrukce	7

Vodorovné nosné konstrukce	8

Markýza a zastřešení	9

Výplně otvorů	9

Úpravy povrchů	10

Podlahy v interiéru:	10

Obklady v interiéru:	10

Nátěry a malby	10

Zámečnické výrobky	10

Klempířské výrobky	10

Hydroizolace	11

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

Technické specifikace SO 01 – osobní výtah	11

Technické specifikace SO 03 – šikmá schodišťová plošina	12

Branka vstupu do areálu školy bude opatřena systémem elektronického vrátného včetně kamerového systému s kontrolním místem na vrátnici školy. Délka vedení od branky k vrátnici je 71m. Požárně bezpečnostní řešení	12

B.2.8	Zásady hospodaření s energiemi	12

B.2.9	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	13

B.2.10	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží	13

b)	ochrana před bludnými proudy	13

c)	ochrana před technickou seizmicitou	13

d)	ochrana před hlukem	13

e)	protipovodňová opatření	13

B3.	Připojení na technickou infrastrukturu	13

a)	napojovací místa technické infrastruktury	13

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	13

B4.	Dopravní řešení	13

a)	popis dopravního řešení	13

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	13

c)	doprava v klidu	13

d)	Pěší a cyklistické stezky	13

B5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a)	terénní  úpravy	14

b)	použité  vegetační prvky	14

c)	biotechnická opatření	14

B6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

a)	vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	14

b)	vliv stavby na přírodu a krajinu	14

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	14

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	14

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostního pásma, rozsah omezení  a podmínky ochrany	14

B7.	Ochrana obyvatelstva	15

a)	Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva	15

b)	Zásady prevence závažných havárií	15

c)	Zóny havarijního plánování	15

d)	Obtěžování zápachem	15

B8.	Zásady organizace výstavby	15

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	15

b)	odvodnění staveniště	15

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	15

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	15

e)	ochrana okolí  staveniště a požadavky na související  asanace, demolice, kácení dřevin	16

f)	maximální zábory pro staveniště	16

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	16

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	17

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě	17

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	18

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	19

l)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	19

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	19

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	19

# Popis území stavby

# charakteristika stavebního pozemku

Předmětem stavebních prací je objekt střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě Vítkovicích. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

Stavebně dotčené pozemky se nachází v obci Ostrava Vítkovice v katastrálním území č. 714071. Staveništěm se stane objekt na p.č. 1 na pozemku s parcelním číslem 248/1.

# výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby:

- prohlídka, fotodokumentace a zaměření objektu v průběhu června/července 2016

# stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních sítí technické infrastruktury ve stavebně dotčené ploše. Během výstavby je dodavatel povinen řídit se požadavky a pokyny správců sítí.

Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) budou situovány mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Umístění bude v předstihu konzultováno se stavbníkem.

# poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nenachází na zaplavovaném území.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

# vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, jedná se o stavební práce na stávajícím objektu.

Stavebními úpravami objektu nedojde k navýšení odváděných splaškových a dešťových odpadních vod. Způsob odvádění odpadních vod se nemění.

Posuzovaná lokalita je situována mimo památkové rezervace či zóny a chráněná území. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. Stavba není situována v plochách jmenovaných zák.č. 114/1992 Sb. jako  významný krajinný prvek.  Místo stavby není místem s historickým či kulturním významem.

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:

- V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni.

- V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

- Dotčené území není součástí přírodního parku.

- Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. Realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti.

- Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

- V dotčeném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území a rovněž neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Území není situováno do zranitelné oblasti dle NVč. 103/2003 Sb. a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

- Dotčené území neleží v oblasti památkové rezervace, ani v jejím ochranném pásmu, nenacházejí se zde kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.

Navrhovaná stavba ani předmětné území nejsou dotčeny ochranným pásmem stanoveného záplavového území.

# požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nebudou prováděny asanace.

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné demolice.

V rámci stavebních úprav nebude prováděno kácení dřevin.

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola a zdravotní ořez dřevin v blízkosti chodníku. Veškeré plochy násypů pro vyrovnání výškových úrovní terénu a podlah budovy budou ohumusovány a osety travním semenem. Do doby než bude trávník chopen plnit funkci ochrany proti erozi, je nutné tomuto zabránit jinými prostředky.

# požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nebude prováděn zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

# územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane původní beze změn.

Napojení sítě technické infrastruktury zůstane původní beze změn.

# věcné  a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládané zahájení stavby 		07/2017

Předpokládané ukončení stavby		08/2017

# Celkový popis stavby

# Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem stavebních prací je objekt střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě Vítkovicích. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

# Celkové urbanistické a architektonické řešení

# urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení vyplívá ze stávajícího urbanistického řešení území. Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení prostorového řešení, ani umístění stavby.

# architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vyplývá ze stávajícího řešení objektu. Stavebními pracemi se vzhled objektu zásadně nemění. V rámci stavebních úprav objektu se provede výstavba výtahové šachty, úprava toalet, bezbariérového přístupu a pojízdné plošiny.

# Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení objektu se nemění.

# Bezbariérové užívání stavby

Úpravy navržené v této projektové dokumentaci řeší bezbariérovost celého objektu. Po výstavbě bude umožněn přístup k objektu a do objektu imobilními, možnost výtahem případně pojízdnou plošinou dostat se do všech podlaží objektu. V 1.NP přístupném též pomocí výtahu budou zařízeny toalety pro imobilní, muže i ženy v rámci stávajících toalet. Zřízením bezbariérových toalet dojde k úbytku dvou WC (1x WC ženy, 1x WC muži). Tento úbytek nebude mít vliv na požadovaný počet WC v objektu.

Počet žáků ve škole: 	700

Muži:			560

Ženy:			140

Požadovaný počet WC pro žáky:

(dle vyhl. 410/2005 Sb. a změny 343/2009 Sb.)

Muži:			7

Ženy:			7

Počet WC po stavebních úpravách:

Muži:			11

Ženy:			11

Počet toalet po provedení stavebních úprav toalet v 1.NP splňuje požadavek na minimální počet WC v budově pro vzdělávání.

Počet pisoárových míst a umyvadel změněn nebude.

Ve dveřích do jednotlivých místností, především učeben, se nacházejí prahy o větší výšce než 20 mm. Tyto budou odstraněny, případně budou osazeny prahy o maximální výšce 20 mm tak kde je jejich použití nutné z jiných technických důvodů.

Veškeré úpravy jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

# Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy byly navrženy v souladu nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technický požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.

    - Základní charakteristika objektů

- Stavební řešení

Předmětem stavebních prací je objekt střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě Vítkovicích. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

- Konstrukční a materiálové řešení

## Bourací práce

Bude provedeno odbourání části schodišťového ramene do 1.PP, aby zde mohla vzniknout prohlubeň pro výtah. Dále pak bude provedena demontáž čel zábradlí u A stran výtahu. NUTNO ZAJISTIT PROTI PÁDU OSOB!

Bude provedeno vybourání původního chodníku v zahradě školy tvořeného betonovými deskami tl. 150 MM.

V rámci toalet v 1. NP budou provedeny bourací práce příček toalet a povrchů a obkladů. Viz výkres bouracích prací.

Bližší popis bouraných konstrukcí viz. výkresová část.

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bourací práce technologické postupy, které budou před zahájením bouracích prací konzultovány s technickým dozorem investora, nebo autorským dozorem stavby.

## Výkopy

Budou provedeny jen drobné terénní úpravy pro vyrovnání nových úrovní chodníku. Nový chodník bude položen ve stejné poloze a šíři jako původní.

S7 – Skladba chodník pro pěší

- Betonová dlažba „kost“ tl. 60 mm do obrubníku BO 10/25

- Kladečská vrstva f. 4-8 tl. 30 mm

- Drcené kamenivo f. 8-16 tl. 50 mm

- Drcené kamenivo f. 8-16 tl. 100 mm

- Původní zemina

Obrubník BO 10/25 bude zapuštěn do betonového lože  s boční opěrou C12/15. Obruby budou zapuštěny do úrovně dlažby. Liniový sklon 2%. Chodníky budou opatřeny prvky dle vyhl. 398/2009 Sb..

Veškerá místa dotčená stavebními pracemi a především svahování stran chodníků bude provedeno za použití zeminy v místě stavby, povrch bude opatřen ornicí ze skrývky a ohumusován, poté oset travním semenem.

Pro násypy vyrovnání úrovní chodníku bude použita zemina vytěžená v místě stavby při realizaci.

## Základy

Základová konstrukce nebude změnami dotčena.

## Svislé nosné konstrukce

Stávající obvodové a střední nosné zdivo je tvořeno plnými keramickými cihlami loženými na vápenno-cementovou maltu (dále jen MVC).

V rámci stavebních úprav nebudou dotčeny nosné části zdiva. Bude provedena pouze jejich povrchová úprava dle skladeb níže.

S1 - Skladba stěny/stropu - omítnuté

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic a maleb, penetrovat)

- Vyspravení poruch a vyrovnání povrchu 30% (sádra, sádrová omítka)

- Penetrace

- Malba disperzní do plného krytí

S2 - Skladba stěny – keramický obklad

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic, penetrovat)

- Penetrace

- Flexibilní lepidlo na keramické obklady s výztužnou sítí

- Keramický obklad 400x200 mm

- Spárovací hmota

S4 - Skladba stěny - omítnuté

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic a maleb, penetrovat)

- Jednovrstvá jádrová omítka (vyrovnání podkladu) cca 10 mm (cca 30% plochy)

- Penetrace

- Jednovrstvá sádrová omítka

- Malba disperzní do plného krytí (penetrace)

## Vodorovné nosné konstrukce

Stavebními úpravami nebudou výrazně dotčeny stávající vodorovné nosné konstrukce (stropy).

V rámci zásahu do vodorovných konstrukcí bude provedeno vybourání části schodišťového ramene v 1.PP.

S3 – Skladba podlahy – keramická dlažba

- Původní podklad po vybourání dlažby (povrch očistit, zbavit volných částí)

- Separační PE folie tl. 0,1 mm

- Vyrovnání betonovým potěrem tl. 50 mm, KARI 100/100/4

- Vyrovnávací nivelační stěrka tl. 5 mm

- Stěrková hydroizolační vrstva s navázáním na svislé stěny (min. 250 mm) a vyztužení rohů flexi páskou

- Flexibilní lepidlo na ker. dlažby

- Keramická dlažba 400x400 mm

S5 – Skladba podlahy – dlažba mramor

- Původní podklad po vybourání dlažby (povrch očistit, zbavit volných částí)

- Adhezní můstek

- Flexibilní lepidlo na dlažby

- Mramorová dlažba tl. 30 mm (bezespárá, přizpůsobit původní dlažbě)

S6 – Skladba podlahy – dlažba

- Původní podklad po vybourání schodiště

- Betonový potěr tl. 100 mm (doplnění vybourané podlahy)

- Adhezní můstek

- Flexibilní lepidlo na dlažby

- Keramická dlažba (přizpůsobit původní)

- Spárovací hmota

S8 – Skladba vstup do objektu

- Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400mm s obroušenými hranami tl. 40 mm na plastových terčích 5-50 mm

- Hydroizolační folie, okraje nalepeny na oplechování po obvodu

- Podkladní betonová vrstva ve spádu tl. 50 mm

- Separační vrstva – asf pás

- Původní podkladní betonová kce (očištěna, zbavena volných částí, vyrovnána cementovou stěrkou, opatřena adhezním můstkem)

- Spárovací hmota

(na schodišťové stupně bude provedena stěrková hydroizolace a dlažba bude přilepena flexibilním mrazuvzdorným lepidlem s přesahy 20mm přes hranu stupně)

(povrch dlažeb musí vždy splňovat požadavky na součinitel smykového tření dle ČSN 72 5191)

## Markýza a zastřešení

Zastřešení bezbariérového vstupu do školy zůstane původní. Bude rekonstruováno v rámci budoucích úprav fasády školy.

## Výplně otvorů

Dveře do venkovních prostor:

Nové vstupní dveře budou provedeny s hlinikovými rámy, prosklené dveře budou zaskleny bezpečnostním izolačním sklem. Vybrané vstupní dveře budou vybaveny samozavíračem a aretací v otevřené poloze, madlem a panikovým otevíráním.

Parametry vstupních dveří:

Součinitel prostupu tepla 				Uw = 1,5 W/m2.K

Vzduchová neprůzvučnost			Rw = 39dB

Světelná propustnost (zasklení)			min.75%

Dveře musejí odpovídat vyhl. 398/2009 Sb.

VE VNITŘNÍ ČÁSTI OSTĚNÍ BUDE NALEPEN EPS tl. 30 mm, STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SIŤÍ A ŠTUKOVOU OMÍTKOU + MALBA (BÍLÁ), NAPOJENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY BUDE PROVEDENO POMOCÍ APU LIŠTY, ROH OSTĚNÍ BUDE OSAZEN ALU LIŠTOU A NOVÉ ZAPRAVENÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POVRCH OMÍTKY

V místech výměny výplní, bude narušený povrch ostění uveden do původního stavu. Při provádění prací bude brán zřetel na co nejmenší poškození okolních konstrukcí a povrchů.

## Úpravy povrchů

Omítky v interiéru:

Veškeré stěny a stropy budou celoplošně očištěny, zbaveny starých maleb a vyspraveny sádrováním. Nové zdivo bude nahrubováno jádrovou omítkou a následně přeštukováno. Bude provedeno vyspravení rýh po zaomítání kabelových vedení. Plocha omítek se před vlastním omítnutím očistí, zbaví volných částí a maleb a nanese se kontaktní můstek (penetrace).

Rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými ALU lištami. Kolem zárubní se provede půlkruhová negativní spára.

### Podlahy v interiéru:

Části podlah dotčené stavebními pracemi budou doplněny novými se stejnými technickými a estetickými vlastnostmi okolních materiálů.

### Obklady v interiéru:

Obklady:

V dotčeném prostoru bude provedena nová úprava povrchu. Po vybourání stávajících obkladů bude provedeno očištění povrchu a adhezní můstek. Na takto upravený povrch bude flexibilním lepidlem lepen keramický obklad formát 400x200 mm. (vše dle skladeb)

Dlažby:

V dotčeném prostoru bude provedena nová úprava povrchu. Po vybourání stávajících souvrství bude provedeno očištění povrchu a adhezní můstek. Poté bude provedeno vyrovnání povrchu dobetonováním. Poté bude provedena stěrková hydroizolační vrstva a na ni flexibilním lepidlem lepena keramická dlažba formát 400x400 mm.. (vše dle skladeb)

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotřebení ( EN 154 ) 			PEI 4

Nasákavost ( EN 99 )							max. 1,5%

Pevnost v ohybu ( EN100 ) 						27 MPa

Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 )				B

Dlažby budou lemovány systémovými ukončovacími lištami. Přechod dlažeb mezi jednotlivými místnostmi bude řešen hliníkovými přechodovými lištami. Součástí dlažeb bude také keramický sokl výšky 80mm (tam kde dlažba nenavazuje na obklad stěn).

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.

### Nátěry a malby

Malby:

Omítky v interiérech budou opatřeny 2 vrstvami otěruvzdorné malby. Počet vrstev maleb bude proveden v závislosti na jeho krytí. Malby budou provedeny v bílém odstínu. Povrch bude před provedením maleb očištěn a napenetrován (snížení sání povrchu).

Nátěry:

Zámečnické výrobky budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní. RAL 7046

## Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní. RAL 7046

## Klempířské výrobky

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu (TiCuZn) tl. 0,8mm.

Všechny klempířské výrobky budou provedeny bez nátěru.

Klempířské práce budou provedeny dle Základních pravidel cechu klempířů a pokrývačů, platných norem ( ČSN 73 3610 ) a podkladů výrobce.

Bližší popis viz. PSV.

## Hydroizolace

Ve skladbě S8 bude použita hydroizolační folie nalepena na klempířské prvky a vzájemně lepena.

Stěrková hydroizolace ve vlhkém prostředí. Bude provedena na očištěný a bezprašný povrch. Použita bude stěrková, flexibilní hydroizolační hmota. Hydroizolace bude vytažena na povrch stěn a roh napojení bude vyztužen flexibilní systémovou páskou. Vytažení na stěny min. 250mm.

- Mechanická odolnost a stabilita

Stavebními úpravami objektu není zasahováno výrazně do nosných konstrukcí objektu. Veškeré zásahy do konstrukcí jsou posouzeny statickým výpočtem. Jedná se o základ výtahové šachty a konstrukce výtahové šachty. Statické posouzení je součástí této PD.

# Základní charakteristika technických a technologických zařízení

## Technické specifikace SO 01 – osobní výtah

Vodítkové příčníky: TPR 60/60/4

Nevodítkové příčníky: TPR 60/60/4

Sloupky: TPR 60/60/4

Portál TRP 60/40/3

Horní rám: TRP 100/60/4

Diagonály: TPR 60/60/4

Beton: C20/25 XC2

Ocel: S235

Všechny svary jeklu vodotěsné.

Všechny volné konce jeklu zaslepit.

Třída provedení EXC3.

Min. tloušťka svaru 3 mm.

Elektroda E 44.83

Všechny svary zatmelit

Elektroinstalace:

Přívodní kabel vytáhnout do nejvyšší stanice, volný konec 3,5m. Kabel 5xCYKY 6J, délka 68 m, Napojen na rozvaděč budovy, jištění v budově 25A. Dimenzi kabelu upravit dle požadavku konkrétního systému.

Barva konstrukce RAL 7046.

Při montáži kontrolovat odchylky protilehlých stěn šachty, zapsat odchylky, max. +/-2 mm.

Maximální odchylka od svislice sloupů +/-5 mm.

Montážní okna označit nosností, max. Odchylka umístění oka +/- 25 mm.

Zasklení:

Stěna B, C, D:

Bezpečnostní sklo CONNEX 4.4.1

Stěna A:

Bezpečnostní sklo CONNEX 5.5.1

Všechny skla provedení s broušenými hranami.

VEŠKERÉ ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KOORDINOVAT S DISPOZIČNÍM VÝKRESEM DLE VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU!

VEŠKERÉ ROZMĚRY, PARAMETRY A ROZVRŽENÍ PRVKŮ PO VÝBĚRU DODAVATELE OVĚŘIT A UPRAVIT!

PARAMETRY VÝTAHU:

Osobní výtah

5 stanic, průchozí výtah.

Jmenovitá rychlost: 1 m/s-1

Typ řízení: obousměrné sběrné

Ovládání: čtečka čipů v kabině + tlačítková kombinace

Pohon: el. Trakční s frekvenčním pohonem

Nosnost: 630kg (8 osob)

Zdvih: 12,25m

Napájení 1x 230V (500W) + bateriový box pro dalších 100 startů výtahu po odpojení el. energie.

Výtah osazen rekuperační jednotkou.

Výbava kabiny:

- Podlaha: protiskluzová, černá

- Strop: nerez prosvětlený

- Okopové lišty: ALU

- Madlo: na boku, nerez

- Zrcadlo: na boku ½ stěny

- Ovládací panel: nerez, podsvícená tlačítka, polohová směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení

- Invalidní výbava: hlásič pater, gong, indukční smyčka, hmatné body, invalidní sedátko sklopné

## Technické specifikace SO 03 – šikmá schodišťová plošina

Plošina pro přepravu invalidního (i samohybného) vozíku.

Délka dráhy: cca 6,2 m (15 schodů)

Zábradlí: trubková dráha plnící funkci zábradlí.

Rozměr desky: 1000x800 mm

Rychlost jízdy: 0,06 m/s – 0,1 m/s

Příkon: 0,6 kW

Nosnost: 250kg

Přívodní kabel: 1x230V/50Hz, CYLY 3Cx1,5, proudový chránič 30A s jističem 10A.

Technické specifikace SO 04 - Bezbariérová a terénní úprava chodníku přístupové cesty

# Branka vstupu do areálu školy bude opatřena systémem elektronického vrátného včetně kamerového systému s kontrolním místem na vrátnici školy. Délka vedení od branky k vrátnici je 71m. Požárně bezpečnostní řešení

Systém bude kompatibilní s čipovým systémem přístupu do školy (Z-Ware) s možností přidělení práv pro přístup i dálkovým odemčením.

Odstavce a) až j) jsou součástí samostatné technické zprávy části D.1.3.a (Požárně bezpečnostní řešení).

# Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není třeba řešit. Vstupní dveře, které jsou předmětem návrhu splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti dle ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov - požadavky.

# Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržené změny objektu nemají vliv na hygienické, komunální a pracovní požadavky stavby. Nově navržená opatření nebudou mít vliv na okolí stavby (vibracemi, hlukem, prašností).

# Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

# ochrana před pronikáním radonu z podloží

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany proti pronikání radonu z podloží.

# ochrana před bludnými proudy

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy.

# ochrana před technickou seizmicitou

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před technickou seizmicitou.

# ochrana před hlukem

Nové výplně otvorů budou dodány v III. třídě zvukové izolace.

# protipovodňová opatření

Nevyžadují se protipovodňová opatření.

# Připojení na technickou infrastrukturu

# napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Nebudou budovány žádné nové přípojky na technickou infrastrukturu.

# připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nebudou zřizovány žádné nové přípojky na technickou, ani dopravní infrastrukturu.

# Dopravní řešení

# popis dopravního řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávajícími zpevněnými plochami na ulici Výstavní. Způsob napojení se nemění.

# napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávajícím sjezdem na ulici Výstavní.

# doprava v klidu

Předmětem stavebních prací není řešení parkování pro potřeby objektu. Parkování je zajištěno v blízkosti stavby na veřejném parkovišti zdrama. Změnou užívání objektu nedochází k navýšení počtu parkovacích míst.

# Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou vzhledem k charakteru předmětu PD řešeny.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

# terénní  úpravy

Po ukončení stavebních prací se provede vysvahování terénu kolem chodníků. Provede se osev traviny v místech terénních úprav. Do původního stavu nebo stavu dle popisu v PD se uvedou zpevněné plochy navazující na objekt.

Veškeré plochy násypů pro vyrovnání výškových úrovní terénu a podlah budovy budou ohumusovány a osety travním semenem. Do doby než bude trávník chopen plnit funkci ochrany proti erozi, je nutné tomuto zabránit jinými prostředky.

# použité  vegetační prvky

Provede se osev travin v ploše dotčené terénními úpravami. V současné době se v blízkosti chodníku v zahradě školy nachází několik vzrostlých stromů v dobré kondici. V rámci stavebních prací bude provedena kontrola a zdravotní ořez těchto dřevin.

# biotechnická opatření

Nejsou.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

# vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Odpady

Tuhé

Stavebními úpravami se nemění způsob užívání objektu, produkovaný odpad bude likvidován stávajícím způsobem.

Kapalné

Stavebními pracemi nedojde k navýšení množství splaškových a dešťových odpadních vod. Odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem.

Plynné

Provozem objektu nevznikají látky znečišťující ovzduší.

Hluk

Provozem objektu nebude vznikat hluk obtěžující okolí.

# vliv stavby na přírodu a krajinu

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stavební práce nebudou mít vliv na okolní přírodu, ani krajinu.

# vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není.

# návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není.

# navrhovaná ochranná a bezpečnostního pásma, rozsah omezení  a podmínky ochrany

Není.

# Ochrana obyvatelstva

# Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva

Nejsou.

# Zásady prevence závažných havárií

Nejsou.

# Zóny havarijního plánování

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Stavba nevyžaduje vyhlášení zóny havarijního plánování.

# Obtěžování zápachem

Stavebními pracemi se nemění způsob užívání objektu. Nově použité materiály nebudou obtěžovat okolí zápachem.

# Zásady organizace výstavby

# potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení stavby na zdroj vody a nízkého napětí bude provedeno napojením na stávající rozvody v objektu. Přípojná místa a harmonogram prací bude zhotovitelem zvolen tak, aby nedocházelo k výlukám ve stavebních pracích.

K měření spotřeby energií budou využity měřící prvky osazené dodavatelem stavby na jednotlivých odběrných místech. Přesnou polohu odběrných míst stanoví stavebník.

Spotřeba elektrické energie a vody se nebude výrazně lišit od běžné spotřeby objektu v běžném provozu.

# odvodnění staveniště

Objekt a přilehlé plochy budou po dobu provádění stavebních prací odvodněny stávajícím způsobem. Množství odváděných dešťových vod se stavebními pracemi nemění.

# napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd / výjezd na staveniště budou využity stávající sjezdy z ulice Výstavní.

Pro potřeby stavby se nebudou budovat nová připojení na technickou infrastrukturu. Zdrojem el. energie a vody se stanou odběrná místa v objektu.

# vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Během provádění stavebních prací je nutno počítat se zvýšenou hlučností v okolí staveniště.

Případně znečištěné a technicky porušené komunikace budou dodavatelem stavby vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

Po dobu realizace stavby je nutné plnit veškeré podmínky stanovené dotčenými orgány vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod, hluku, znečištění přilehlých komunikací apod.)

Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po podstatné dokončení stavebních prací za zajištění všech nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně dočasného oplocení staveniště, případně denní a noční ostrahy a také řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce. Bude spolupracovat s dalšími dodavateli provádějícími práce na staveništi, jakož i s policií na ochraně staveniště proti vandalismu a jinému poškozování

# ochrana okolí  staveniště a požadavky na související  asanace, demolice, kácení dřevin

Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu veřejnosti, která se může dostat do blízkosti stavby. Také musí zakázat vstup na staveniště pro veřejnost.

Dodavatel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je Dodavatel bude považovat za nezbytná. Dodavatel zahrne do cenové nabídky také náklady na odstranění těchto dočasných prostředků.

Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícím sjezdem.

Při stavbě nebudou dotčena vedení kanalizace, slaboproudá vedení.

V případě, že kterýkoliv ze správců sítí se zúčastní, ať vlastními pracemi nebo dodávkou svého subdodavatele přímo na staveništi nebo při připojování na rozvody a zařízení, bude Dodavatel zodpovědný za časovou a věcnou koordinaci těchto prací. Náklady na tuto koordinaci Dodavatel zahrne do své nabídky.

Povinností dodavatele bude provést prověření existence sítí v dotčeném území, nalezené sítě vytýčit, zaměřit a náležitě chránit.

Vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami. U liniových staveb (výkopy pro zateplení) bude výkop ohrazen reflexní páskou. Vstupy do budovy budou v místech křížení s lešením opatřeny ochrannými stříškami.

V blízkosti objektu se nachází zeleň, která by mohla být stavbou přímo ohrožena.

# maximální zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat na vymezených plochách a provozně organizována tak aby nebyly kladeny požadavky na zábory mimo pozemky stavby.

Plochy zařízení staveniště, skládek a mezideponií nejsou určeny, jejich rozsah a umístění bude vycházet z technologií použitých zhotovitelem stavby. Vždy však na pozemku stavebníka.

# maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a příslušnými prováděcími předpisy, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; zařazení odpadů podle katalogu, tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace, je nutnou podmínkou pro další nakládání s nim; kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností;

Předpokládané druhy odpadů při výstavbě

Členění dle katalogu odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)

17 01 01	Beton 	 									O

17 01 02	Cihly 										O

17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 								N

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06 						O

17 02 01 	    Dřevo 			O

17 02 02 	     Sklo 			O

17 02 03 	Plasty 										O

17 03 01 	Asfaltové směsi obsahující dehet 						N

17 03 02 	     Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	  		O

17 04 05 	Železo a ocel 									O

17 04 07 	Směsné kovy 									O

17 04 11 	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 					O

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 				O

17 06 04	    Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603			O

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 						O

20 01 01 	Papír a lepenka	 							O

Nepředpokládá se výskyt odpadu obsahujícího azbest. V případě výskytu je nutné jej likvidovat dle platných předpisů!!!

Materiál výkopu bude uložen na příslušnou skládku projednanou zhotovitelem a tato skutečnost bude dokladována při přejímce stavby.

Ostatní odpady (O) budou tříděny podle druhu (kovový materiál, hliník, barevné kovy apod.), uloženy na vymezená a označena místa ukládání příslušného odpadu.

Obaly budou tříděny podle svého druhu (papír, umělé hmoty) a odevzdávány do příslušných sběrných dvorů proti vystavení dokladu o předání odpadu nebo předány smluvnímu partnerovi, který doloží povolení k dalšímu zpracování příslušného odpadu. Bez doložení tohoto dokladu nesmí být odpad předán.

Nebezpečný odpad (N) - zvláštní pozornost je věnována zbytkům materiálu a jejich obalů spadajících do kategorie nebezpečných odpadů (barvy, lepidla, umělé hmoty, pryskyřice, zbytky izolačních materiálů apod.). Likvidaci provádí speciální firma, která má povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, úložné místo musí být označeno tabulkou s katalogovým číslem odpadu a jeho názvem a Identifikačním listem odpadu.

Skladování odpadu musí být zajištěno na staveništi tak, aby odpady byly skladovány odděleně, bylo zabráněno jejich rozfoukání větrem a přenesení mimo obvod staveniště.

Ke každé zásilce odpadu, určeného ke zneškodnění musí být původcem vystaven řádně vyplněný dodací list. V dodacím listu musí být uvedeno katalogové číslo odpadu, název odpadu/kód odpadu, interní značka původce, hmotnost (je-li vážení provedeno na kalibrované váze). Dodací list musí být vyhotoven ve třech vyhotoveních, třetí vyhotovení musí být odesláno k evidenci zhotovitele; pro přepravu nebezpečného odpadu je původce povinen řádně vyhotovit evidenční list přepravovaného odpadu; nebude-li původce požadovat odvoz odpadu externí osobou, je povinen zajistit nakládku odpadu a jeho odvoz na místo zneškodnění.

Způsob realizace stavby minimalizuje vznik odpadů. Vybouraný materiál bude ihned tříděn a odvážen k likvidaci. S veškerými odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb..

# bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek bude ukládán vedle výkopu. Po dokončení stavebních prací bude použit pro zpětný zásyp a finální terénní úpravy ve stavebně dotčené ploše.

Pro potřeby stavby nebude nutno zeminu dovážet.

# ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci bouracích a stavebních prací musí být na minimum omezena hlučnost a prašnost. Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby nepůsobil hluk, který by obtěžoval okolí.

Při provádění všech činností na staveništi je nutné postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy, zejména:

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, (obecně);

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek;

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména §7 - 8 o ochraně a kácení dřevin;

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3);

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích;

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;

Poznámka: Všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů.

Při realizací stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby.

V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání z odpady :

- minimalizace vzniku

- využití v místě vzniku

- využití u jiné organizace

- recyklace

- termické zneškodnění

- skládkování

Odpady vzniklé po dobu výstavby ( kovy, sklo, papír ) budou druhotně využity, na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který jsou určeny. Materiál, který není možné recyklovat, bude uložen na řízenou skládku. Dřevo neznečištěné nátěry bude poskytnuto lokálním kotelnám ke spálení, ostatní dřevěné konstrukce budou uloženy na skládku. Likvidace odpadů kategorie N bude smluvně zabezpečena u odborných firem.

Provozem staveništní techniky musí být zabráněno znečišťování příjezdových komunikací vozidly stavby.

Staveniště bude realizováno v nejméně možné ploše, aby se zamezilo jeho vlivům na stávající okolní zeleň.

V případě nalezení aktivního hnízda na stavbě (vejce nebo mláďata) je nutno kontaktovat zpracovatele ornitologického posudku.

Ochrana před hlukem

Je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Omezení doby provozu stavby pouze na denní dobu se základní hladinou hluku L = 50 dB + korekce 10 dB.; použité mechanismy musí mít výrobcem zaručené hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, odvoz výkopků, betonáž by měly být soustředěny do doby 8 -14 hod.

# zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy.

V projektu jsou použity standardní stavební konstrukce. Dodavatel stavby bude mít vypracovány technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Práce budou provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny jiné požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č. 481/2008 Sb. v platném znění.

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím k tomu způsobilé osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí.

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní zařízení, ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy.

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů elektro.

Dodavatel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení.

Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní deště apod. které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.

V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí dodavatel zajistit taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla.

Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému nastěhování a užívání.

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi.

Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a pravidelně odvážen.

Plán bezpečnosti ( dle §15 zákona 309/2006Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m a pro práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení.

Stavebníkem bude po dobu provádění stavebních prací zajištěn koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby:

- po ukončení jednotlivých technologických etap jednotlivých obejktů.

SO 01

Příprava prohlubně pro výtah.

Dokončení montáže ocelové konstrukce šachty a montáž výtahu.

Dokončení šachty.

SO 02

Dokončení stavebního objektu.

SO 03

Dokončení montáže rampy.

SO 04

Dokončení stavebního objektu.

Skutečný plán kontrolních prohlídek stavby bude součástí žádosti o stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, §110.

# úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou.

# zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba svým rozsahem nevyžaduje změny dopravního řešení v místech napojení staveniště na dopravní infrastrukturu.

# stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

# postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě, bez stanovení dílčích termínů omezujících stavební práce.

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládané zahájení stavby 		07/2017

Předpokládané ukončení stavby		08/2017