#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavebník	:	SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p.o.

Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice

703 00

_____________________________________________________________________

Akce	:	Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu č.p. 1,

parc.č. 248/1, k.ú. Vítkovice

Stupeň		: 	Dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval        	:   	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk

Zakázkové číslo	:	0112016

Číslo přílohy		:	0112016-D.1.1.a

Datum			:	08/2016			                              Počet stran: 10

Obsah

Účel objektu	3

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	3

Architektonická koncepce	3

Funkční a dispoziční řešení	3

Řešení přístupu a užívání objektu osobami ZTP	3

Kapacity, bilance ploch a kubatur	3

Technické a konstrukční řešení objektu	3

Výškové řešení	3

Dilatační členění	3

Členění na stavební objekty	3

Bourací práce	4

Výkopy	4

Základy	4

Svislé nosné konstrukce	4

Vodorovné nosné konstrukce	5

Markýza a zastřešení	6

Výplně otvorů	6

Úpravy povrchů	7

Podlahy v interiéru:	7

Obklady v interiéru:	7

Nátěry a malby	7

Zámečnické výrobky	7

Klempířské výrobky	8

Hydroizolace	8

Technické specifikace SO 01 – osobní výtah	8

Technické specifikace SO 03 – šikmá schodišťová plošina	9

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	9

Odpady	9

Dopravní zátěž	10

Hluk	10

Dopravní řešení	10

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	10

Ochrana vůči dopravnímu hluku	10

# Účel objektu

Předmětem stavebních prací je objekt střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě Vítkovicích. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

Identifikační údaje stavby na parc.č. 248/1

Obec: Ostrava, 554821

Katastrální území: Vítkovice, 714071

LV: 1181

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

Stavba na pozemku: č.p. 822

Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj, 28. Října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,

příspěvková organizace, Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou

Omezení vlastnického práva: nejsou

Jiné zápisy: -

# Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

## Architektonická koncepce

Architektonické řešení vyplývá ze stávajícího řešení objektu. Stavebními pracemi se vzhled objektu nemění. V rámci projektu je zpracovávána integrace výtahové šachty do zrcadla schodiště, bezbariérové toalety pro ženy a muže, bezbariérový přístup k objektu a pojízdná plošina pro umožnění přístupu do tělocvičny.

## Funkční a dispoziční řešení

Dispoziční a provozní řešení objektu se nemění.

V objektu se nenachází technologie výrobního charakteru.

## Řešení přístupu a užívání objektu osobami ZTP

Úpravy navržené v této projektové dokumentaci řeší bezbariérovost celého objektu. Po výstavbě bude umožněn přístup k objektu a do objektu imobilními, možnost výtahem případně pojízdnou plošinou dostat se do všech podlaží objektu. V 1.NP přístupném též pomocí výtahu budou zařízeny toalety pro imobilní, muže i ženy v rámci stávajících toalet.

# Kapacity, bilance ploch a kubatur

Kapacity objektu se novými úpravami nemění, předmětem PD jsou pouze dílčí části objektu.

# Technické a konstrukční řešení objektu

## Výškové řešení

±0,000 objektu je uvažována jako stávající čistá podlaha 1.NP.

## Dilatační členění

Stávající objekt tvoří více dilatační celků. Žádná z úprav nepřesahuje přes dva dilatační celky.

## Členění na stavební objekty

SO 01 Výtahová šachta, výtah

SO 02 Bezbariérové řešení toalet 1. NP

SO 03 Šikmá schodišťová plošina

SO 04 Bezbariérová a terénní úprava chodníku přístupové cesty

## Bourací práce

Bude provedeno odbourání části schodišťového ramene do 1.PP, aby zde mohla vzniknout prohlubeň pro výtah. Dále pak bude provedena demontáž čel zábradlí u A stran výtahu. NUTNO ZAJISTIT PROTI PÁDU OSOB!

Bude provedeno vybourání původního chodníku v zahradě školy tvořeného betonovými deskami tl. 150 MM.

V rámci toalet v 1. NP budou provedeny bourací práce příček toalet a povrchů a obkladů. Viz výkres bouracích prací.

Bližší popis bouraných konstrukcí viz. výkresová část.

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bourací práce technologické postupy, které budou před zahájením bouracích prací konzultovány s technickým dozorem investora, nebo autorským dozorem stavby.

## Výkopy

Budou provedeny jen drobné terénní úpravy pro vyrovnání nových úrovní chodníku. Nový chodník bude položen ve stejné poloze a šíři jako původní. V rámci stavebních prací bude provedena kontrola a zdravotní ořez dřevin v blízkosti chodníku. Veškeré plochy násypů pro vyrovnání výškových úrovní terénu a podlah budovy budou ohumusovány a osety travním semenem. Do doby než bude trávník chopen plnit funkci ochrany proti erozi, je nutné tomuto zabránit jinými prostředky.

S7 – Skladba chodník pro pěší

- Betonová dlažba „kost“ tl. 60 mm do obrubníku BO 10/25

- Kladečská vrstva f. 4-8 tl. 30 mm

- Drcené kamenivo f. 8-16 tl. 50 mm

- Drcené kamenivo f. 8-16 tl. 100 mm

- Původní zemina

Obrubník BO 10/25 bude zapuštěn do betonového lože  s boční opěrou C12/15. Obruby budou zapuštěny do úrovně dlažby. Liniový sklon 2%. Chodníky budou opatřeny prvky dle vyhl. 398/2009 Sb..

Veškerá místa dotčená stavebními pracemi a především svahování stran chodníků bude provedeno za použití zeminy v místě stavby, povrch bude opatřen ornicí ze skrývky a ohumusován, poté oset travním semenem.

Pro násypy vyrovnání úrovní chodníku bude použita zemina vytěžená v místě stavby při realizaci.

## Základy

Základová konstrukce nebude změnami dotčena.

## Svislé nosné konstrukce

Stávající obvodové a střední nosné zdivo je tvořeno plnými keramickými cihlami loženými na vápenno-cementovou maltu (dále jen MVC).

V rámci stavebních úprav nebudou dotčeny nosné části zdiva. Bude provedena pouze jejich povrchová úprava dle skladeb níže.

S1 - Skladba stěny/stropu - omítnuté

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic a maleb, penetrovat)

- Vyspravení poruch a vyrovnání povrchu 30% (sádra, sádrová omítka)

- Penetrace

- Malba disperzní do plného krytí

S2 - Skladba stěny – keramický obklad

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic, penetrovat)

- Penetrace

- Flexibilní lepidlo na keramické obklady s výztužnou sítí

- Keramický obklad 400x200 mm

- Spárovací hmota

S4 - Skladba stěny - omítnuté

- Původní zdivo (povrch očistit, zbavit volných částic a maleb, penetrovat)

- Jednovrstvá jádrová omítka (vyrovnání podkladu) cca 10 mm (cca 30% plochy)

- Penetrace

- Jednovrstvá sádrová omítka

- Malba disperzní do plného krytí (penetrace)

## Vodorovné nosné konstrukce

Stavebními úpravami nebudou výrazně dotčeny stávající vodorovné nosné konstrukce (stropy).

V rámci zásahu do vodorovných konstrukcí bude provedeno vybourání části schodišťového ramene v 1.PP.

S3 – Skladba podlahy – keramická dlažba

- Původní podklad po vybourání dlažby (povrch očistit, zbavit volných částí)

- Separační PE folie tl. 0,1 mm

- Vyrovnání betonovým potěrem tl. 50 mm, KARI 100/100/4

- Vyrovnávací nivelační stěrka tl. 5 mm

- Stěrková hydroizolační vrstva s navázáním na svislé stěny (min. 250 mm) a vyztužení rohů flexi páskou

- Flexibilní lepidlo na ker. dlažby

- Keramická dlažba 400x400 mm

S5 – Skladba podlahy – dlažba mramor

- Původní podklad po vybourání dlažby (povrch očistit, zbavit volných částí)

- Adhezní můstek

- Flexibilní lepidlo na dlažby

- Mramorová dlažba tl. 30 mm (bezespárá, přizpůsobit původní dlažbě)

S6 – Skladba podlahy – dlažba

- Původní podklad po vybourání schodiště

- Betonový potěr tl. 100 mm (doplnění vybourané podlahy)

- Adhezní můstek

- Flexibilní lepidlo na dlažby

- Keramická dlažba (přizpůsobit původní)

- Spárovací hmota

S8 – Skladba vstup do objektu

- Betonová dlažba mrazuvzdorná 400x400mm s obroušenými hranami tl. 40 mm na plastových terčích 5-50 mm

- Hydroizolační folie, okraje nalepeny na oplechování po obvodu

- Podkladní betonová vrstva ve spádu tl. 50 mm

- Separační vrstva – asf pás

- Původní podkladní betonová kce (očištěna, zbavena volných částí, vyrovnána cementovou stěrkou, opatřena adhezním můstkem)

- Spárovací hmota

(na schodišťové stupně bude provedena stěrková hydroizolace a dlažba bude přilepena flexibilním mrazuvzdorným lepidlem s přesahy 20mm přes hranu stupně)

(povrch dlažeb musí vždy splňovat požadavky na součinitel smykového tření dle ČSN 72 5191)

## Markýza a zastřešení

Zastřešení bezbariérového vstupu do školy zůstane původní. Bude rekonstruováno v rámci budoucích úprav fasády školy.

## Výplně otvorů

Dveře do venkovních prostor:

Nové vstupní dveře budou provedeny s hlinikovými rámy, prosklené dveře budou zaskleny bezpečnostním izolačním sklem. Vybrané vstupní dveře budou vybaveny samozavíračem a aretací v otevřené poloze, madlem a panikovým otevíráním.

Parametry vstupních dveří:

Součinitel prostupu tepla 				Uw = 1,5 W/m2.K

Vzduchová neprůzvučnost			Rw = 39dB

Světelná propustnost (zasklení)			min.75%

Dveře musejí odpovídat vyhl. 398/2009 Sb.

VE VNITŘNÍ ČÁSTI OSTĚNÍ BUDE NALEPEN EPS tl. 30 mm, STĚRKOVÁ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SIŤÍ A ŠTUKOVOU OMÍTKOU + MALBA (BÍLÁ), NAPOJENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY BUDE PROVEDENO POMOCÍ APU LIŠTY, ROH OSTĚNÍ BUDE OSAZEN ALU LIŠTOU A NOVÉ ZAPRAVENÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POVRCH OMÍTKY

V místech výměny výplní, bude narušený povrch ostění uveden do původního stavu. Při provádění prací bude brán zřetel na co nejmenší poškození okolních konstrukcí a povrchů.

Interiérové dveře budou osazeny do ocelových zárubní, dveřní křídlo bude dřevěné falcované. Opatřeno dozickou vložkou, klikami z obou stran a kováním. Parametry dveřních výplní jsou stanoveny v PSV. Barva zárubní dle stavebníka.

## Úpravy povrchů

Omítky v interiéru:

Veškeré stěny a stropy budou celoplošně očištěny, zbaveny starých maleb a vyspraveny sádrováním. Nové zdivo bude nahrubováno jádrovou omítkou a následně přeštukováno. Bude provedeno vyspravení rýh po zaomítání kabelových vedení. Plocha omítek se před vlastním omítnutím očistí, zbaví volných částí a maleb a nanese se kontaktní můstek (penetrace).

Rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými ALU lištami. Kolem zárubní se provede půlkruhová negativní spára.

### Podlahy v interiéru:

Části podlah dotčené stavebními pracemi budou doplněny novými se stejnými technickými a estetickými vlastnostmi okolních materiálů.

### Obklady v interiéru:

Obklady:

V dotčeném prostoru bude provedena nová úprava povrchu. Po vybourání stávajících obkladů bude provedeno očištění povrchu a adhezní můstek. Na takto upravený povrch bude flexibilním lepidlem lepen keramický obklad formát 400x200 mm. (vše dle skladeb)

Dlažby:

V dotčeném prostoru bude provedena nová úprava povrchu. Po vybourání stávajících souvrství bude provedeno očištění povrchu a adhezní můstek. Poté bude provedeno vyrovnání povrchu dobetonováním. Poté bude provedena stěrková hydroizolační vrstva a na ni flexibilním lepidlem lepena keramická dlažba formát 400x400 mm.. (vše dle skladeb)

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotřebení ( EN 154 ) 			PEI 4

Nasákavost ( EN 99 )							max. 1,5%

Pevnost v ohybu ( EN100 ) 						27 MPa

Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 )				B

Dlažby budou lemovány systémovými ukončovacími lištami. Přechod dlažeb mezi jednotlivými místnostmi bude řešen hliníkovými přechodovými lištami. Součástí dlažeb bude také keramický sokl výšky 80mm (tam kde dlažba nenavazuje na obklad stěn).

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.

### Nátěry a malby

Malby:

Omítky v interiérech budou opatřeny 2 vrstvami otěruvzdorné malby. Počet vrstev maleb bude proveden v závislosti na jeho krytí. Malby budou provedeny v bílém odstínu. Povrch bude před provedením maleb očištěn a napenetrován (snížení sání povrchu).

Nátěry:

Zámečnické výrobky budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní. RAL 7046

## Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní. RAL 7046

## Klempířské výrobky

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu (TiCuZn) tl. 0,8mm.

Všechny klempířské výrobky budou provedeny bez nátěru.

Klempířské práce budou provedeny dle Základních pravidel cechu klempířů a pokrývačů, platných norem ( ČSN 73 3610 ) a podkladů výrobce.

Bližší popis viz. PSV.

## Hydroizolace

Ve skladbě S8 bude použita hydroizolační folie nalepena na klempířské prvky a vzájemně lepena.

Stěrková hydroizolace ve vlhkém prostředí. Bude provedena na očištěný a bezprašný povrch. Použita bude stěrková, flexibilní hydroizolační hmota. Hydroizolace bude vytažena na povrch stěn a roh napojení bude vyztužen flexibilní systémovou páskou. Vytažení na stěny min. 250mm.

## Technické specifikace SO 01 – osobní výtah

Vodítkové příčníky: TPR 60/60/4

Nevodítkové příčníky: TPR 60/60/4

Sloupky: TPR 60/60/4

Portál TRP 60/40/3

Horní rám: TRP 100/60/4

Diagonály: TPR 60/60/4

Beton: C20/25 XC2

Ocel: S235

Všechny svary jeklu vodotěsné.

Všechny volné konce jeklu zaslepit.

Třída provedení EXC3.

Min. tloušťka svaru 3 mm.

Elektroda E 44.83

Všechny svary zatmelit

Elektroinstalace:

Přívodní kabel vytáhnout do nejvyšší stanice, volný konec 3,5m. Kabel 5xCYKY 6J, délka 68 m, Napojen na rozvaděč budovy, jištění v budově 25A. Dimenzi kabelu upravit dle požadavku konkrétního systému.

Barva konstrukce RAL 7046.

Při montáži kontrolovat odchylky protilehlých stěn šachty, zapsat odchylky, max. +/-2 mm.

Maximální odchylka od svislice sloupů +/-5 mm.

Montážní okna označit nosností, max. Odchylka umístění oka +/- 25 mm.

Zasklení:

Stěna B, C, D:

Bezpečnostní sklo CONNEX 4.4.1

Stěna A:

Bezpečnostní sklo CONNEX 5.5.1

Všechny skla provedení s broušenými hranami.

VEŠKERÉ ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KOORDINOVAT S DISPOZIČNÍM VÝKRESEM DLE VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU!

VEŠKERÉ ROZMĚRY, PARAMETRY A ROZVRŽENÍ PRVKŮ PO VÝBĚRU DODAVATELE OVĚŘIT A UPRAVIT!

PARAMETRY VÝTAHU:

Osobní výtah

5 stanic, průchozí výtah.

Jmenovitá rychlost: 1 m/s-1

Typ řízení: obousměrné sběrné

Ovládání: čtečka čipů v kabině + tlačítková kombinace

Pohon: el. Trakční s frekvenčním pohonem

Nosnost: 630kg (8 osob)

Zdvih: 12,25m

Napájení 1x 230V (500W) + bateriový box pro dalších 100 startů výtahu po odpojení el. energie.

Výtah osazen rekuperační jednotkou.

Výbava kabiny:

- Podlaha: protiskluzová, černá

- Strop: nerez prosvětlený

- Okopové lišty: ALU

- Madlo: na boku, nerez

- Zrcadlo: na boku ½ stěny

- Ovládací panel: nerez, podsvícená tlačítka, polohová směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení

- Invalidní výbava: hlásič pater, gong, indukční smyčka, hmatné body, invalidní sedátko sklopné

## Technické specifikace SO 03 – šikmá schodišťová plošina

Plošina pro přepravu invalidního (i samohybného) vozíku.

Délka dráhy: cca 6,2 m (15 schodů)

Zábradlí: trubková dráha plnící funkci zábradlí.

Rozměr desky: 1000x800 mm

Rychlost jízdy: 0,06 m/s – 0,1 m/s

Příkon: 0,6 kW

Nosnost: 250kg

Přívodní kabel: 1x230V/50Hz, CYLY 3Cx1,5, proudový chránič 30A s jističem 10A.

Technické specifikace SO 04 - Bezbariérová a terénní úprava chodníku přístupové cesty

Branka vstupu do areálu školy bude opatřena systémem elektronického vrátného včetně kamerového systému s kontrolním místem na vrátnici školy. Délka vedení od branky k vrátnici je 71m. Systém bude kompatibilní s čipovým systémem přístupu do školy (Z-Ware) s možností přidělení práv pro přístup i dálkovým odemčením.

# Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

## Odpady

Tuhé

Provozem objektu bude vznikal běžný komunální odpad. S veškerými odpady bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, v platném znění.

Kapalné

Splaškové vody budou likvidovány stávajícím způsobem napojením na areálovou splaškovou kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace a na zpevněné plochy areálu.

Plynné

Provozem objektu nebudou vznikat nepřípustné exhalace.

## Dopravní zátěž

Objekt nebude zatěžovat okolí zvýšenou dopravní zátěží.

## Hluk

Provozem objektu nebude vznikat hluk obtěžující okolí.

# Dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávajícími napojeními na komunikaci ul. Výstavní. Pěší přístup bude možný z areálu školy po stávajících zpevněných plochách.

# Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

## Ochrana vůči dopravnímu hluku

Objekt není zatěžován nadměrným hlukem.