TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDLA PRO ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA:

„DODÁVKU VOZIDLA S HÁKOVÝM NOSIČEM KONTEJNERŮ, KONTEJNEREM A

HYDRAULICKÝM JEŘÁBEM PRO TS PŘÍBRAM“

Následující tabulku doplňte v příslušném políčku ano/ne a přiložte k nabídce. Jakékoliv změny, či

zásahy do tabulky nejsou povoleny.

Požadovaný minimální technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován takto:

a/ OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

| požadavek | ano/ne |
| --- | --- |
| dvounápravový podvozek s celkovou hmotností do 12 000 Kg |  |
| hnaná náprava 4x2 |  |
| uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| výkon motoru min. 132 kW |  |
| kabina denní, provedení sedadel 2+1 |  |
| nejméně jedno okno v zadní stěně kabiny |  |
| sedadlo řidiče vzduchem odpružené |  |
| převodovka manuální, min. 6 ti stupňová |  |
| vedlejší náhon pro pohon nástavby PTO |  |
| rozvor podvozku odpovídající pro parametry nástavby |  |
| ABS |  |
| odpružení přední nápravy prabol. Pery, min. 4 200 Kg |  |
| odpružení zadní nápravy parabol. Pery, min. 8 000 Kg |  |
| stabilizátor přední a zadní nápravy |  |
| velikost kol min. 17,5´´ |  |
| závěs pro přívěs 40mm |  |
| zásuvka 24V 7 pólová na konci rámu |  |
| hlavní odpojovač akumulátorů |  |
| motor min. EURO 5 |  |
| motorová brzda |  |
| výhřev palivového filtru |  |
| pomocné startovací zařízení pro zimní starty |  |
| tempomat |  |
| omezovač rychlosti elektronický 89km/hod |  |
| sání vyvedené nahoru |  |
| volant výškově i sklonově nastavitelný |  |
| centrální zamykání |  |
| elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce |  |
| zpětné zrcátko vyhřívané a el. Ovládané |  |
| širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a el. ovládané |  |
| zrcátko na obrubník vpravo |  |
| čelní rozjezdové zrcátko |  |
| denní svícení |  |
| 2 pracovní světla na zadní stěně kabiny |  |
| digitální tachograf |  |
| rádio, sada nářadí, sada žárovek, lékárnička, výstražná svítilna |  |
| hasicí přístroj 5 kg |  |
| hydraulický zvedák, min. 10 000 kg |  |
| rezervní kolo a podkládací klín |  |

b/  HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

| požadavek | ano/ne |
| --- | --- |
| nosič uzpůsoben na převoz kontejnerů s výškou oka 1000 mm |  |
| provedení nosiče teleskopické |  |
| kapacita zdvihu min. 6 000 Kg |  |
| maximální nakládací výkon nosiče zajištěn i v krajních polohách |  |
| pro převoz kontejnerů s výškou oka 1000 mm, automatická pojistka háku |  |
| nosič pro převoz kontejnerů v rozmezí 3 800 - 4 200 mm |  |
| venkovní ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla |  |
| pneumatické ovládání nosiče z kabiny řidiče |  |
| elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče |  |
| hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině |  |
| Hmotnost max. 900 Kg |  |
| pístové čerpadlo |  |
| uzamykatelná schránka na nářadí |  |
| CE provedení |  |
| uložení kontejneru na rámu nosiče šesti bodové, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka |  |
| okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky |  |
| olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi a uzavíracím ventilem |  |
| základní a vrchní nástřik |  |
| oceloplechový kontejner o vnitřním rozměru 4 200 x 1 820 x 2 000 mm |  |
| dno kontejneru o síle 3 mm, stěny o síle 2mm, sklopné bočnice vyjímatelné ze závěsů na obou stranách a v provedení s dvoukřídlými vraty pro hákové natahování |  |
| barva kontejneru ve stejném provedení jako barva kabiny |  |

c/ HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB

| požadavek | ano/ne |
| --- | --- |
| Provedení dle normy EN 12999/2011 |  |
| zdvihový moment min. 7,5 tm |  |
| verze jeřábu se zkráceným sklopným ramenem umožňující větší zdvihací výšku pod hákem a manipulaci s objemnými břemeny blízko sloupu jeřábu |  |
| hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců min. 4 800 mm |  |
| Systém zámků zamezující posunu trámců podpěr během přepravy, dvojité s pojistkou a signalizací v kabině |  |
| ručně naklopitelné podpěry o 180 ° |  |
| výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení min. 390° |  |
| proporcionální hydraulický sendvičový rozvaděč s citlivým, snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země (jeden na opěry a dvě na ovládání jeřábu) |  |
| sklopné rameno se dvěma teleskopickými výsuvy |  |
| systém výsuvů s rychlým chodem využívající tlaku vratného oleje a vnitřní vedení oleje |  |
| minimální horizontální dosah 7,00 m, hexagonální profil výložníku (nesekvenční systém vysouvání) |  |
| hák s bezpečnostní západkou a minimální nosností 5 400 Kg |  |
| hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr bez náplní max. 1 150 Kg |  |
| trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky galvanizovány v ochranných obalech |  |
| Výbava HNJ je v souladu se zařazením HC1 HD4/B3 |  |
| dvě přídavné funkce k rozvaděči aktivované na konci výložníku - 4ks rychlospojek |  |
| adaptér na otevírání dvoukomorových nádob |  |
| zdvihové síly: v 3,5 m - min. 2 200 Kg, 5,3 m - 1 440 Kg, 7,1 m - 1 060 Kg |  |

d/Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na

A/ české technické normy, které přejímají evropské normy

B/ evropské normy

C/ evropská technická schválení

D/ technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku EU

E/ české technické normy

Obsažené kdekoliv v zadávací dokumentaci nebo předaných podkladech jsou součástí technických specifikací této veřejné zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedena.

Zpracoval:				Podpis: