Technická specifikace

## Hardwarové sondy

Pro nabízené řešení bude využita současná centrální správa a je tedy nutné splnění podmínky kompatibility se stávajícími virtuálními monitorovacími sondami objednatele a se stávajícím nástrojem pro automatizovanou analýzu síťového provozu na úrovni paketů objednatele.

| Požadavek |  | Splňuje (Ano/Ne) | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované parametry hardwarových sond pro obměnu na časové období jednoho roku (včetně odpovídajícího SW a Enterprise podpory dle parametrů níže) (zde dodavatel uvede konkrétní obchodní označení nabízených sond) |  |  |  |
| 1 | Hardware appliance pro standardní 19“ rack, 1U formát | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 2 | Propustnost sondy (na appliance) min. 20 milionů paketů za sekundu | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 3 | Propustnost sondy (na port) min.5 milionů paketů za sekundu | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 4 | Min. 4 monitorovací porty min. 10 Gb za sekundu | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 5 | Min. 4 miliony záznamů ve flow cache na port | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 6 | Kapacita RAM min. 64GB | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 7 | Redundantní zdroj napájení | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 8 | Dedikované administrativní porty 2 × 10/100/1000 Mbps RJ45 | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 9 | Podporované L2/L3 protokoly a IPFIX rozšíření VLAN, QinQ, MPLS, GRE, OTV, ESP, VxLAN, IPFIX Extensions pro HTTP, DNS, DHCP, SMB, SSL/TLS, VoIP SIP, SQL logy | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 10 | Podpora vzdálené správy přes Web GUI, CLI, virtuální konzoli, dedikovaný síťový interface pro remote management | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 11 | Sonda musí splnit podmínky kompatibility s aktuálními monitorovacími a bezpečnostními prvky objednatele | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 12 | Odpovídající SW vhodný pro Enterprise prostředí dle požadovaných parametrů na jeden rok | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel identifikace softwaru / konkrétní nabízené licence) |
| 13 | Odpovídající podpora na úrovni Enterprise dle parametrů na jeden rok | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |

## Kolektor

| Požadavek |  | Splňuje (Ano/Ne) | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované parametry kolektoru na časové období jednoho roku (včetně odpovídajícího SW a Enterprise podpory dle parametrů níže) (zde dodavatel uvede konkrétní obchodní označení kolektoru) |  |  |  |
| 14 | Hardware appliance pro standardní 19“ rack, 1U formát | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 15 | Maximální výkon až 20 000 toků za sekundu | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 16 | Úložiště min. 24 TB, HW RAID 5, 4x SAS Hot Swap | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 17 | Kapacita RAM min. 128 GB | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 18 | CPU min. 64 jader | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 19 | Redundantní zdroj napájení | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 20 | Management porty min. 2× RJ45 10/100/1000 Mbps (Copper) + management porty 2x 10G (SFP+) | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 21 | Samostatný management interface i při výpadku zařízení (DR port) | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 22 | Plná podpora NetFlow v5/v9, IPFIX, syslog, SNMP trap, CEF, integrace se SIEM | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 23 | Web GUI, CLI, virtuální konzole, vzdálené monitorování | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 24 | Strojové učení, behaviorální a reputační detekce anomálií, datové feedy, reporting, SIEM CEF out | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |
| 25 | Odpovídající SW vhodný pro Enterprise prostředí dle požadovaných parametrů na jeden rok | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel identifikace softwaru / konkrétní nabízené licence) |
| 26 | Odpovídající podpora na úrovni Enterprise dle parametrů na jeden rok | (Ano/Ne) | (Doplní dodavatel) |