Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Laserový navařovací přístroj“

ept connector s.r.o.

Úžlabí 868, 357 09 Habartov IČ / DIČ: 49192116 / CZ49192116

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele – přesná specifikace včetně technických parametrů.

| Specifikace a technické parametry | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| --- | --- |
| - Typ laseru Nd:YAG, 1064 nm |  |
| - Uzavřená komora |  |
| - Možnost navařování při otevřené pracovní komoře pro navařování větších dílů |  |
| - Střední výkon min. 200 W |  |
| - Frekvence impulsů 100 Hz |  |
| - Pracovní deska min. 500x450 mm |  |
| - Zatížení stolu min. 300 kg |  |
| - Polohování dílu motoricky |  |
| - Možnost volby posuvu – manuálně i automaticky |  |
| - Pojezdy os (X, Y, Z) min. 450 x 300 x 300 mm |  |
| - Svarový bod Ø 0,2 - 2,0 mm |  |
| OPCE 1 - Možnost rozšíření na Ø 0,1 mm - v základu nebo jako dodatečné rozšíření (specifikujte vybranou možnost) |  |
| - OPCE 2 - Možnost navařování svislých ploch a 3D tvarů - v základu nebo jako dodatečné rozšíření (specifikujte vybranou možnost) |  |
| - Integrované odsávání |  |
| - Řídicí SW |  |
| - Ostatní (součástí dodávky je): - Doprava - Montáž - Uvedení do provozu - Zaškolení obsluhy - Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě |  |