Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku

bez prachu u hradu veveří

dodÁvka čistící techniky

Oddíl III

technické specifikace

Číslo projektu: CZ.1.02./2.1.00/11.10607

Akceptační číslo: 12110312

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

na dodávku čistící techniky projektu

bez prachu u hradu veveří

spolufinancovaného z operačního programu životní prostředí Fondu soudržnosti Evropské unie

Číslo projektu: CZ.1.02./2.1.00/11.10607

Akceptační číslo: 12110312

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis vozidla a nástavby včetně fotografií nabízeného zařízení.

Dodaný vůz musí být dodán jako funkční celek a to v takovém stavu, aby byl bez dalších úprav schopen provozu na území ČR.

Musí být k němu dodán technický průkaz a další předepsané doklady a certifikáty. Součástí dodávky musí být dále:

- Návod na obsluhu

- Originální servisní knížka

- Katalog náhradních dílů

Níže uvedené požadavky Zadavatel považuje jako minimální. Na dodaný vůz musí být vydáno prohlášení o shodě.

Tato technická specifikace je přílohou č. 1 kupní smlouvy na dodávku čistící techniky – zametacího stroje pro projekt „BEZ PRACHU U HRADU VEVEŘÍ“.

Zadavatel požaduje dodávku vozidla se zametací nástavbou následujících parametrů:

| název/parametr | Jednotka | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástavba zametací |  |  |  |
| Kartáče/sací systém: |  |  |  |
| Certifikace stroje na prachové částice PM10 |  | ANO |  |
| Uložení kartáčů vpředu, před přední nápravou |  | ANO |  |
| Šířka sací hubice min. 650 mm, klapka pro velký odpad |  | ANO |  |
| Průměr sací hadice min. | mm | 200 – 300 |  |
| Průměr kartáčů min. | mm | 800 – 1 000 |  |
| Sací výkon min. | m/s | 3,5 – 4,5 |  |
| Základní zametací šíře | mm | 1 340 - 2 000 |  |
| Ovládání kartáčů nezávislé |  | ANO |  |
| Počet kartáčů: 3 |  | ANO |  |
| Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy |  | ANO |  |
| Plynule regulovatelný sací výkon |  | ANO |  |
| Zásobník smetků: |  |  |  |
| Objem násypky min. | m3 | 2 - 4 |  |
| Provedení: nerez nebo plast |  | ANO nebo ANO | / |
| Výklopná výška min. | mm | 1 400 – 1 600 |  |
| Hlavní řídící panel u místa řidiče |  | ANO |  |
| Nouzová ruční pumpa pro vyklápění |  | ANO |  |
| Zadní sací hadice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atp. |  | ANO |  |
| Vodní okruh |  |  |  |
| Materiál vodní nádrže: nerez nebo plast |  | ANO nebo ANO | / |
| Objem vodních nádrží min. | litr | 300 – 500 |  |
| Zkrápění kolem kartáčů |  | ANO |  |
| Zkrápění v sací hubici |  | ANO |  |
| Kohout pro odpouštění vody ze zásobníku |  | ANO |  |
| Podvozek |  |  |  |
| MOTOR |  |  |  |
| Palivo diesel |  | ANO |  |
| Výkon: min. 60 | kW | ANO |  |
| ŘÍZENÍ |  |  |  |
| Řízení obou náprav včetně krabího chodu |  | ANO |  |
| Polohovatelný sloupek řízení |  | ANO |  |
| Pojezd hydrostatický, samosvorný diferenciál přední i zadní nápravy |  | ANO |  |
| Pracovní rychlost 0-15km/h | km/h | 0 – 15 |  |
| Přejezdová rychlost min. | km/h | 50 – 60 |  |
| BRZDY |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na předních kolech, bubnové na zadních kolech |  | ANO |  |
| KABINA |  |  |  |
| Počet míst k sezení min. 2 |  | ANO |  |
| Sklopná pro lepší přístup k agregátům a zametací technologii |  | ANO |  |
| Topení a ventilace |  | ANO |  |
| Počitadlo motohodin |  | ANO |  |
| Ruční plyn |  | ANO |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |  |
| Celková hmotnost max.: | t | 4,5 - 5 |  |
| Max. šíře vozidla | mm | 1 350 – 1 500 |  |
| DALŠÍ VÝBAVA |  |  |  |
| Výkon hydraulického systému alespoň 63 L + 50L při 200 bar, dva hydraulické okruhy |  | ANO |  |
| Zubové čerpadlo s párem rychlospojek vpředu a párem rychlospojek vzadu |  | ANO |  |
| Pracovní stoj – řidičské oprávnění skupiny „T‘‘ |  | ANO |  |
| Hydrostatický pohon od centrálního hydromotoru |  | ANO |  |

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

V       dne       2013

Jméno a funkce:

Podpis oprávněné osoby: ………………………………