DOPLNĚNÍ CHODNÍKŮ PODÉL ULICE HLAVNÍ – TŘEBOTOV

DUR+DSP

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR+DSP) DLE PŘÍLOHY Č.11 VYHLÁŠKY Č. 405/2017 Sb.

Průvodní a souhrnná technická zpráva

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3

A.1. Identifikační údaje	3

A.1.1.	Údaje o stavbě	3

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TEC.HNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4

A.3. Seznam vstupních podkladů	4

B.	souhrnná technická zpráva	5

B.1. Popis území stavby	5

a)	Charakteristika stavebního pozemku	5

B.2. Celkový popis stavby	7

B.2.1.	Celková koncepce řešení stavby	7

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3.	Celkové technické řešení	8

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	10

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	11

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	11

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	11

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu	12

B.4. Dopravní řešení	12

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

B.7. Zásady organizace výstavby	13

B.7.1.	Technická zpráva	13

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### Název stavby:	DOPLNĚNÍ CHODNÍKŮ PODÉL ULICE

#### HLAVNÍ – TŘEBOTOV

#### Místo stavby: 	k.ú. Třebotov (770396)

#### Předmětem dokumentace je návrh doplnění chodníků podél ulice Hlavní v Třebotově.

### Údaje o stavebníkovi

#### stavebník: 		Obecní úřad Třebotov

Klidná 69,

252 26 Třebotov

### Údaje o zpracovateli dokumentace

#### Zpracovatel dokumentace:	Ing. Jiří Křepinský, Ing. Tomáš Holenda

Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní

pozemní stavby, ČKAIT – 0009618

Za Zrcadlem 149,

251 01 Babice

tel: 777107125, 777241576

www.prinkom.cz

info@prinkom.cz

#### Autorizovaní inženýři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.)

V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. V závorce je uvedeno číslo autorizace.

Ing. Jiří Křepinský	(0009618)	Dopravní pozemní stavby			(ČKAIT)

## ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TEC.HNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Způsob číslování stavebních objektů je navržen dle “Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“.

Návrh cyklostezky obsahuje následující stavební objekty:

SO 100	Chodníky a zpevněné plochy

## Seznam vstupních podkladů

Předkládaná dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

- Polohopisné a výškopisné zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v.

- Průzkum projektanta na místě stavby

- Požadavky z jednání s DOSS, správci IS a investorem stavby

- Platné zákony, vyhlášky, normy, technické předpis

- Zákresy správců sítí

- Dopravní průzkum nebyl proveden. Z povahy stavby není zapotřebí.

# souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### Charakteristika stavebního pozemku

Doplnění chodníků bude probíhat na pozemcích uvedených v odstavci L. Doplnění chodníkových ploch proběhne na třech místech. Prvním místem je prodloužení chodníku při severní hraně Hlavní ulice v blízkosti křižovatky Hlavní x K Budeňáku. Druhým úsekem je propojení chodníkových ploch na jižní straně ulice Hlavní. Navrhovaný chodník propojí stávající autobusovou zastávku a stávající místo pro přecházení. Posledním úsekem je doplnění chodníku při severní hraně ulice Hlavní v blízkosti křižovatky Hlavní x K Třešňovce. Chodníkové plochy budou napojeny na stávající chodníkové plochy a ukončeny budou v oblouku zmiňované křižovatky.

#### Údaje o souladu se územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná stavba se dle územních plánů dotčených katastrálních území nachází ve funkčních plochách – dopravní infrastruktury.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s platným územím plánem obce.

#### Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Na území zamýšleném k výstavbě nebyl proveden geotechnický ani radonový průzkum, protože stavba nemá zvýšené nároky na zakládání. Stavba se nenachází v poddolovaném území. Jedná se o stavbu malého rozsahu a další průzkumy nebylo nutné provádět.

#### Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum

Z povahy stavby nebyly prováděny výše uvedené průzkumy.

#### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Dané územní není pod ochranou památkové péče, nachází se v oblasti městské památkové zóně.

#### Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Území se nenachází v záplavovém území. Staveniště se nenachází v poddolovaném území a nebude tímto rizikem ovlivněno.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Dosavadní retenční schopnost v území bude dle předpokladu projektanta zachována. Odtok dešťových vod z území se nepředpokládá.

První úsek chodníku bude odvodněn otevřeným žlabem podél obruby a dále do stávajícího příkopu.

Druhý úsek chodníku bude odvodněna do okolní zeleně, kde bude likvidovány zasakováním.

Třetí úsek bude odvodněn příčným spádováním do komunikace. Pod touto částí chodníku je navrženo zatrubění stávajícího silničního příkopu. Do tohoto zatrubnění bude napojena navrhovaná horská vpust, zároveň bude do tohoto trubního vedení napojena uliční vpust v ulici V Třešňovce. Vedení bude zaústěno do stávajícího systému odvodnění obce.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby není uvažováno kácení dřevin. Žádné demolice, či asanace nejsou v projektové dokumentaci uvažovány

#### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku určeného k plnění funkce lesa

Pozemky určené k plnění funkce lesa a jejich ochranné pásmo (50 m) nebudou stavbou dotčeny.

Pozemky zemědělského půdního fondu jsou dotčeny budou v rámci projednávání této dokumentace vyňaty.

#### Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Všechny tři úseky navrhovaného chodníku jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a navazují na již provozované bezbariérové chodníkové plochy v obci.

#### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V době zpracovávání dokumentace není projektantovi známa žádná stavba, kterou by bylo nutné věcně nebo časově koordinovat s předmětnou stavbou.

#### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

#### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo

Navrhované chodníkové plochy se nacházejí v ochranném pásmu silnice II/101. Stavbou nevznikne nové bezpečností pásmo.

#### Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Navrhovaná stavba ze svého charakteru nevyžaduje monitoring nebo sledování přetvoření.

#### Možnosti napojení stavby na veřejnou a technickou infrastruktur

V návrhu se počítá s napojením na technickou infrastrukturu – v blízkosti křižovatky Hlavní x U Rybníka, kde bude napojeno zatrubnění silničního příkopu na stávající systém odvodnění.

## Celkový popis stavby

### Celková koncepce řešení stavby

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Navrhovaná stavba je novostavbou, která bude přimknuta ke stávající komunikaci II/101.

#### účel užívání stavby

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se v současném stavu pohybují po krajnici stávající silnice II/101 (ulice Hlavní).

#### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavba nevyžaduje výjimky ani souhlasy s odchylným řešením z platných předpisů a norem.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy budou doplněny až po projednání této dokumentace s DOSS a vybranými správci inženýrských sítí.

#### celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Popis navrhovaného řešení předmětné stavby je uveden v kapitole B.2.6.b.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby je předpokladem pro bezpečnost užívání stavby dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

#### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Dimenze navrhované stavby jsou součástí kapitoly B.2.6.

#### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Etapizace stavby není uvažována. Nově budované části cyklostezky budou kolaudovány a uvedeny do provozu jako celek. Stávající doprava nebude dotčena.

zahájení stavby: 		říjen 2018

dokončení stavby: 	listopad 2018

#### základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Předčasné užívání ani zkušební provoz se neuvažuje.

#### orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou cca 950 000 Kč.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o doplnění chodníkových ploch podél ulice Hlavní. Návrh povede ke zvýšení komfortu a především bezpečnosti v dotčené oblasti.

Urbanistické řešení respektuje platné územní plány dotčených katastrálních území. Další architektonické a urbanistické řešení stavba tohoto charakteru nevyžaduje.

#### architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické a urbanistické řešení stavba tohoto charakteru nevyžaduje. Povrchy jsou v projektu uvažovány z betonové dlažby. Barevné provedení respektuje stávající chodníkové plochy.

### Celkové technické řešení

#### popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Projekt neobsahuje skupiny objektů, ani statické výpočty.

#### celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Stavba nemá nároky na energie (elektrickou ani tepelnou).

#### celková spotřeba vody

Předmětná nemá nároky na spotřebu vody.

#### celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Nakládání s odpady je upraveno zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisech, především vyhl.č.93/2016 Sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Z předmětné stavby jsou očekávány následující typy odpadů vč. jejich zatřídění dle vyhlášky 93/2016 Sb.

#### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba si nenárokuje kapacity komunikační sítě.

### Bezbariérové užívání stavby

Šířkové i výškové vedení splňuje podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. a v souladu s požadavky s 268/2009 Sb. resp. ČSN 73 61 10.

### Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby je předpokladem pro bezpečnost užívání stavby dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Návrh dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 10/2016 Sb. §. 43 –

- odstavce (2) – stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům

Návrh dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 10/2016 Sb. §. 53 –

- odstavce (1) – Stavby musí být navrženy, prováděny, užívány a případně odstraňovány tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou.

### Základní charakteristika objektů

#### popis současného stavu

V současném stavu jsou pěší vazby v dotčeném území zajištěny jednostranným chodníkem, v některých částech i oboustranným chodníkem. V některých částech obce se chodci bohužel pohybují po krajnici nebo na travnatých plochách podél komunikace. Pohyb chodců výše uvedeným způsobem vede k nebezpečným situacím.

#### popis navrženého řešení

Předmětem předkládané dokumentace je návrh chodníků v ulici Hlavní. Důvodem pro návrh komunikace pro pěší je zvýšení bezpečnosti především chodců, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

V projektu jsou uvažovány tři části nových chodníkových ploch.

První část je situována do blízkosti křižovatky ulice Hlavní a K Budeňáku. Navrhovaný chodník vytvoří nové nároží dotčené křižovatky. Začátek navrhované úpravy je uvažován v napojení na stávající chodníkové plochy. Ukončení je uvažováno v ulici K Budeňáku a bude realizováno sníženou obrubou, pro bezbariérového napojení do ulice K Budeňáku.

Základní šířka chodníku je uvažována 2,0 m. Lokálně může být šířka omezena v návaznosti na kořenové baly stromů, které se nacházejí při severní hraně navrhovaného chodníku. Osazení obruby oddělující plochy chodníku a zeleně nesmí mít za následek poškození kořenových struktur stávajících stromů.

Odvodnění navrhovaných ploch je řešeno příčným a podélným spádování do stávající komunikace. Základní příčný sklon je 2 %. Pro lepší odvod dešťových vod je podél nové obruby navržen betonový žlab s šířkou 0,2m, který pokračuje přes křižovatku Hlavní x K Budeňáku a je zaústěn do stávající silničního příkopu. Celková délka prvního úseku je 57 m.

Druhá část navrhovaných chodníků je situována mezi stávající autobusovou zastávku „Třebotov – pomník“ a stávajícím místem pro přecházení, při jižním okraji Hlavní ulice. Navrhovaný chodník je navržen jako jednopruhový se šířkou 1,0 m. Trasování tohoto chodníku respektuje na jižní straně katastrální hranice soukromých vlastníků a stávající vzrostlou zeleň. Součástí tohoto chodníku je i návrh chodníkových přejezdů pro obsluhu dotčených parcel.

Odvodnění bude řešeno příčným a podélný spádování do okolní zeleně, kde bude dešťová voda zasakována.

Při výstavbě tohoto úseku se počítá s pročištěním stávající silničního příkopu, který se nachází mezi silnicí II/101 a nově projektovaným chodníkem. Celková délka druhého úseku je 95,5m.

Třetí část nově navrhovaného chodníku je situována v blízkosti křižovatky Hlavní x K Třešňovce. Začátek úseku je ve zmiňované křižovatce a konec úpravy je v místě napojení na stávající chodník v blízkosti křižovatky Hlavní x U Rybníka.

Základní šířka chodníku je 2,0m. Lokálně je chodník zúžen na 1,3 m v místě kde míjí stávajícího oplocení na parcele č. 80 KN. Taktéž je chodník lokálně rozšířen dle směrového vedení stávajícího oplocení. V návrhu je počítáno s napojením dotčených nemovitostí chodníkovými přejezdy.

Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádováním do přilehlé komunikace.

Součástí návrhu je i úprava stávajícího odvodnění komunikace II/101, protože nově navržený chodník je situován do stopy stávajícího silničního příkopu. Nově je počítáno s jeho zatrubněním, napojením nově navrhované uliční vpusti v ulic K Třešňovce a dále zdvojené uliční vpusti, které bude situován při hraně nově navrhovaného chodníku. Navrhované zatrubnění bude zapojeno do stávajícího propustku, který je dále napojen do systému odvodnění obce.

Délka nově navrhovaného chodníku je 113,5 m.

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající konfiguraci terénu a napojení na stávající komunikační síť. Základní hodnotou nášlapu mezi komunikací a chodníkem je 12 cm (15 cm v případě chodníku č.1). V místech vjezdů na pozemky, místa pro přecházení a přechodu pro chodce bude nášlap snížen na hodnotu 2 cm resp. 5 cm. Na rozhraní chodníku a zeleně bude osazena obruba s nášlapem 6 cm. Tato obruba bude zároveň sloužit jako vodící linie pro nevidomé osoby. Dorovnání terénu mezi obrubou navrhovaného chodníku a stávajícím oplocením soukromých pozemků je uvažováno ve sklonu 1:2. Výškové řešení jednotlivých vjezdů na soukromé pozemky respektuje stávající výškové poměry. Kompletní výškové řešení je dobře patrné z přílohy D.1.1.2 Situace a D.1.1.4 Charakteristické příčné řezy.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba se ze své povahy nevyžaduje požárně bezpečností řešení.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Neuvažuje se.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Hygienické, administrativní a provozní potřeby zařízení staveniště budou řešeny v mobilních objektech kontejnerového typu, dočasně umístěných na staveništi.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba ze své povahy nepotřebuje ochranu proti pronikání radonu.

#### ochrana před bludnými proudy

Stavba ze své povahy nepotřebuje ochranu před bludnými proudy.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Navržené řešení je dostatečně robustní, aby odolalo vlivům technické seizmicity.

#### ochrana před hlukem

Navrhovaná stavba není nutné chránit před hlukovou zátěží.

#### protipovodňová opatření,

Uvažovaná stavba se nenachází v záplavovém území.

#### ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Předmětná stavba se nenachází na poddolovaném území.

## Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Navrhovaná stavba nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Není uvažováno.

## Dopravní řešení

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Popis dopravní řešení vč. návrhu bezbariérových opatření je uveden v kapitole B.2.6.b této zprávy.

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nově navrhované chodníkové plochy budou bezprostředně napojeny na stávající dopravní infrastrukturu, a to především na stávající chodníky, popř. autobusovou zastávku.

#### doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu není z povahy stavby uvažován.

#### pěší a cyklistické stezky

Předmětem dokumentace je návrh doplnění stávajících komunikací pro pěší. Popis navrhovaného řešení je uveden v kapitole B.2.6.b této technické zprávy.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### terénní úpravy

Po skrývce ornice, která bude odvezena na příslušnou skládku (bude stanovena dodavatelem stavby) se předpokládá bilance zemních prací jako vyrovnaná. Žádné další přesuny zemin se nepředpokládají.

#### použité vegetační prvky

Dorovnání okolního terénu bude ohumusováno a oseto travním semenem.

#### biotechnická, protierozní opatření

Z charakteru stavbou nejsou tato opatření uvažována.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí.

Během výstavby musí být vozidla vyjíždějící ze stavby, před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Blíže specifikované podmínky ochrany prostředí jsou uvedeny v kapitole 8.

Hluk a ovzduší

Záměr nebude zdrojem emisí. Vzhledem k charakteru stavby se ani neuvažují žádná opatření ke snížení emisí.

V chráněném venkovním prostoru staveb nebude docházet při realizaci stavby v době od 6 do 22 hodin k překračování hygienického limitu.

Voda

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke zvýšení nároků na spotřebu vody. Dešťové vody dopadající na povrch tělesa cyklostezky budou odváděny podélným a příčným spádováním do okolní zeleně. Současné odtokové poměry nemění.

Vlivy na podzemní a povrchové vody lze označit za nevýznamné.

#### vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vliv stavby na výše uvedené nebude žádný.

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) ani do ptačí oblasti (PO) podle § 45 a § 45e z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Lokality systému Natura 2000 se nenacházejí ani v okolí řešeného území.

#### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Posouzení záměru na životní prostředí není z povahy stavby vyžadováno.

#### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Povolení nebylo vydáno.

#### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V dokumentaci nejsou navrhována žádná nová pásma.

## Zásady organizace výstavby

### Technická zpráva

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba nevyžaduje dodávky jakýchkoli energií, el. energie během stavby bude zajištěna z dieselagregátů. Potřeba vody pro stavbu bude kryta dovozem cisternami. Na staveništi budou užívány chemické mobilní záchody s průběžným vyvážením kalů do nejbližší ČOV

#### odvodnění staveniště

Odvodněné staveniště bude využívat stávajících odvodňovacích prvků zpevněných ploch.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní síť přes křižovatku ulic Hlavní x K Budeňáku

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště bude situováno na pozemcích investora, zásah na jiné pozemky, než v majetku investora se nepředpokládají.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Vnitrostaveništní plochy budou plošně a prostorově omezeny na nezbytné technologické minimum. Mimostaveništní plochy nejsou navrženy. Na ploše stavby budou krátkodobě uloženy kusové a sypké materiály.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Staveniště nevyvolá potřebu návrhu obchozích tras. Staveniště nepředstavuje překážku v bezbariérových trasách

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Množství produkovaných odpadů bude stanoveno ve spolupráci s dodavatelem stavby. Způsob nakládání s odpady je uvedeno v kapitole B.2.3.d této zprávy.

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Po skrývce ornice, která bude odvezena na příslušnou skládku (bude stanovena dodavatelem stavby) se předpokládá bilance zemních prací jako vyrovnaná. Žádné další přesuny zemin se nepředpokládají.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě,

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;

používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; pro tento účel bude zejména po dobu provádění zemních prací užíván speciální automobil s nástavbou samosběrného zametače;

uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu.

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX).

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyvolává úpravy dotčených staveb pro bezbariérové užívání.

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stávající dopravní režim bude zachován, pouze bude lokálně zúžena dotčená komunikace II/101. Navrhované dopravní značení musí odpovídat TP 66.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Projekt dopravně inženýrských opatření bude zpracován těsně před zahájením prací.

#### zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude při výstavbě první a druhé části chodníku situováno v ulici K Budeňáku. Při realizaci třetí části bude staveniště situováno při jižní hraně ulice Hlavní v blízkosti křižovatky ulic Hlavní x K Třešňovce.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup stavebních prací se předpokládá následující:

    - zřízení zařízení staveniště

    - provedení odkopávek a prokopávek pro spodní stavbu

    - uložené potrubí D300 prodloužení kanalizační stoky

    - zřízení nové konstrukce chodníku

    - ohumusování a zatravnění