## EIR

POŽADAVKY OBJEDNATELE

NA ZPŮSOB TVORBY DOKUMENTACE A VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍHO MODELU

Tento dokument formuluje Požadavky objednatele na informace (EIR), tj. stanovuje obecné požadavky objednatele na úroveň zpracování zakázky pomocí metody BIM. Definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány v jednotlivých fázích projektu. Dále dokument slouží k sestavení Plánu realizace BIM (BEP).

#### SEZNAM ZKRATEK

| BIM |  | Building Information Modeling/Management – digitální informační (datový) model stavby |
| --- | --- | --- |
| EIR |  | Employer’s Information Requirements (Požadavky zadavatele na informace) – dokument, který definuje požadavky zadavatele na zhotovitele tak, aby data byla konzistentní, kvalitní a využitelná při plnění cílů |
| BEP |  | BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) – Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby |
| BpV |  | Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání |
| ČSN |  | Česká technická norma |
| CDE |  | Common Data Environment – Společné datové prostředí |
| DSP |  | Dokumentace pro stavební povolení |
| DpPS |  | Dokumentace pro provedení stavby |
| GP |  | Generální projektant |
| HIP |  | Hlavní inženýr projektu (dokumentace stavby), hlavní projektant |
| IFC |  | Industry Foundation Classes – univerzální datový formát |
| PD |  | Projektová dokumentace |
| PS |  | Provozní soubor |
| SO |  | Stavební objekt |
| S-JTSK |  | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém |
| SI |  | Mezinárodní soustava jednotek |
| SW |  | Software |
| VV |  | Výkaz výměr |

#### ÚČEL DOKUMENTU

Na základě EIR Zhotovitel sestaví „Plán realizace BIM (BEP)“. Dokument BEP je přílohou smlouvy o dílo.

### CÍLE VYUŽITÍ METODY BIM

Základním cílem použití metody BIM je tvorba informačního modelu.  Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména:

- tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu,

- zajištění vzájemného souladu mezi jednotlivými částmi PD (půdorysy, řezy, pohledy, tabulky...), resp. vyloučení rizika nekoordinovanosti dokumentace,

- tvorba výkazu výměr přímo z modelu,

- možnost průběžného získávání přehledných výkazů všech částí modelu,

- prostorová koordinace - detekce kolizí, snadná kontrola a ověření prostorových kolizí stavebních prvků a instalačních rozvodů

- prostorový, funkční a věcný soulad mezi jednotlivými profesemi (stavební, TZB, statika, …), snížení počtu kolizí a nákladů na z nich plynoucí vícepráce,

- optimalizace návrhu s ohledem na požadavky Objednatele, vyšší kvalita návrhu,

- tvorba strukturovaných dat pro správu a údržbu.

BEP může zahrnovat i další cíle využití BIM ostatních účastníků, současně však musí respektovat výše uvedené cíle Objednatele.

Využití metody BIM zjednoduší:

- spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran,

- včasné rozhodování nad aktuálními daty,

- kontrolu nákladů stavby v průběhu projektových fází,

- předání dat pro správu a údržbu majetku.

Standard bude určen na základě BIM Execution Plan (BEP) obsahující m.j.:

- informace o projektu a jeho cíli

- seznam členů projekčního týmu, jejich úkoly a zodpovědnosti a kontakty

- seznam použitých softwarových BIM nástrojů pro etapy projektu se závazným definováním jejich verzí

- způsob výměny dat v projekčním týmu vč. subdodavatelů

- postup pro tvorbu BIM modelu a způsob jeho údržby se zohledněním budoucího využití modelu pro FM; dodávkou zhotovitele není samotný model z hlediska facility managementu, podrobnosti přípravy budou definovány v BEP

- definice úrovní detailů pro profese a jednotlivé stupně projektové dokumentace

- definici tvorby názvosloví jednotlivých prvků z hlediska profesí i souborů *.dwg / *.rwt / *.ifc / * .nwd apod.

- Způsob vyhledávání kolizí a způsob jejich odstraňování

### PŘEDÁVÁNÍ DAT A VÝSTUPY PROJEKTU

- Předávání dílčích výstupů v jednotlivých fázích projektu slouží k:

o ověření vývoje projektu, jeho úplnosti v dané fázi a úplnosti zahrnutých informací

o zajištění spolupráce mezi projekčními týmy

o poskytnutí informací v odpovídajícím rozsahu pro rozhodování o dalším vývoji projektu

- Způsob modelování bude popsaný v BEP

### ČLENĚNÍ DAT A PRACOVNÍ POSTUPY

Tento EIR předpokládá spolupráci mezi Zhotovitelem a BIM specialistou při volbě členění projektu a informačních modelů. Odsouhlasený přístup bude zdokumentovaný v BEP.

Základní doporučení pro členění modelů jsou následující:

- Každý model bude obsahovat pouze jednu stavbu/budovu/stavební objekt

- Každý model bude zahrnovat výhradně obsah vytvořený zpracovatelem modelu

- Každý model bude obsahovat informace pouze jedné profesní specializace, vyjma např.

architektonicko - stavební a konstrukční části, které budou mít sdílený model

Z modelů budou před odevzdáním odstraněny pracovní pohledy (vyjma kontrolních), nevyužité definice knihovních prvků a připojené reference s cílem minimalizovat velikost souboru a maximálně zpřehlednit vnitřní strukturu modelu.

Informační modely budou využity pro účely automatizovaného vytváření 2D výstupů a dalších částí projektové dokumentace. Výkresy detailů mohou být vytvářeny mimo informační modely s využitím odlišného softwarového řešení, musí být ale jednoznačně přiřazeny k označení detailu v modelu samotném. Další výkresy, jako např. schémata, mohou být vytvářena mimo informační modely a do výkresu vkládána být nemusí.

ZABEZPEČENÍ DAT

- K předávání veškerých projektových dat a informací bude používáno výhradně Společné datové prostředí (CDE), např. BIM360, Trimble Connect apod. Je požadováno, aby prostředí CDE umožňovalo bezplatné prohlížení modelu v nativním formátu nebo ve formátu IFC.

- S veškerými projektovými daty a informacemi je třeba nakládat jako s důvěrnými informacemi. Na veškeré projektové informace a všechny účastníky se vztahuje mlčenlivost, pokud není Objednatelem výslovně odsouhlaseno jinak. Všichni účastníci jsou povinni zajistit odpovídající opatření. BEP bude uvádět popis těchto opatření.

### KOORDINACE A KONTROLA KOLIZÍ

Postupy koordinace a kontroly kolizí navrhne zpracovatel projektové dokumentace v rámci BEP.

- Postupy koordinace budou zahrnovat možnosti otevření diskuse, efektivní komunikace a řešení otázek vznikajících v průběhu projekčních prací.

- Kontrolu kolizí se rozumí automatizované odhalení a řešení, resp. odstranění tzv. tvrdých kolizí, měkkých kolizí (kde to je možné a účelné) a duplicitních informací.

### SOFTWARE

Veškeré softwarové produkty a služby a doplňky využívané v rámci projektu budou využívány v souladu s licenční smlouvou.

- Konkrétní softwarové nástroje, jejich verze a nativní formáty, které budou využívány v rámci projektu, budou specifikovány v BEP.

- V rámci BEP budou specifikovány výměnné formáty pro zajištění bezproblémové komunikace.

- Dodatečné změny využívaných softwarových řešení, verzí software, instalované aktualizace a doplňky musí být odsouhlaseny objednatelem s ohledem na dopady na spolupráci v rámci týmu.

- Zhotovitel zajistí alespoň základní licenci CDE pro potřeby Objednatele v rozsahu 4 uživatelů (min. v režimu čtení a vkládání komentářů)

### SDÍLENÍ DAT A VÝMĚNNÉ FORMÁTY

Sdílení dat

- Veškeré sdílení projektových dat a informací bude realizováno výhradně využitím Společného datového úložiště (CDE).

- Veškerá projektová data budou předávána v univerzálních a všeobecně rozšířených a dostupných formátech určených v BEP

### SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

- Veškeré 3D modely a 2D výkresy budou zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK a výškopisném systému Bpv nebo bude stanoven systém vkládacích bodů, podle kterého bude možné do S-JTSK sestavit a exportovat

- Lokální souřadnicový systém stavby bude určen generálním projektantem s ohledem na uspořádání stavby a bude popsaný v BEP.

- Veškeré 3D modely a 2D výkresy budou respektovat lokální souřadnicový systém stavby.

- Způsob sdílení informací vztahujících se k souřadnicovému systému v rámci projekčního týmu bude popsán v BEP.

### ŠKOLENÍ

- Zhotovitel projektu provede základní školení pro Objednatele. Jedná se o základní proškolení, jak efektivně a jednoduše používat zvolené CDE, jak pracovat se zobrazením 3d modelů a dokumentací.

### POŽADAVEK NA OBSAH A DETAIL BIM

v jednotlivých stupních PD (jednotlivé fáze projekční přípravy):

| Stupeň | Projekční fáze/Popis obsahu a detailu |
| --- | --- |
| LOD 100-200 | Dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR): Koncepční model bude obsahovat základní výměry ploch a objemů, orientaci ke světovým stranám s osazením do terénu. |
| LOD 200-300 | Dokumentace pro Stavební povolní (DSP): Model bude obsahovat obecný návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, jejich přibližný tvar, velikost, umístění, orientaci atd. Základní trasy TZB budou zkoordinovány. |
| LOD 200-300 | Dokumentace pro Společné povolení (DUSP): Model bude obsahovat obecný návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, jejich přibližný tvar, velikost, umístění, orientaci atd. Základní trasy TZB budou zkoordinovány. |
| LOD 300-350 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS): Model bude obsahovat konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, předem určené prvky obsahují technická data. Vymodelované prvky již mají přesné rozměry a jednotlivé profese jsou zkoordinovány. Model může sloužit pro zpracování položkového rozpočtu stavby. |

Finální model bude předán objednateli zkoordinovaný, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

Koordinační výkresová dokumentace bude graficky (barevně) shodná ve všech koordinačních výkresech 2D i 3D.

Materiálové informace jednotlivých prvků musí být navzájem konformní.

Výstupy, budou mimo výše uvedeného, odpovídat příloze vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.