Technické parametry a požadavky pro stavbu „Bezbariérová Zengrovka“

Upřesnění projektové dokumentace pro veřejnou zakázku

SO 01 Výtahová šachta, výtah

PARAMETRY VÝTAHU:

Osobní výtah

5 stanic, průchozí výtah.

Jmenovitá rychlost: 1 m/s-1

Typ řízení: obousměrné sběrné

Ovládání: čtečka čipů v kabině + tlačítková kombinace

Pohon: el. trakční s frekvenčním pohonem, pohon umístěný v šachtě

Nosnost: 630kg (8 osob)

Zdvih: 12,25m

Napájení 1x 230V (500W)

Výbava kabiny:

- Podlaha: protiskluzová, černá

- Strop: nerez prosvětlený

- Okopové lišty: ALU

- Madlo: na boku, nerez

- Zrcadlo: na boku ½ stěny

- Ovládací panel: nerez, podsvícená tlačítka, polohová směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení

- Invalidní výbava: hlásič pater, gong, indukční smyčka, hmatné body, invalidní sedátko sklopné

SO 03 Šikmá schodišťová plošina

Plošina pro přepravu invalidního (i samohybného) vozíku.

Délka dráhy: cca 6,2 m (15 schodů)

Zábradlí: trubková dráha plnící funkci zábradlí.

Rozměr desky: 1000x800 mm

Rychlost jízdy: 0,06 m/s – 0,1 m/s

Příkon: 0,6 kW

Nosnost: 250kg

Přívodní kabel: 1x230V/50Hz, CYLY 3Cx1,5, proudový chránič 30A s jističem 10A.

SO 04 Bezbariérová a terénní úprava chodníku přístupové cesty

Branka vstupu do areálu školy a vstupní dveře do prostoru schodiště budou opatřeny systémem elektronického vrátného včetně kamerového systému s kontrolním místem na vrátnici školy.

Systém bude kompatibilní s čipovým systémem přístupu do školy (Z-Ware) s možností přidělení práv pro přístup i dálkovým odemčením.

Obecné požadavky na provádění stavebních prací

Veškeré činnosti je nutné provádět technologickými postupy, stroji a nástroji šetrnými k okolním konstrukcí. Nežádoucí je především nadměrné zatěžování vibracemi. V nabídce je třeba zohlednit změny v požadavcích na výtahovou šachtu tak, aby splňovala požadované a minimální předepsané parametry v době realizace, např. minimální tloušťka zasklení výtahové šachty dle platných norem. (V rozpočtu stavby bylo počítáno s normami platnými v roce 2017, uchazeč zohlední požadované parametry dle norem platných v době zpracování a realizace zakázky).