ZADÁNÍ

Předprostor zimního stadionu

Kancelář architekta města / 23. 6. 2025

Smysl a účel projektu

Veřejný prostor před zimním stadionem plní v současnosti několik funkcí – je rozptylovou plochou pro diváky a fanoušky hokeje, slouží k parkování pro různé skupiny obyvatel i návštěvníků města, je využíván jako polygon pro zkoušky řidičů a současně těsně přiléhá k hojně využívanému parku. V roce 2024 byl rozšířen o nový skatepark a nyní zde probíhá stavba druhé ledové plochy na východní straně stávajícího stadionu.  V budoucnu se tento veřejný prostor stane důležitou spojnicí mezi stávajícím Pražským sídlištěm, novou obytnou čtvrtí Dvorce a Náchodským sídlištěm. Dlouhodobou urbanistickou vizí je doplnit tento prostor i o nový městský bytový dům na rozhraní parku a podpořit tak charakter a význam této lokality.

Město Tábor chce kultivovat předprostor zimního stadionu s cílem maximálně navýšit kapacitu parkování, při současném zajištění vhodného mikroklimatu a přívětivého veřejného prostranství pro všechny jeho uživatele.

Dopravní řešení

Stávající stav

Řešené území je tvořeno asfaltovou parkovací plochou, zatravněnou plochou zeleně a asfaltovou rozptylovou plochou před vstupy do zimního stadionu. Na stávajícím parkovišti je vymezena plocha pro polygon na zkoušky řidičů motocyklů – bude vymístěna do jiné lokality ve městě a není nutno s ní v návrhu uvažovat.

Požadavky k řešení

Bude navrženo nové dopravní řešení parkoviště s ohledem na předpokládané kapacity uvedené v podkladech a zásady modrozelené infrastruktury (viz. níže). Cílem je maximalizovat kapacitu parkoviště, při respektování všech ostatních požadavků na veřejný prostor. Bude navrženo technické řešení pro sledování naplněnosti kapacity parkoviště (např. smyčky umístěné na příjezdových a odjezdových komunikacích).

V současné době je projednáván záměr umístění 12 nabíjecích míst pro elektromobily, nutno koordinovat s návrhem nového řešení parkoviště.

Vymezení parcely pro městský dům u parku

V řešeném území je záměr realizace městského bytového domu u parku na vymezené parcele (podléhá změně územního plánu, výhled realizace 2035). Do doby realizace bude parcela vymezena jako rezerva a plocha bude dočasně upravena pro povrchové parkování.

Dům u parku je uvažován se společnou parkovací podnoží v 1PP a 4 samostatnými sekcemi bytového domu v nadzemní části domu, každá o rozměrech 25 x 10m. Parcela domu u parku je vymezena půdorysnou stopou podzemního podlaží o výměře 18 x 130m. Stran parkování pro budoucí bytový dům u parku je uvažováno pouze s parkováním v 1PP, čemuž bude přizpůsobena kapacita bytového domu (menší počet parkovacích stání než bytů).

Obsluha zimního stadionu a II. ledové plochy

Předmětem návrhu bude nové umístění vjezdu do areálu technického zázemí zimního stadionu. Nutno počítat s průjezdem rozměrných dopravních vozidel (autojeřáb 150t, nákladní vozidlo, BUS) a navrhnout komunikaci, křivky průjezdu a poloměry otáčení v těchto parametrech. Současně je v blízkosti jihovýchodního rohu budovy zimního stadionu nástupní plocha pro IZS, která musí zůstat zachována.

Pro příchod a odchod diváků zimního stadionu je nutno na jižní straně budovy navrhnout veřejné prostranství, které obsáhne dostatečnou rozptylovou plochu. Kapacita zimního stadionu je 3922 míst k sezení + 1000 míst ke stání.

MZI - nakládání s dešťovými vodami, zeleň

Cílový způsob nakládání s dešťovými vodami v území navrhuje studie MZI pro Pražské sídliště (viz. podklady). Stávající plocha veřejného prostoru a parkoviště má být nahrazena zpevněným propustným povrchem a doplněna zelenými pásy se stromy.

V projektu budou prověřeny možnosti vsakování dešťových vod současně s kombinací předčištění a odvádění vod do budoucí retenční nádrže Dvorce. Vsakování dešťových vod musí být navrženo tak, aby v zelených pásech bylo možné navrhnout výsadby stromů a současně nedocházelo k podmáčení kořenového systému stromů.

Technická infrastruktura

- zatrubněná vodoteč z doby výstavby sídliště – majetkově řeší OSMM, zasahuje do JZ cípu řešeného území, náhrada trubního vedení může být řešena až v souvislosti s výstavbou Domu u parku (zakládání podzemního podlaží)

- dešťová kanalizace II. ledové plochy - v realizaci

- splašková kanalizace – technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s VST / ČEVAK

- vodovod - technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s VST / ČEVAK

- teplovod - technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s BYTES / C-ENERGY

- plynovod - technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s EG.D

- vedení NN, VN – ověřit existenci sítí v řešeném území u EG.D

- sítě EK – technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s CETIN

- veřejné osvětlení – technický stav a případné výměny sítí nutno projednat s TST

Podklady zadávací dokumentace:

- vymezení řešeného území a vymezení parcely pro městský dům u parku

- stávající a předpokládané kapacity parkoviště

- polohopis DTMM, průběh sítí

Podklady, které budou předány vybranému zpracovateli PD:

- vymezení řešeného území a vymezení parcely pro městský dům u parku (podzemní parkovací podnož) - formát *.dwg

- stávající a předpokládané kapacity parkoviště

- Podklad polohopis DTMM, DKM, průběh sítí - formát *.dwg

- Zaměření a kamerový průzkum zatrubněné vodoteče

- II. ledová plocha – projekt k provádění stavby (Design and Build)

- Studie MZI pro Pražské sídliště (JV projekt VH)

- Územní studie Dvorce (NormA architekti)

- Předběžný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a Orientační posouzení kontaminace místních zemin (K+K Průzkum)

- Dokumentace zdolávání požáru pro budovu zimního stadionu