Kamerový systém

Předmětem veřejné zakázky je nákup kamerového systému pro navádění robota.

Minimální technické požadavky:

- Technologie 3D triangulace pomocí strukturovaného osvětlení.

- Rychlé naučení nového produktu a kalibrace uskutečněná běžným uživatelem (nejedná se o programátora). Nastavení hledání musí být otázkou velmi krátké chvíle i pro běžného uživatele.

- Import CAD modelu výrobku a CAD modelu gripperu robota do SW.

- Podpora více odebíracích pozic pro jeden vybraný díl.

- Podpora více výpočetních iterací v rámci jednoho zaměřovacího cyklu.

- Řešení použitelné na jakémkoliv robotu, komunikace po TCP/IP a podpora všech možných reprezentací souřadnic.

- Předcházení kolizí s okrajem bedny.

- Lokalizace pomocí algoritmu hledající naučený tvar a nebo hledající kontury objektu. Tento výběr předurčuje použití systému pro hledání všech možných typů produktů, od komplexních 3D tvarů po vylisované plechové díly.

- Uživatel může vložit dodatečný detekční algoritmus (pro osově symetrické podobné, ale nestejné díly) pomocí Plug-In konceptu.

- Vysoká přesnost měření, v závislosti na zvoleném zorném poli.

- Velmi jednoduchá integrace se softwarem třetích stran použitým pro automatizovené plánování pohybu robota.

- Výpočet a lokalizace je prováděna na řídicím systému mimo robota, který je dedikovaný pouze pro obrazové a lokalizační výpočetní operace (tudíž lze očekávat nejvyšší možnou rychlost zpracování).

- Ovládací a parametrizační SW  je součástí systému, bez nutnosti pořizování dodatečné licence.