Svařovací zařízení MIG/MAG CMT

Předmětem veřejné zakázky je nákup svařovacího zařízení MIG/MAG CMT (Cold Metal Transfer) pro robotizované pracoviště.

Minimální technické požadavky:

Svařovací zdroj:

- Agregát pro automatické svařovaní technologií MIG/MAG

- S nízkým rozstřikem

- S nízkým teplotním ovlivněním svarového okolí

- S možností svařovací agregát řídit nadřazeným řídicím systémem

- Možnost svařování metodou MIG/MAG střídavým proudem (změna polarity svařovacího oblouku během svařování)

Svařovací hořák:

1. Svařovací hořák musí být vybaven z důvodu přesného řízení stability svařovacího procesu mechanickým podáváním drátu integrovaným přímo ve svařovacím hořáku. Toto podávání bude možno elektronicky řídit ze svařovacího zdroje tak, že podávání drátu bude cyklicky řízeně vytahovat a zatahovat svařovací drát s proměnou frekvencí v rozsahu 0 Hz až 90 Hz dle aktuálního požadavku svařovacího procesu. Pro další zdokonalení svařovacího procesu a přesné určení odtavného výkonu musí svařovací agregát umožňovat cyklickou změnu polarity během zkratu fáze.

2. Z důvodu mechanického cyklování posuvu svařovacího drátu ve svařovacím hořáku je nutno tento posuv eliminovat kompenzační jednotkou integrovanou v hadicovém vedení svařovacího drátu.

3. Svařovací agregát musí umožňovat ovládání z nadřazeného řídicího systému přes standartní komunikaci PROFIBUS DP. Přes tuto komunikaci bude možno ovládat zapínání a vypínaní svařovacího procesu a v předvolených svařovacích podmínkách.

4. Svařovací agregát musí umožňovat pomocí dálkového regulátoru evidenci svařovacích parametrů každého svaru.

5. Maximální trvalý svařovací proud s mechanickým cyklováním drátu musí být minimálně 250 A, s regulací v rozsahu od 50 A do maxima.

6. Maximální svařovací proud musí být minimálně 300 A.

7. Technologicky musí hořák umožňovat kolmé navařování drátu vůči navařovanému svaru.

8. Svařovací agregát bude připraven na připojení standardního kontejneru se svařovacím drátem o hmotnosti 200 kg.

9. Svařovací agregát bude připraven pro svařování se svařovacím drátem o průměru drátu 1 mm.

10. Délka hadicového vedení svařovacího drátu, musí být minimálně 8 m.