3D laserové snímací zařízení

Předmětem veřejné zakázky je nákup přenosného 3D laserového snímacího zařízení.

Technické požadavky

- Nové a nepoužité zařízení

- Laserový stacionární fázový 3D skener

- Minimální dosah 1,0 m – 110 m

- Rychlost snímání 3D bodů minimálně 750 000 bodů/sek.

- Bezpečnost a třída laseru – bez použití ochranných brýlí očím bezpečný

- Ovládání systému na dálku bez použití kabelů, možnost zadávání parametrů skenování, prohlížení nasnímaných dat, zapínání a vypínání skeneru přes PC nebo chytrý telefon

- Zařízení musí obsahovat:

  - GPS polohovací systém

  - Kompenzátor náklonu systému

  - Výškoměr

  - Digitální kompas

- Zařízení musí snímat barevná data v rozlišení min 150 MPix plněautomatická sférická fotografie a plněautomatický způsob aplikace na mračno bodů s funkcí HDR

- Váha max 6 kg, ,maximální rozměr skeneru 300 x 200 x 150mm

- Výdrž interní baterie zařízení min 4 hod bez nabití

- Záruka na skener min. 26 měsíců včetně každoroční kalibrace a servisu (vyčištění) v akreditované laboratoři zdarma

- Obsahem dodávky je i:

  - Druhá náhradní interní baterie s možností externího rychlonabíjení

  - Lehký karbonový stativ s pracovní výškou 0,5 - 1,8 m

  - Certifikovaný hliníkový teleskopický, či výsuvný stativ s možností upnutí skeneru v normální poloze a obrácené poloze (hlavou dolů) o pracovní výšce 1 m – 4,5 m

  - Nabíjecí adaptéry pro síť 230 V

- Obsahem dodávky je i program na základní zpracování 3D dat obsahující:

  - čtení nativních dat skeneru

  - automatická registrace 3D dat

  - tvorba souřadného systému

  - měření ve 2D a 3D

  - funkce obarvování dat

  - funkce barevné korekce

  - čištění 3D dat

  - speciální nadstavbový modul na automatické čistění šumových dat s obsahem např. Edge filtr, uniform filtr

  - export do univerzálních formátů

  - licence musí být lehce a okamžitě přenosná z PC na PC bez připojení na internet

  - zaškolení provedené dodavatelem zdarma

  - údržba na SW 24 měsíců

Obecná specifikace a podmínky:

- Dodavatel musí poskytovat výrobcem certifikovaná školení a služby.

- Školení na HW a SW provádí školitel, který vlastní certifikát ke školení od výrobce zařízení a je součástí dodávky.

- Dodavatel musí mít prodejní, či servisní středisko v ČR.

- Dodavatel musí být schopen poskytnout 8h telefonickou hot-line podporu v pracovní dny.

- Během trvání záruční doby musí být dodavatel schopen v případě opravy či kalibrace, která bude delší než patnáct pracovních dnů, zapůjčit náhradní systém na dobu opravy či kalibrace.