Jádro vývojového centra

Součástí jádra vývojového centra jsou:

- Software pro bodové svařování

- Posuvná vrata

- Ochranný plot a dveře

- Systémová skříň

- Kabelové žlaby

- Rozvodná skříň

- Halová instalační deska (HIP)

- Robot

- Robotová instalační deska (RIP)

- Chapadlo

- Svařovací zařízení

- Svařovací kleště

- Fréza elektrod sklopná

- FUST – Flexibilní upínací technika

- Geometrický přípravek

- Výměna nářadí, odkládací stanice

Účastníkem nabízené plnění v této části musí tvořit jeden funkční celek.

Požadavky na dodavatele:

- Zkušenosti s výrobou zařízení pro svařovny automobilového průmyslu.

Software pro bodové svařování

Předmětem veřejné zakázky je nákup sotwaru pro nastavení, management a dokumentaci procesu odporového svařování.

Minimální technické požadavky:

- Možnost instalace na platformu OS Windows 7 a vyšší

- Instalace na běžné PC

- Kompaktibilita se zdrojem proudu pro odporové svařování

- Možnost správy a ovládání více svařovacích zdrojů najednou po síti

- Možnost vytváření uživatelských účtů s různými právy

- Možnost plného manuálního nastavení křivky svařovacího procesu

- Automatická detekce rozstřiku materiálu v průběhu procesu

- Automatická adaptivní regulace parametrů při procesu

- Zpětná grafická analýza vybrané svařovací křivky

- Souhrnná grafická analýza skupiny svařovacích křivek

- Grafická analýza stability vybraného parametru svařovacího bodu

- Interní provozní deník

- Přehled provozních dat

- Obsluha, nastavení a management minimálně čtyř svařovacích kleští

- Automatické monitorování životnosti svařovacích čepiček jednotlivých kleští

- Převodní tabulka pro vyvolání příslušných svařovacích parametrů na základě čísla svaru a typu výrobku

- Zobrazování chybových hlášení při svařování a dalších činnostech

- Možnost provádět update firmware zařízení

- Import/export parametrů, který bude možný otevřít soubor v kancelářských programech jako je např. MS OFFICE

- Možnost automatického zálohování všech dat na vzdálené úložiště

- Jednoduchá archivace a obnovení všech dat a nastavení svařovacích zdrojů

Posuvná vrata

Předmětem veřejné zakázky je nákup posuvných vrat s pneumatickým pohonem pro robotické pracoviště.

Minimální technické požadavky:

- Nové a nepoužité zařízení

- Integrované do oplocení buňky

- Pohyb vrat zapezpečen pneumatickým válcem s lineární délkou 2,2m

- Doba otevření/zavření 6s.

- Nosné sloupy ocelové, šroubové spoje zajištěné proti samovolnému uvolnění

- Konstrukce vrat z hliníkových profilů

- Vrata musí sloužit jako oddělující ochranný prvek proti vstupu personálu do automatizované buňky

- Vrata musí být možné upevnenit k podlaze, tak aby byly stabilní

- Profily vrat nesmí být spojeny plastovými díly

- Materiály plotu musí být odolné proti ostřikům kovu vznikajících při svařování

- Plot musí chránit okolí proti ostířkům vznikajících při svařování uvnitř automatizované buňky

- Výplně vrat musí být z bezbarvého průhledného čirého makrolonu o tloušťce min. 4mm

- Monitorování pozice vrat indukčními a bezpečnostními snímači

- Délka vrat 2,5m, výška 1,8m

- Ventilový ostrov se 3 ventily, 1ks DI karta

- Komunikační modul ProfiNET

Ochranný plot a dveře

Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálu pro stavbu oplocení robotické buňky.

Minimální technické požadavky:

- Nové a nepoužité komponenty

- Lehké profily konstrukce plotu

- Musí se jednat o spojení skrze tvar profilu

- Ochranný plot musí sloužit jako oddělující ochranný prvek proti vstupu personálu do automatizované buňky

- Plot musí být možné upevnenit k podlaze, tak aby byl stabilní

- Profily plotu nesmí být spojeny plastovými díly

- Materiály plotu musí být odolné proti ostřikům kovu vznikajících při svařování

- Plot musí chránit okolí proti ostířkům vznikajících při svařování uvnitř automatizované buňky

- Musí být zaručena dobrá rozebiratelnost a smontovatelnost

- Výplně plotu musí být z makrolonu o tloušťce min. 4mm

- Výplně plotu musí splňovat ochranu okolí proti škodlivému záření z obloukového svařování

- Plot a dveře musí být vysoký min. 2200mm

- Dveře musí být dvoukřídlé o šířce 2000mm (2x 1000mm)

- Délka plotu bez dveří 17,5m

- Vč. spojovacího materiálu

- Vnitřní strana plotu vybavena červenou průsvitnou fólií chránící zrak proti záření obloukového svařování odpovídající normě ČSN EN ISO 25980

Systémová skříň

Předmětem veřejné zakázky je nákup systémové skříně.

Jedná se o samostatně stojící systémovou skříň z ocelového plechu, RAL7035, se stabilním rámem, dvěma integrovanými montážními rovinami, šroubovanou zadní stěnou a uzamykatelnými dveřmi. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi daného výrobce, tím i úplná integrace do jeho produktové řady. Šířka skříně je poplatná množství přístrojů potřebných k řízení výrobního procesu a pohybuje se v rozmezí od 600 do 1800 mm. Výška skříně je ve většině případů 2000 mm. Díky profilovaným bočnicím je montáž časově úsporná. Skříň obsahuje úložný box na dokumentaci a výklopný stolek pro PG.

Tato skříň je vybavená řídícím systémem (ŘS) a dalšími potřebnými přístroji. ŘS se nejčastěji  označuje zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). Je to uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů nebo strojů v reálném čase. Je potřebný bezpečnostní typ což znamená, že PLC umí pracovat s bezpečnostními komponenty a lze do něj psát bezpečnostní algoritmy pro bezpečnost osob.

Další zařízení slouží pro komunikaci s ostatními dislokovanými stroji vybavenými distribuovanou přístrojovou technikou. Zařízení mezi sebou komunikují pomocí  PROFINETu. Jedná se o otevřený standard pro Průmyslový Ethernet. Real-time Ethernet. Ethernet byl sám o sobě navržen jako komunikační standard pro datovou výměnu na úrovni kancelářských aplikací. Požadavky na průmyslovou komunikaci jsou ale daleko vyšší, např. schopnost práce v reálném čase, integrace distribuované přístrojové techniky, rychlé instalační metody atd. Právě těmto požadavkům vyhovuje nový na výrobci nezávislý komunikační standard PROFINET definovaný mezinárodní organizací PROFIBUS International. PROFINET využívá osvědčené standardy IT jako např. TCP/IP a zároveň nabízí i možnost komunikace v reálném čase pro specifické úlohy, např. aplikace s řízením pohybu.

Komponenty:

- Pasivní síťové komponenty

- Průmyslové přepínače (switches)

- PLC s integrovaným rozhraním

- Moduly rozhraní pro produkty daného ŘS

- Rozhraní pro PG/PC/Software

- Inženýrské nástroje

- Distribuované periferie

- Senzorika, měření a vyhodnocování

- Propojení různých sítí (gateways)

- Průmyslová komunikace

- Moduly pro zabezpečení komunikace

Dále je skříň vybavena jistícimi prvky pro napájení výše uvedených komponent. Koncentrace těchto prvků do jednoho místa zajišťuje jednotnost napájení a možnost zajištění bezpečného vypínání dle požadavků  celého výrobního celku. Napěťová úroveň je 24 VDC.  Skříň obsahuje osvětlení a zásuvku pro PG.  Vyhotovení skříně musí odpovídat veškerým platným zákonům a normám ČR s ohledem na standardy zákzazníka.

Kabelové žlaby

Předmětem veřejné zakázky je nákup kabelových žlabů pro uložení a ochranu vedení médií.

Minimální technické požadavky:

- Ocelové žlaby s přepážkami pro oddělení trubek a vodičů

- Robustní konstrukce umožňující pochůzku

- Provedení chráníci kabely a trubky proti ostřikům vzniklých při svařování

- Povrchy ošetřeny proti korozi žárovým zinkováním

- Tloušťka plechu min. 2mm

- Výška kanálu 100mm na podstavci 100mm

- Celková výška kabelového žlabu nesmí překročit 230 mm

- Demontovatelné poklopy s upevňovacími elementy zabraňující smeknutí v zavřeném stavu

- Horní (nášlapná) část poklopu opatřena slzičkovým plechem

- Provedení ze dvou nezávislých žlabů šířky 300mm a 200mm, ve žlabu 300 mm budou umístěny 3ks přepážek

- Délka 20m

Rozvodná skříň

Předmětem veřejné zakázky je nákup rozvodné skříně.

Jedná se o samostatně stojící systémovou skříň z ocelového plechu, RAL7035, se stabilním rámem, dvěma integrovanými montážními rovinami, šroubovanou zadní stěnou a uzamykatelnými dveřmi. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi daného výrobce, tím i úplná integrace do jeho produktové řady. Šířky skříně je poplatná množství přístrojů potřebných k řízení výrobního procesu a pohybuje se v rozmezí od 600 do 1800 mm. Výška skříně je ve většině případů 2000 mm. Díky profilovaným bočnicím je montáž časově úsporná.

Skříň je vybavena přístroji a zařízeními pro silové napájení zařízení, které toto vyžadují včetně silového napájení zařízení pro svařování. Rozvaděč je napájen ze zdroje 400 VAC buď ze sítě TN-C nebo TN-S. V prvním případě se v rozvaděči rozdělí vodič PEN na samostaný ochranný systém PE a na  střední vodič N. Vývody jsou vybaveny pojistkami nebo jističi. Mimo 400 VAC jsou z rozvaděče napájena zařízení na napětí 230 VAC a dále je skříň vybavena zdroji pro napěťovou soustavu 24 VDC, která slouží pro napájení řídícího systému a prostředků, které jsou zkonstruované na toto napětí. Vyhotovení skříně musí odpovídat veškerým platným zákonům a normám ČR s ohledem na standardy zákazníka.

Halová instalační deska (HIP)

Předmětem veřejné zakázky je nákup Halové instalační desky - zařízení sloužící pro úpravu vzduchu a vody pro robotickou buňku.

Zahrnuje jednotku úpravy stlačeného vzduchu pro vysokotlaký obvod (10 bar) s impulsním měřením spotřeby a kontrolou tlaku, jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu pro nízkotlaký obvod (6 bar) s impulsním měřením spotřeby a kontrolou tlaku, obvod pro chladící vodu s odvzdušňovacími ventily (viz. schematické znázornění níže) a ventilový ostrov se vstupní kartou, ventily a optickou komunikací Profinet.

Minimální technické požadavky:

- Velikost jednotek pro úpravu vzduchu 1“

- Velikost obvodu pro chladící vodu 1“

- Ventilový ostrov:

  - 1x DI karta (16 digitálních vstupů), 24VDC, PNP, M12

  - komunikační modul Profinet optický (konektory PUSH-PULL SCRJ)

  - 1 x 5/2 monostabilní ventil (spínací ventil)

  - 1 x 5/2 bistabilní ventil stlačený vzduch

  - 1 x 5/2 bistabilní ventil chladící voda

  - 1x tlakový snímač pilotního vzduchu

- Rozměry rámu z hliníkových profilů, na kterém budou tyto moduly umístěny, 2200 mm (výška) x 1120 mm (šířka)

- Pro zachování bezpečnosti je potřeba použít spínací 5/2 monostabilní ventil na ventilovém ostrově (vždy na první pozici) pro spínání pilotního vzduchu, který umožní ovládání ostatních ventilů na ventilovém ostrově až po jeho vlastním sepnutí (přepouští napájecí vzduch do ovládacího kanálku)

- Nepřipojené konektory musí být zaslepeny

Pneumatický plán + plán chladícího obvodu vody

Robot

Předmětem veřejné zakázky je nákup průmyslového robota pro manipulování s dílem, bodové odporové a CMT svařování.

Minimální technické požadavky:

- Průmyslový robot

- Vhodný pro nasazení ve svařovnách automobilek

- 6 Os otáčení

- Rozsah otáčení 1. osy +/- 185°

- Dosah robotu po osu č.5 více než 2.600mm

- Opakovatelná přesnost +/- 0,06mm

- Payload 210kg (total distributed load 260 kg)

- Kalibrace pomocí externí sondy která se připevní na jednotlivé osy robota

- Ovládací panel menu v českém jazyce

- Ovládací panel odnímatelný v automatickém režimu

- Otevřená architektura založená na průmyslovém PC - modulární systém

- Uzavřený kontroler bez průstupu chladícího vzduchu

- Odnímatelný smartpad

- Možnost řízení externí přídavné osy na základě dosažené síly (FC) / kroutícího momentu (TC)

- Možnost řízení obloukového svařovacího zdroje (ArcTech)

- Možnost volby ovládání obloukového sv.zdroje – pomocí čísla programu JOB / přímé zadávání svařovacích parametrů v řádku programu

- Schlauchpakety pro SpotWelding

- Intergované otvory pro vysokozdvižný vozík

- výměny oleje po 20.000 h

- Součástí dodávky je i řídící skříň a propojovací kabely mezi skříní a robotem o délce 20m

- Součástí dodávky jsou i kabelové svazky mezi osami 1-6

- Plánované aplikace:

  - Bodové svařování

  - Obloukové svařování

  - Manipulace chapadlem

Robotová instalační deska (RIP)

Předmětem veřejné zakázky je nákup Robotové instalační desky - zařízení sloužící pro úpravu vzduchu a vody pro robota.

Zahrnuje jednotku úpravy stlačeného vzduchu pro vysokotlaký obvod (10 bar), jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu pro nízkotlaký obvod (6 bar) s kontrolou tlaku, obvod pro chladící vodu (viz. schematické znázornění níže) s kontrolním měřením průtoku (min/max), sací válec a ventilový ostrov se vstupními a výstupními kartami, ventily a optickou komunikací Profinet.

Minimální technické požadavky:

- Velikost jednotek pro úpravu vzduchu 1/2“

- Velikost obvodu pro chladící vodu 1/2“

- Ventilový ostrov:

  - 1x DO karta (8 digitálních výstupů), 24VDC, PNP, M12

  - 1x DI karta (16 digitálních vstupů), 24VDC, PNP, M12

  - komunikační modul Profinet optický (konektory PUSH-PULL SCRJ)

  - 1 x 5/2 monostabilní ventil (spínací ventil)

  - 1 x 5/2 bistabilní ventil - chladící voda

  - 1x tlakový snímač pilotního vzduchu

- Rozměry rámu z hliníkových profilů, na kterém budou tyto moduly umístěny, 900 mm (výška) x 600 mm (šířka)

- Pro zachování bezpečnosti je potřeba použít spínací 5/2 monostabilní ventil na ventilovém ostrově (vždy na první pozici) pro spínání pilotního vzduchu, který umožní ovládání ostatních ventilů na ventilovém ostrově až po jeho vlastním sepnutí (přepouští napájecí vzduch do ovládacího kanálku)

- Nepřipojené konektory musí být zaslepeny

Pneumatický plán + plán chladícího obvodu

Chapadlo

Předmětem veřejné zakázky je nákup Greiferu (chapadla) - zařízení připevněné k hlavě průmyslového robota pomocí multispojky. Slouží pro manipulaci s plechovými díly (odebírání/zakládání ze zásobníku, nebo svařovacího přípravku).  Greifer musí mít systém pro rychlou výměnu čtyř nástrojů v pracovní poloze lineárním pohybem pro zachování kompaktních rozměrů.    Nástroje A,B,C,D

- Přísavka

- Pneumatický magnet

- Pneumatický paralelní chapač s velkým uchopením

- Pneumatický paralelní chapač s malým uchopením

Základní rám je ocelový nebo hlinikový. Na rámu je přišroubovaná základová deska s multispojkou. Každý nástroj musí být na samostatném pneumaticky poháněném lineárním posuvu. Také nástroj musí být pneumatický. Důraz je kladen na nízkou hmotnost zařízení, aby nebyla překročena nosnost robota.

Minimální technické požadavky:

- Svařovaná, nebo montovaná konstrukce

- Kontaktní plochy s manipulovaným dílem musí být kalené (min. 60 HRC)

- Kontaktní plochy čepu s manipulovaným dílem musí být kalené (min. 60 HRC)

- Podpěry i centrovací čepy musí být nastavitelné ve všech směrech potřebných pro přesnou pozici dílu v manipulátoru. Seřízení musí být zajištěno pomocí sestavy vymezovacích podložek

- 1 x ejektor se spořičem vakua, vakuový snímač, 24V DC, IP65

- 8 x člen „NEBO“ pro bezpečnostní zapojení lineárních posuvů (k tomu 4 x tlakový snímač)

- 2 x ventilový ostrov viz. schéma  (DI karta, komunikační modul Profinet optický, 1x tlakový snímač pilotního vzduchu)

- Pro ventilovou a elektrickou část ventilového ostrova je potřeba zachovat min. rezervu 20%

- Průtok 700 Nl/min, vstupní tlak 6 Bar

- Pro zachování bezpečnosti je potřeba použít spínací 5/2 monostabilní ventil na ventilovém ostrově (vždy na první pozici) pro spínání pilotního vzduchu, který umožní ovládání ostatních ventilů na ventilovém ostrově až po jeho vlastním sepnutí viz. schematické znázornění (přepouští napájecí vzduch do ovládacího kanálku)

- Napájení ventilového ostrova je rozděleno na trvalých 24 VDC a odpínaných 24VDC (ventilová část) pomocí konektoru typu Push-Pull

- Pro komunikaci je použit optický Profinet pomocí konektoru typu Push-Pull

- Nepřipojené konektory na DI kartách musí být zaslepeny

- Veškeré instalované prvky (kabeláž, hadice, šroubení, atd.) musí být odolné proti otryskům a odprskům z bodového odporového svařování (provedení bez silikonu a bez halogenů) nebo chráněné adekvátní ochrannou

- Signalizace jednotlivých stavů, spojky a konektory musí být umístěny viditelně a musí být snadno dostupné pro servis a údržbu

- Kabely snímačů v provedení: konektor M12, A-kódování dle DIN EN 61076-2-101

4+PE, PE vodič na Pinu 5. Plášť: PUR nebo srovnatelný, bez halogenů a silikonu,  odolný proti otryskům a odprskům z bodového odporového svařování

- Jednotlivé pneumatické větve, ventilový ostrov, kabeláž a greifer musí být opatřeny  popisovými  AL štíky s hlubotiskem

- Ventilový ostrov musí být chráněn proti otryskům a odprskům z bodového odporového svařování ochrannou snímatelnou průhlednou odolnou folií

- Chapadlo musí být dodáno v otestovaném a funkčním stavu

Schematické znázornění ventilových ostrovů

Svařovací zařízení

Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení, které bude plnit svařovací úkoly v oblasti odporového svařování a to jedno a oboustranné bodové svařování.

Minimální technické požadavky:

- Zdroj proudu pro odporové svařování

- Středofrekvenční invertor s pracovní frekvencí 1kHz

- Chlazení vzduchem

- Regulace konstantním proudem s pravoúhlou modulací napětí

- Výstupní proud minimálně 500A při 5 % zatěžovateli

- Minimální svařovací čas 7 sec.

- Možnost změny hardwarové konfigurace zařízení pomocí výměnných modulů

- Datové propojení přes průmyslovou komunikační sběrnici PROFINET

- Datový přenos musí být možné realizovat pomocí optických vláken

- Měření proudové smyčky

- Servisní komunikační port nezávislý na datovém připojení

- Informační stavový displej zařízení

- Zaznamenávání svařovacích křivek do paměti zařízení

- Funkce porovnávání referenční křivky

- Funkce automatického vytvoření referenční křivky

- Funkce automatického opakování svařovacího procesu při vybrané chybě procesu

- Funkce monitorování svařovacího proudu metodou střední nastavené hodnoty

- Funkce kontroly založeného dílu metodou měření zdvihu elektrod

- Funkce kontroly hloubky zalisování při procesu měřením zdvihu

- Vlastní uživatelské rozhraní na vzdálené ploše, přes které bude možné upravovat jednotlivé procesy odporového svařování

- Plná kompaktibilita se síťovým Svařovacím softwarem

- Součástí dodávky je i stojan

Svařovací kleště

Předmětem veřejné zakázky je nákup svařovacích kleští pro robotické aplikace.

Minimální technické požadavky:

- Nové a nepoužité zařízení

- Kompatibilita s poptávaným robotem a svařovacím zdrojem

- Základní tělo bez vyvažovací funkce

- Základní tělo s upínáním měděných a hliníkových ramen

- Geometrii ramen je možno převzít ze známých již existujících Euro kleští

- Geometrie – C

- Otočná konzole k napojení na robota výklopná a otočná plynule popř. přestavitelná. Vícenásobná montáž není přípustná.

- Transformátor Bosch nebo Expert MF111kVA s TAG válcovým konektorem nebo Robofix. MF100 kVA není přípustný.

- Mechanická rychlospojka k montáži na robota

- SEW motor rovnoběžný se SEW převodovkou. Nejsou přípustné specifické komponenty dodavatele.

- Řízení motoru skrze 7. Osu robota

Fréza elektrod sklopná

Předmětem veřejné zakázky je nákup frézky elektrod kleští odporového bodového svařování pro stacionární svařovací kleště s výklopným zařízením.

Minimální technické požadavky:

- nové a nepoužité zařízení

- kyvný mechanismus pro frézovací hlavu - kyvný úhel 90°

- pohyb ramene přes elektromotor

- snímání koncových poloh kyvného mechanismu

- kyvný čas max. 8 sec.

- nosnost mechanismu do 50 Kg

- vyložení frézovací hlavy nastavitelné až do 1000 mm

- připojení vzduchu 4-6 bar

- hlučnost max. 73dB

- možnost nastavení polohy frézovací hlavy ve třech osách

- možnost natočení frézovací hlavy

- automatické odsávání špon

- dodávka kyvného mechanismu včetně kabeláže

- minimální počet otáček frézy 300/min

- čas frézování ca. 1,5 sec.

- pro průměr elektrod D=16mm

- snadná výměna frézovacích nástrojů

Flexibilní upínací technika

Předmětem veřejné zakázky je nákup mechanického polohovacího zařízení, jež na základě principu Maltézského kříže vytváří z plynulého rotačního pohybu pohonu pohyb krokovací – 8 kroků na na jednu otáčku krokovacího mechanismu. K pohánění slouží převodový motor, který v čase do 6-ti sec. otočí polohovacím mechanismem o 6 kroků – tj. 270°. Na rotační ose krokovacího mechanismu je předpokládána symetricky rozmístěná hmota 4 x 15 kg vzdálená kolmo od osy pohybu přibližně 280 mm.

Slouží k přesnému a opakovatelnému správnému polohování zpracovávaných předmětů různého provedení bez zvýšené potřeby regulace. Využívá převodu jednoduchého periodického rotačního pohybu v pohyb rotační krokový. Zařízení je navržené pro svislou montážní polohu (vodorovná osa pohonu). Cílem je přesné polohování a zaaretování v osmi pracovních polohách po 45°. Zařízení se skládá z elektrického pohonu a mechanické převodovky.

Minimální technické požadavky:

- Převodovka pro výměnu nástrojů:

  - Přesné polohování a aretování - mechanicky

  - Minimálně  4-polohová

  - Jednostupňová

  - Otáčení umožněno v obou směrech

  - Otočení o 270° musí být do 6-ti sekund

  - Výstup vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu, případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární)

  - Samosvornost - konstrukce principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu

- Pohon

  - Kuželočelní převodový motor

  - Výstupní otáčky při 50Hz – min. 1270 - 1330 1/min

  - Patkové provedení s dutou hřídelí

  - Dutá hřídel 20mm

  - Napěťový rozsah při 50Hz - 220-240 Trojúhelník / 380-415 Hvězda V

  - Napěťový rozsah při 60Hz - 240-266 Trojúhelník / 415-460 Hvězda V

  - Icolační krytí IP 54

  - Značka CE

  - Výkon motoru min. 0,20kW, max. 0,3kW

  - Integrovaný konektor

  - Napětí brzdy [V] / Moment [Nm] - 400 AC / 3.1-3.5

  - Ruční odbrždění - ruční odbrždění samo se vrací zpět

  - Brzda - Rozsah napětí - 380-460V AC

  - Integrovaný brzdový usměrňovač

  - Hmotnost 10-12Kg

- Musí být garantována funkčnost s PLC o cyklu programu do 50 ms

Geometrický přípravek

Předmětem veřejné zakázky je nákup geometrického přípravku. Tento přípravek umožňuje svařování dílů v přesně definované vzájemné poloze - geometrii. Založení jednotlivých plechových dílů bude provádět operátor(pro pripad MIG/MAG svarovani) – Greifer (pro pripad bodoveho svarovani), který každý plech založí na geometricky seřiditelné podpěry. Seřízení bude provedeno pomocí stavěcích šroubů a nastavením v oválné drážce, zajištěno dotaženim šroubů. Přípravek musí být vybaven navaděči, dorazy, které budou usnadňovat oparátorovi založení plechů na správné místo. Vzájemná poloha dílů vůči sobě bude určena polohou jednotlivych dorazů, popřípadě centrovacími čepy - taktéž samostatně nastavitelnými ve třech směrech. Každý plech bude samostatně upnutý proti pevné podpěře pomocí pneumatických nebo manuálnich upínek s kolenopákovým mechanismem, umožňující zamknutí při zavřené poloze a vycentrován jedním fixním čepem a jedním čepem, který bude bud pevný nebo pneumaticky výsuvný. Pomocí výše uvedených zařízení jsou díly přesně ustaveny a upnuty pro zajisteni presnosti opakovatelnosti výroby. Pripravek bude flexibilni, aby umoznoval snadne prestaveni pro ruzne aplikace svarovani (MIG/MAG – bodove svarovani).

Po dokončení technologických procesů (např. svařování, lepení atd.) dojde k otevření upínek do otevřené polohy umožňující úhel otevření 15° - 135° a snadné odebrání plechů pomocí uchopovacího zařízení robota – Greiferu (chapače), nebo vyjmutí plechu operátorem.

Přípravek je koncipován jako modularní stavebnicový systém, který umožňuje variabilní sestavení upínacích míst pro různé aplikace v automobilovém průmyslu (svarování plechů částí karosérie aut, svařování částí dopravníků – aufnahmen, ...), Základem stavebnicového systému je pracovní stůl s rastrem 50x50mm, a stavebnicový systém umožnující rastr 25mm (rzchle prestaveni pripravku pro ruzne aplikace). Přesné ustavení lze provést pomocí oválné drážky.

Minimální technické požadavky:

- kovová základní deska o rozměru 1500 x 100 x 100 mm s rastrem 50x50mm

- 4 podstavné nohy pro ukotvení k podlaze, umožňující nivelaci přípravku

- Zakládají se 2-10 plechů (každý s dvěma centrovacími otvory pro cetrování na čepy nebo bez centrovacích otvoru pro ustaveni na dorazy)

- 10x podpěra - kontaktní plochy s plechem musí být kalené (min. 60 HRC)

- 10x centrovací čep, Ø6,8,10mm

- 5x pneumatická upínka se snímáním krajních poloh (M12 PNP 24VDC) o průměru válce 40 mm

- 8x manualni upinka

- 10x uhlove dorazy 90x90x30mm

- 5x uhlove dorazy 140x90x35mm

- 10x prime dorazy 150x35mm

- 5x prime dorazy 175x35mm

- 5x prime dorazy 300x35mm

- 5x uhlove nastaveni

- 10x konsoly s rastrováním po 25mm

- 80x upínací elementy k upnutí k desce

- Isolační set ramen pneumatických  upínačů

- Pružná kontaktní elektrodoa, která se v dostatečné ploše dotýká plechu

- Ventilový ostrov (1 x monostabilní ventil (spínací ventil), 7 x bistabilní ventil, 3x DI karta, komunikační modul Profinet optický, 2x indukční snímač, 1x laser snímač, 1x tlakový snímač pilotního vzduchu)

- Pro ventilovou a elektrickou část ventilového ostrova je potřeba zachovat rezervu 20%

- Průtok 2000 Nl/min, vstupní tlak 6 Bar

- Pro zachování bezpečnosti je potřeba použít spínací 5/2 monostabilní ventil na ventilovém ostrově (vždy na první pozici) pro spínání pilotního vzduchu, který umožní ovládání ostatních ventilů na ventilovém ostrově až po jeho vlastním sepnutí viz. schematické znázornění (přepouští napájecí vzduch do ovládacího kanálku)

- Napájení ventilového ostrova je rozděleno na trvalých 24 VDC a odpínaných 24VDC (ventilová část) pomocí konektoru typu Push-Pull

- Pro komunikaci je použit optický Profinet pomocí konektoru typu Push-Pull

- Nepřipojené konektory na DI kartách musí být zaslepeny

- Veškeré instalované prvky (kabeláž, hadice, šroubení, atd.) musí být odolné proti otryskům a odprskům z bodového odporového svařování (provedení bez silikonu a bez halogenů)nebo chráněné adekvátní ochrannou

- Signalizace jednotlivých stavů, spojky a konektory musí být umístěny viditelně a musí být snadno dostupné pro servis a údržbu

- Kabely snímačů v provedení: konektor M12, A-kódování dle DIN EN 61076-2-101

4+PE, PE vodič na Pinu 5. Plášť: PUR nebo srovnatelný, bez halogenů a silikonu,  odolný proti otryskům a odprskům z bodového odporového svařování

- Jednotlivé pneumatické větve, ventilový ostrov, kabeláž a greifer musí být opatřeny popisovými  AL štíky s hlubotiskem

- Přípravek musí být dodán v otestovaném a funkčním stavu

Schematické znázornění ventilového ostrova

Výměna nářadí, odkládací stanice

Předmětem veřejné zakázky je nákup odkládacích stanic a rychlospojek pro robotické nářadí.

Minimální technické požadavky:

- Nové a nepoužité zařízení

- Systém pro rychlou a bezpečnou výměnu (připojování a odpojování) nástrojů (např. svařovacích kleští, podavačů a pod.)

- Vhodné pro průmyslové roboty v automatizovaných výrobních linkách

- Automatické spojování, resp. rozpojování vedení elektrického proudu, médií (tlakový vzduch, chladicí kapalina, atd.) a datových sběrnic.

- Elektropneumaticky ovládané uzamykání bez vůle (funkční zatažení mechanismu cca 2mm)

- Elektronické hlídání koncové polohy a mechanické zajišťovací zařízení proti ztrátě nástrojů při výpadku tlaku.

- Maximální bezpečnost dle PL-D, kategorie 3 + TÜV certifikace.

- Bezpečnost zajištěna pomocí stlačeného vzduchu.

- Přípustné zatížení až 630Kg

- Max. kroutící moment až 5000Nm

- Lze namontovat k přírubě robota podle normy ISO 9409-1-125-6-M10, ISO 9409-1-160-6-M10 nebo ISO 9409-1-200-6-M12 bez další přídavné příruby (adaptéru).

- Možnost montáže pomocí přírub (adaptérů) všechny druhy nástrojů.

- Modulární  konstrukce - možnost individuálního osazení až pěti moduly pro specifické způsoby použití (spojky médií, elektrické konektory, data apod.)

- Bezúdržbová technologie, snadná výměna osazovacích modulů i ve spojeném stavu

- Rychlospojka typu „clean break“ v bezodkapovém provedení a s extrémně krátkým zdvihem

- Odkládací systémy k efektivní a jednoduché manipulaci s nástroji pro libovolný tvar i geometrii formy při minimálním obrysu oblasti rušení tímto odkládacím systémem.

- Automaticky ovládaná uzavírací krytka chránící odloženou stranu nástroje proti nečistotám, např. proti rozstřikům při svařování apod.

- Odkládací stanice (resp stojan) může mít různou výšku v závislosti na požadavcích klienta.

- 1ks Robotická strana

- 1ks Nástrojová strana pro manipulaci + odkládací stanice

- 1ks Nástrojová strana pro svařovací kleště + odkládací stanice

- 1ks Nástrojová strana pro CMT + odkládací stanice