Řídící technika vývojového centra

Součástí řídící techniky vývojového centra jsou:

- PLC – Programovatelný logický automat

- HW simulační platforma Profinet

- Programovací prostředí pro PLC

- Obslužný box ochranného oplocení

- Obslužná stanice

Účastníkem nabízené plnění v této části musí tvořit jeden funkční celek.

PLC – Programovatelný logický automat

Předmětem veřejné zakázky je nákup PLC – programovatelného logického automatu pro řízení automatizovaných procesů v průmyslu včetně bezpečnostních funkcí (bezpečnostní CPU). Dodávka je zamýšlena vč. SW – vývojového prostředí.

Minimální technické požadavky:

# Napájecí zdroj

- Regulovaný, jednofázový, vstup 230 V, výstup 24 V, 5 A, stejnosměrný

# Upevňovací lišta

# Externí paměť

- Externí paměť MMC min 256 MB

# Paměť

Pracovní paměť

- integrovaná (pro program), min 1.5 MB

- integrovaná (pro data), min 5 MB

# CPU procesní časy

- pro bitové operace, typ. 10 ns

- pro word operace, typ.	12 ns

- pro aritmetické operace bez plovoucí desetinné čárky, typ. 16 ns

- pro aritmetické operace s plovoucí desetinnou čárkou, typ. 64 ns

# Rozhraní

- počet PROFINET rozhraní: 2

- počet PROFIBUS rozhraní: 1

1. Rozhraní

Typy rozhraní

počet portů: 2

- integrovaný Switch

- RJ 45 (Ethernet)

- Funkčnost

- PROFINET IO Kontroler

- PROFINET IO Zařízení

- Open IE komunikace

- Redundance Media

PROFINET IO Kontroler

Služby

- PG/OP komunikace

- S7 routing

- Isochronní mód

- Open IE komunikace

- IRT

- MRP

- MRPD

- PROFIenergy

- počet připojených IO Zařízení: 256

- z toho IO Zařízení IRT: 64

Aktualizační čas pro IRT

- pro odesílací cyklus 250 µs	250 µs - 4 ms

- pro odesílací cyklus 500 µs	500 µs - 8 ms

- pro odesílací cyklus 1 ms	1 ms - 16 ms

- pro odesílací cyklus 2 ms	2 ms - 32 ms

- pro odesílací cyklus 4 ms	4 ms - 64 ms

Aktualizační čas pro RT

- pro odesílací cyklus 250 µs	250 µs - 128 ms

- pro odesílací cyklus 500 µs	500 µs - 256 ms

- pro odesílací cyklus 1 ms	1 ms - 512 ms

- pro odesílací cyklus 2 ms	2 ms - 512 ms

- pro odesílací cyklus 4 ms	4 ms - 512 ms

2. Rozhraní

Typy rozhraní

- počet portů: 1

- RJ 45 (Ethernet)

Funkčnost

- PROFINET IO Kontroler

- PROFINET IO Zařízení

- Open IE komunikace

PROFINET IO Kontroler

Služby

- PG/OP komunikace

- S7 routing

3. Rozhraní

Typy rozhraní

- RS 485

Funkčnost

- PROFIBUS DP master

Open IE komunikace

- TCP/IP

— Délka dat, max.	64 kB

— Několik pasivní připojení na port, podporováno

- ISO-on-TCP (RFC1006)

— Délka dat, max.	64 kB

- UDP

— Délka dat, max.	1 472 B

- SNMP

- DCP

- LLDP

# Přerušení/diagnostika/stav informací

Diagnostická indikace LED

- RUN/STOP LED

- ERROR LED

- MAINT LED

- Zobrazení připojení LINK TX/RX

# Konfigurace

Programování

- Vývojové prostředí vč. programováni safety a sekvenčního automatu.

Programovací jazyk

- LAD	vč. failsafe

- FBD	vč. failsafe

- STL

- SCL

- GRAPH

Know-how ochrana

- Ochrana uživatelského programu / ochrana heslem

- Ochrana proti kopírování

- Ochrana bloků

- Ochrana přístupu

- Úroveň ochrany: Ochrana proti zápisu

- Úroveň ochrany: Ochrana proti čtení/zápisu

- Úroveň ochrany: Kompletní ochrana

HW simulační platforma Profinet

Předmětem dodávky je hardwarová simulační platforma sítě PROFINET pro simulaci reálného chování  komunikační sítě Profinet(ProfiSafe). Tato HW platforma musí umožňovat simulaci až 256 PROFINET I/O zařízení v reálném čase s podporou RT a IRT včetně procesních chyb a diagnostických hlášení.

Parametry:

- porty Profinet - RJ45

- kontrolní port pro parametrizaci a simulaci – RJ45 (podpora TCP/IP)

- napájení 24VDC

Programovací prostředí pro PLC

Předmětem veřejné zakázky je nákup SW - Programovací prostředí pro PLC a automatizačních systémů. Toto prostředí musí umožnit uživateli nastavení  řídícího systému:

- tvorbu a parametrizaci hardwarové konfigurace

- specifikaci a parametrizaci komunikačního rozhraní

- testování, zprovozňování a údržbu

- tvorbu projektové dokumentace

- archivaci

- vizualizační a diagnostické funkce stavu systému

- podporu a nápovědu

- současnou práci vícero uživatelů v prostředí projektu s ochranou přístupu pro zápis pouze od jednoho uživatele

Obsah programového balíku:

- Programovací prostředí SCL (Structured Control Language)

- jednoduchá a rychlá tvorba programů

- jednoduché testování

- Programovací prostředí pro sekvenční automat

- standardizovaný formát dle DIN EN 6 1131-3

- rozdělení procesu do oddělených kroků

- grafická forma zápisu logického toku programu

- diagnostika jednotlivých kroků

- PLCopen Base Level certifikát

- Programový simulátor

- simulační sofware umožňující testování a monitorování vytvářeného programu nezávisle na připojení  HW zařízení

- zjednodušuje práci při odladění programu

- spolupracuje s programovacími jazyky LAD, FBD, STL, SCL, CFC

- Programování Safety

- Vývojové prostředí Vizualizace

- Přímý přístup k datovým informacím v paměti PLC

- Možnost programování skriptů VBScript

- Integrace ve vývojovém prostředí

- Využití vektorové grafiky, zobrazení trendů, alarmů, logování, archivace, reportů

Požadovaný obsah jednotlivých programových úrovní:

- Management projektu

- obecné zastřešení programovaného projektu

- rozčlenění projektu

- rozhraní mezi Windows programy a programovacím prostředím

- Editor symbolů

- pro definování symbolů, datových typů, globálních tagů

- HW konfigurátor

- konfigurace automatizačního systému

- parametrizace

- nastavení modulů

- nastavení Safety modulů

- Komunikační editor

- konfigurace spojení

- parametrizace komunikačního protokolu

- diagnostika

- Informační rozhraní

- monitorování stavu systému, poruchových hlášení systému, stav paměti PLC

- přepínání operačních módů

- Prostředí pro programovací jazyky

- STL, LAD, FBD

Požadavky na operační system: Win7

Jazykové varianty:  GE, EN, FR, IT, SP

Floating licence pro 1 uživatele

Obslužný box ochranného oplocení

Předmětem veřejné zakázky je nákup Obslužného boxu ochranného oplocení - zařízení sloužící pro obsluhu a vyhodnocení bezpečnostních funkcí dveří ochranného oplocení robotické buňky.

Zařízení zahrnuje rozvaděčovou skříň s požadovaným stupňem krytí a požadovaných rozměrů, tlačítkový panel s možností komunikace typu Profinet po metalickém vedení, obsahující digitální vstupy a výstupy. Obsahuje také spínače s klíčem a světelnou signalizaci, v podobě světelného sloupku. Dále obsahuje průchozí svorkovnici s pružinovým připojením. Součástí zařízení je Switch s možností  komunikace Profinet jak po metalickém, tak po optickém vedení. Dále je součástí zařízení decentralizovaný modul rozhraní se schopností komunikace typu Profinet po metalickém vedení, spolu s moduly digitálního vstupu, se zvýšenou bezpečností.

Minimální technické požadavky:

- Rozvaděčová skříň

- Rozměry 300x300x155 mm

- Barva RAL 7035

- Úroveň krytí IP66

- Tlačítkový panel

- 8x digitální vstup

- 8x digitální výstup

- 8x tlačítko s LED

- Krytí z přední strany IP65

- Typ komunikace Profinet metalický

- Napájení 24VDC

- Switch

- 2x metalický Profinet port

- 2x optický Profinet port

- Přenosová rychlost 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

- Krytí IP30

- IRT (Isochronous RealTime)

- Napájení 24VDC

- Modul rozhraní

- 2x metalický Profinet port

- Adresovatelný prostor (I,O) 256 byte

- IRT (Isochronous RealTime)

- Napájení 24VDC

- Vstupní Safety karty

- 8x jednokanálový vstup/ 4x dvoukanálový vstup

- Vstupní prodleva 0.3 – 17 ms

- Diagnostické funkce (zkratový alarm)

- Úroveň bezpečnosti SIL 2 (jednokanálově), SIL 3 (dvoukanálově)

- Napájení 24VDC

Obslužná stanice

Předmětem veřejné zakázky je nákup Obslužné stanice - zařízení sloužící pro obsluhu a vizualizaci chodu robotické buňky.

Zařízení zahrnuje dotykový, zobrazovací panel předepsané úhlopříčky a s požadovaným rozlišením. typu PC s předinstalovaným operačním systémem a antivirovou ochranou., rozhraní pro připojení periferií pomocí USB. Součástí dodávky je programovatelný logický automat s danými funkcemi a možností komunikace typu Profinet. Dále software (licence) sloužící pro vizualizaci robotické buňky. Software musí být poskytnut na dobu neurčinou. Zapůjčený nebo pronajatý SW není přípustný. Veškeré software vybavení musí být mezi sebou kompatibilní.

Minimální technické požadavky:

- PC panel

- Dotykový, barevný LCD

- Úhlopříčka 19"

- Rozlišení 1366 x 768

- Procesor 4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8 MB cache VT-D, AMT

- Paměť RAM 16 GB typu DDR3

- RAID řadič na základní desce

- SSD SATA s kapacitou min 240 GB

- Min 4x USB port V3.0

- 1x přední USB

- 1x sériový port (COM1)

- 3x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

- Monitorování ventilátoru a teploty

- Kryt panelu s IP20

- Programovatelný logický automat

- Rychlost bitových operací 0,004 μs

- Rychlost operací s pohyblivou desetinou čárkou 0,04 μs

- Rozhraní MPI – přenosový rozsah 0,5 – 12 Mb/s

- Rozhraní Profibus DP master – 124x DP slaves

- Podpora Media Redundancy

- Vnitřní pracovní pamět 2560 KB

- Adresovatelný prostor 8192 B (I/O)

- 2x metalický Profinet port

- Integrovaný switch 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

- IRT (Isochronous RealTime)

- Odesílací cykly 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2ms, 4 ms

- Aktualizační čas 250 μs, 512 ms

- Externí paměť MMC 8 MB

- Montovací lišta do rozvaděče

- Software licence

- Operační systém 64 bitový

- Antivirový software

- Vývojové prostředí – programování vizualizace na obslužné stanici + Runtime

- Možnost integrace řešení do sítě TCP/IP, notifikace přes e-mail

- Podpora standardu Profinet

- Integrace ve vývojovém prostředí

- Možnost programování skriptů VBScript

- Využití vektorové grafiky, zobrazení trendů, alarmů, logování, archivace, reportů, receptu, sekvenčního automatu, části programového kódu

- OPC server

- Počet tagů min 2048

- Vzdálený server pro připojení až 6 klientských, vzdálených panelů