Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

1) Velkoobjemový kontejner 19m3 odpady – 6 kusů

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Vnitřní rozměry: - délka 4500 mm - šířka 2300 mm - výška 1850 mm | Vnitřní rozměry: - délka 4500 mm - šířka 2300 mm - výška 1850 mm |
| Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 | Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 |
| Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 | Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 |
| 1 řada podélných výztuh bočnice | 1 řada podélných výztuh bočnice |
| Výška háku 1340 mm ø 50 mm | Výška háku 1340 mm ø 50 mm |
| Ližiny a stojiny INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách) | Ližiny a stojiny INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách) |
| Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm poslední sloupek bočnice U 155x70x5 | Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm poslední sloupek bočnice U 155x70x5 |
| Spodní a boční žebra U80x50x3 | Spodní a boční žebra U80x50x3 |
| Horní lem bočnice C160x76x70x3 | Horní lem bočnice C160x76x70x3 |
| Napojení podlahy 45˚ | Napojení podlahy 45˚ |
| Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 | Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 |
| Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm | Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm |
| Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty | Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty |
| Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná | Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná |
| Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 | Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 |
| Příslušenství: háčky na síť či plachtu | Příslušenství: háčky na síť či plachtu |
| Žebřík na předním čele kontejneru | Žebřík na předním čele kontejneru |
| Barva: šedá RAL 7037 | Barva: šedá RAL 7037 |

| Položka | Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus | kusů | Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | cena | 6 | cena |

2) Velkoobjemový kontejner 8,5m3 odpady – 2 kusy

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Vnitřní rozměry: - délka 4500 mm - šířka 2300 mm - výška 850 mm | Vnitřní rozměry: - délka 4500 mm - šířka 2300 mm - výška 850 mm |
| Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 | Podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 |
| Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 | Boční stěny, čelo a vrata: 3 mm plech jakost ST 37,2 |
| 1 řada podélných výztuh bočnice | 1 řada podélných výztuh bočnice |
| Výška háku 1340 mm ø 50 mm | Výška háku 1340 mm ø 50 mm |
| Ližiny a stojiny INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách) | Ližiny a stojiny INP 180 (nejsou navařeny zajišťovací C prvky v ližinách) |
| Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm poslední sloupek bočnice U 155x70x5 | Rozteč žeber bočnice na střed cca 1420 mm poslední sloupek bočnice U 155x70x5 |
| Spodní a boční žebra U80x50x3 | Spodní a boční žebra U80x50x3 |
| Horní lem bočnice C160x76x70x3 | Horní lem bočnice C160x76x70x3 |
| Napojení podlahy 45˚ | Napojení podlahy 45˚ |
| Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 | Mezivýztuhy v podlaze U 50x50x3 |
| Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm | Rozteč žeber podlahových Uprofilů cca 230 mm |
| Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty | Dvoukřídlá vrata – zavírání S-hák, mazané panty |
| Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná | Rolny ø152 mm, délka 300 mm, pouzdra mazaná |
| Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 | Všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z materiálu jakosti ST 37,2 Hák natahování je vyroben z materiálu jakosti S 355 |
| Příslušenství: háčky na síť či plachtu | Příslušenství: háčky na síť či plachtu |
| Žebřík na předním čele kontejneru | Žebřík na předním čele kontejneru |
| Barva: šedá RAL 7037 | Barva: šedá RAL 7037 |

| Položka | Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus | kusů | Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | cena | 2 | cena |

3) Velkoobjemový kontejner 10,5 m3 zeleň  – 2 kusy

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Výška oka háku: 1.000 mm | Výška oka háku: 1.000 mm |
| Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 | Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 |
| Délka : - vnitřní cca 3650 mm - vnější cca 3835 mm | Délka : - vnitřní cca 3650 mm - vnější cca 3835 mm |
| Šířka: - vnitřní cca 1920 mm - vnější cca 2076 mm | Šířka: - vnitřní cca 1920 mm - vnější cca 2076 mm |
| Výška : - vnitřní cca 1500 mm - vnější cca 1765 mm | Výška : - vnitřní cca 1500 mm - vnější cca 1765 mm |
| Podlaha: plech 3 mm Bočnice : plech 3 mm do 1 m výšky kontejneru, nad 1m výšky plech 2mm | Podlaha: plech 3 mm Bočnice : plech 3 mm do 1 m výšky kontejneru, nad 1m výšky plech 2mm |
| Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran | Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran |
| Bočnice v polovině výšky sklopné a podélně dělené v ½, prostřední sloupek vyjímatelný pro případnou nakládku. Zajišťovací systém bočnic „EUROCLIP“. | Bočnice v polovině výšky sklopné a podélně dělené v ½, prostřední sloupek vyjímatelný pro případnou nakládku. Zajišťovací systém bočnic „EUROCLIP“. |
| Háčky po obvodu na síť či plachtu | Háčky po obvodu na síť či plachtu |
| Barva: zelená RAL 6001 | Barva: zelená RAL 6001 |

| Položka | Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus | kusů | Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | cena | 2 | cena |

4) Velkoobjemový kontejner 5,5 m3 zeleň  – 1 kus

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zboží (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Výška oka háku: 1.000 mm | Výška oka háku: 1.000 mm |
| Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 | Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120 |
| Délka : - vnitřní cca 3650 mm - vnější cca 3835 mm | Délka : - vnitřní cca 3650 mm - vnější cca 3835 mm |
| Šířka: - vnitřní cca 1920 mm - vnější cca 2076 mm | Šířka: - vnitřní cca 1920 mm - vnější cca 2076 mm |
| Výška : - vnitřní cca 758 mm - vnější cca 1050 mm | Výška : - vnitřní cca 758 mm - vnější cca 1050 mm |
| Podlaha: plech 3 mm Bočnice a čela : plech 3 mm | Podlaha: plech 3 mm Bočnice a čela : plech 3 mm |
| Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran | Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran |
| Bočnice a čelo pevné, neotvíravé (vana) | Bočnice a čelo pevné, neotvíravé (vana) |
| Háčky po obvodu na síť či plachtu | Háčky po obvodu na síť či plachtu |
| Na dně kontejneru 6 ks ok pro zajištění nákladu | Na dně kontejneru 6 ks ok pro zajištění nákladu |
| Barva: zelená RAL 6001 | Barva: zelená RAL 6001 |

| Položka | Nabídková cena za zboží v Kč bez DPH/kus | kusů | Nabídková cena celkem za zboží v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | cena | 1 | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Zboží musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.