Technická specifikace vozidla

Přesný název a označení podvozku:

Přesný název a označení nástavby:

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsah použití | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |  |  |
| Rok výroby podvozku i nástavby | 2019 |  |  |
| Celková hmotnost | 26 000 kg |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy | Minimálně 8 000 kg |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 13 000 kg |  |  |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 8 000 kg |  |  |
| Registrace vozidla | Vozidlo N3G |  |  |
| Rozvor kol mezi první a druhou nápravou | Max. 3 900 mm |  |  |
| Přední nájezdový úhel | Min. 25o |  |  |
| Návody na obsluhu | V českém jazyce |  |  |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  |  |  |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího | Včetně zaučení obsluhy – pracovníků kupujícího |  |  |
| Záruka | Min. 36 měsíců na celé vozidlo |  |  |
| PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Počet náprav | Třínápravový podvozek s poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, vzduchem odpruženou |  |  |
|  | Přední náprava poháněná, hydraulicky připojitelným pohonem předních kol |  |  |
|  | Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, vzduchově odpružená |  |  |
|  | Světlá výška náprav min. 250 mm |  |  |
|  | Pomoc při rozjezdu |  |  |
|  | Měření zatížení na nápravách se zobrazením na přístrojové desce v kabině řidiče |  |  |
| Motor | Vznětový o min. výkonu 310 kW, plnící normu EURO 6 |  |  |
|  | Tempomat |  |  |
|  | Rozhraní pro přenos dat s nástavbou |  |  |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Z motoru Výkon min. 650 Nm |  |  |
| Převodovka | S automatizovaným řazením pro terénní provoz |  |  |
| Kabina | Třímístná, sedadlo řidiče vyhřívané, ochranné potahy sedadel, prostor za sedačkami min. 400 mm |  |  |
|  | Centrální dálkové zamykání, okna dveří ovládaná elektricky |  |  |
|  | Klimatizace |  |  |
|  | Čelní okno vyhřívané |  |  |
|  | Sluneční vnější clona |  |  |
|  | Tlakovzdušná přípojka v kabině |  |  |
|  | Střešní větrací klapka |  |  |
|  | Volant multifunkční, palubní počítač, tachograf, rádio |  |  |
|  | Zrcátko na obrubník vpravo, čelní zrcátko u spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná |  |  |
|  | Ochranné mřížky světlometů |  |  |
|  | Dva výstražné ploché majáky LED oranžové barvy na čelní masce kabiny pod předním sklem |  |  |
|  | Vstupy do kabiny pohyblivé |  |  |
|  | Barva kabiny oranžová RAL 2011 |  |  |
| Brzdy | Brzdy kotoučové, systémy ABS, ASR, ESP, EPB, LDWS, zastávková brzda |  |  |
| Ostatní | Palivová nádrž min 390 l, nádrž na AdBlue min. 60 l |  |  |
|  | Zvedák 19 t, sada nářadí povinná výbava, 2 klíny, hasicí přístroj |  |  |
| Pneumatiky v provedení M + S | Přední, prostřední, zadní i rezerva 13 R22,5 |  |  |
| NÁSTAVBA LINÁRPRES | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nástavba s lineárním stlačováním. Užitečný objem nástavby | Min. 20 m3 |  |  |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou |  |  |  |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1, nařízení vlády číslo 170/1997 Sb. |  |  |  |
| Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu |  |  |  |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou. |  |  |  |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou umístěny nad podlahou a vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. |  |  |  |
| Vedení lisovacího zařízení bude v postranních drahách s rotačními kladkami. |  |  |  |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem je zdvihána pomocí hydraulických válců umístěných po stranách nástavby |  |  |  |
| Materiál zadní části: | Dno a boky násypky z otěruvzdorného plechu. Dno o síle min. 10 mm |  |  |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha do výšky vodících profilů z otěruvzdorného plechu o síle min. 5mm Boky plech o síle min. 4mm |  |  |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru |  |  |  |
| Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření |  |  |  |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem |  |  |  |
| Ovládání nástavby bude z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby |  |  |  |
| Čerpadlo pro pohon nástavby je při svážení v klidu a je zapnuto jen v případě obdržení signálu k provedení pracovní operace nástavby |  |  |  |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem |  |  |  |
| Světla nástavby | 2 ks pracovní LED osvětlení prostoru stupaček, 2 ks LED osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla, 1 ks LED osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 4 ks výstražných krytých LED majáků na nástavbě |  |  |
| Centrální mazání nástavby |  |  |  |
| Držák pro lopatu a koště včetně nářadí |  |  |  |
| Možnost vložení cedule s nápisem sváženého druhu odpadu | Po obou bocích nástavby |  |  |
| Sklopné zátěžové stupačky, při obsazení stupaček následuje: | Zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed |  |  |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| DYNAMICKÁ VÁHA NA VYKLÁPĚČI | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Dynamická váha pro dvojitý automatický zvedák s identifikačním systémem všech nádob |  |  |  |
| Obchodní vážení ve třídě Y(b) - e = 0,5 kg pro jednotlivý zvedák, 2x tenzometr, min. 1800 kg, komunikace přes GPS a GPRS, navigační systém, kancelářský program, propojení s identifikačním systémem. |  |  |  |
| Identifikační systém RFID / HDX 134,2 kHz, čtení všech nádob jak s čipem, tak i bez čipu, identifikace na hřebeni vyklapěče, blokace nádob bez čipu, blokace nádob na černém a bílém seznamu, komunikace přes GPRS a GPS, plánování tras, správa nádob |  |  |  |
| VYKLÁPĚČ | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Vyklápěč automatický, dělený, uzavřený, přizpůsobený na dynamické vážení, dělená protiprachová clona |  |  |  |
| Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy | EN 1501-1 / DIN 30 731 |  |  |
| Spojování levé a pravé strany čepem pomocí vyklopeného ramene |  |  |  |
| Dělené hřebenové zavěšení – plně automatické nastavení výšky při předvolbě typu nádoby. Plně automatická obsluha pomocí hřebenového zavěšení pro typy nádob: 80 / 110 / 120 / 140 / 240 / 340 / 770 / 1100 litrů | Nosnost nádob objemu 110 l min. 150 kg Nosnost nádob objemu 1 100 l min. 700 kg |  |  |
| Centrální mazaní vyklápěče |  |  |  |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 |  |  |  |