Příloha č. 1 – Technická specifikace

| 1 | Výrobní značka a typové označení | (Dodavatel vyplní název a typové označení) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| 2 | Přední vkládání nádobí pomocí výsuvné klece s nádobím | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | Aktivní redukce páry | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | Funkce mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního před mytí a namáčení, výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni. | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | Dodatečný mycí systém pro zapečené plechy např. ekologickými ve vodě odbouratelnými mycími granulemi, nebo vysokotlakým mytím o min. tlaku 14 Bar. | min. 14 Bar | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | Referenční kapacita minimálně 8 GN1/1-200, nebo 12 GN 1/1-65 mm na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 260 GN1/1-200 /hodina. Nejdelší mycí čas max 340 s, včetně závěrečného oplachu. | Referenční kapacita: min 8 GN1/1-200, nebo 12 GN 1/1-65 mm. Hodinový mycí referenční výkon: min. 260 GN1/1-200 /hodina. Mycí čas: max 340 s | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | Příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9. | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 8 | Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 9 | Elektronický ovládací panel, v min. výšce 1300mm, minimálně 6 mycích programu pro mytí provozního nádobí | Min. výška 1300mm Min. 6 mycích programu | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 10 | Sběr dat HACCP | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | Spotřeba vody na 1 mycí cyklus maximálně 14 l včetně spotřeby v před mycím dřezu. | max. 14 l | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 13 | Ochrana proti vodě IPX5 | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | Maximální požadavek na VZT max. 300 m3/hod | max. 300 m3/hod | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 15 | Maximální vysálané latentní teplo max. 1,7 kW. | max. 1,7 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 16 | Spotřeba el. energie na nejdelší mycí cyklus max. 1,9 kWh. | max. 1,9 kWh | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 17 | Možnost připojení do optimalizace energie dle DIN 18875. | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | Minimální el. příkon min. 20 kW. | min. 20 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 19 | Připojení na studenou vodu | ano | (dodavatel vyplní ANO) |

# V …………………….. dne ………………

# Za prodávajícího:							   Za kupujícího:

Mgr. Martin Vyhlídka - ředitel