Technická specifikace

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka kamerového systému pro překladiště KD Ústí nad Labem“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávaného kamerového systému. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel v obdobě ustanovení § 89 odst. 5 zákona pečlivě prověřil zadávací dokumentaci, zejména její technické podmínky a domnívá se, že neobsahuje žádné odkazy na konkrétní obchodní názvy. Pokud i přes tuto pečlivost ve specifických případech technické podmínky stanovují prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Venkovní kamera I. |  |  |  |
| Maximální rozlišení | min. 4 | Mpix |  |
| Obrazový snímač | Min. 1/2.5 | -- |  |
| Citlivost: | Min 0,003 | lx |  |
| Objektiv | Min 2,8 | mm |  |
| Zoom | min. 5x | -- |  |
| Držák kamery – min. rozsah otáčení/náklonu 3 osy- 360/90/360 stupňů | ANO | -- |  |
| Kompenzace protisvětla: BLC/HLC | ANO | -- |  |
| Vyvážení bílé barvy: Automatické/manuální | ANO | -- |  |
| Den/noc | ANO | -- |  |
| Detekce pohybu | ANO | -- |  |
| Napájení po ethernetu | ANO | -- |  |
| Krytí IP67 | ANO | -- |  |
| Dynamický rozsah WDR min. 120 dB | ANO | -- |  |
| ONVIF | ANO | -- |  |
| Analýza obrazu: IVS – virtuální plot, vniknutí | ANO | -- |  |
| Komprese obrazu: H.26+/H.265/H264 | ANO | -- |  |
| Dosah IR | min. 80 | m |  |
| Venkovní kamera II. |  |  |  |
| Maximální rozlišení | min. 4 | Mpix |  |
| Obrazový snímač | Min. 1/1.3 | -- |  |
| Citlivost (color): | Min 0,005 | lx |  |
| Objektiv | Min. 4 | mm |  |
| Zoom | min. 5x | -- |  |
| Držák kamery – min. rozsah otáčení/náklonu 3 osy- 360/90/360 stupňů | ANO | -- |  |
| Kompenzace protisvětla: BLC/HLC | ANO | -- |  |
| Vyvážení bílé barvy: Automatické/manuální | ANO | -- |  |
| Den/noc | ANO | -- |  |
| Detekce pohybu | ANO | -- |  |
| Napájení po ethernetu | ANO | -- |  |
| Krytí IP67 | ANO | -- |  |
| Dynamický rozsah WDR min. 120 dB | ANO | -- |  |
| ONVIF | ANO | -- |  |
| Analýza obrazu: IVS – virtuální plot, vniknutí | ANO | -- |  |
| Komprese obrazu: H.26+/H.265/H264 | ANO | -- |  |
| Dosah IR | min. 80 | m |  |

| Venkovní kamera III. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální rozlišení | min. 4 |  | Mpix |  |  |  |  |
| Obrazový snímač: | Min. 1/2.5 |  | -- |  |  |  |  |
| Citlivost min.: | 0,003lx |  | -- |  |  |  |  |
| 2x Objektiv | Min 2,8 |  | mm |  |  |  |  |
| Zoom | min. 16 x |  | -- |  |  |  |  |
| Držák kamery – min. rozsah otáčení/náklonu: – 360/90 | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Automatické vyvážení bílé barvy | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Den/noc | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Široký dynamický rozsah WDR 120db | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Privátní maskování min. | 4 |  | zóny |  |  |  |  |
| Detekce pohybu | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| ONVIF | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Analýza obrazu: Virtuální plot, vniknutí, změna, opuštění, detekce obličeje | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Komprese obrazu: H.265+/H.265/H264+/H.264 | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Dosah IR | min. 30 |  | m |  |  |  |  |
| Napájení po ethernetu | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Krytí IP67 | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Venkovní kamera IV. |
| Maximální rozlišení | min. 4 |  | Mpix |  |  |  |  |
| Obrazový snímač: | Min. 1/1.8 |  | -- |  |  |  |  |
| Citlivost min.(color): | 0,0005lx |  | -- |  |  |  |  |
| Verifokální objektiv | Min. 2.8 |  | mm |  |  |  |  |
| Zoom | min. 16 x |  | -- |  |  |  |  |
| Držák kamery – min. rozsah otáčení/náklonu: – 360/90 | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Automatické vyvážení bílé barvy | ANO |  | -- |  |  |  |  |
| Den/noc |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Široký dynamický rozsah WDR 140db |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Privátní maskování min. |  | 4 |  | zóny |  |  |  |
| Detekce pohybu |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| ONVIF |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Analýza obrazu: Virtuální plot, vniknutí, změna, opuštění, detekce obličeje |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Komprese obrazu: H.265+/H.265/H264+/H.264 |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Dosah IR |  | min. 50 |  | m |  |  |  |
| Napájení po ethernetu |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Krytí IP67 |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Nahrávací zařízení NVR |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrazová komprese: H.265/H.264/MJPEG |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Záznamová rychlost |  | min. 384 |  | Mbps |  |  |  |
| Rozlišení záznamu |  | min. 12 |  | Mpix |  |  |  |
| Režim záznamu: Manuální, Alarm, Plánovač, Dovolená |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Počet video vstupů |  | min. 25 |  | ks |  |  |  |
| Video výstup: 2x HDMI |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Počet audio vstupů: 1xRCA |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Audio výstup: 1xRCA |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Jazyk menu: Anglicky, česky |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Možnost vyhledávání v záznamu podle data a času |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Záznamová kapacita |  | min. 7 dní zpětně |  | -- |  |  |  |
| Detekce pohybu |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Detekční oblast |  | min. 396 zon (22x18) |  | -- |  |  |  |
| Alarmové vstupy/výstupy |  | min. 16/8 |  | ks |  |  |  |
| Některé/všechny komunikační protokoly: HTTP, HTTPs, TCP/IP,IPv4/1Pv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Ovládání kamer |  | ANO |  | -- |  |  |  |
| Aktivní chlazení |  | ANO |  | -- |  |  |  |