# Příloha č. 1 – Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zakázka |  |  |  |  |  |
| Název: |  | „Výběrové řízení na dodávku CNC revolverového soustruhu s příslušenstvím pro společnost KOVO LEDEČ s.r.o.“ |  |  |  |
| Zadavatel: |  | KOVO LEDEČ s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Adresa sídla Adresa provozovny | Jemnická 325/13, Michle, 140 00 Praha 4 Kouty 91, 584 01, Ledeč nad Sázavou |  |  |
|  |  | IČ DIČ | 25277596 CZ25277596 |  |  |
|  |  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Ing. Pavel Tvrdík +420 737 261 707 info@kovoledec.cz |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč (54 %) |  | Cena celkem bez DPH: |  |  |  |
|  |  | DPH: |  |  |  |
|  |  | Cena celkem s DPH: |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (18 %) |  |  |  |  |  |
|  | Výkon čerpadla chladící kapaliny [bar] |  |  |  |  |
|  | Váha stroje [kg] |  |  |  |  |
|  | Délka soustružení [mm] |  |  |  |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (22 %) |  |  |  |  |  |
| Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin (v měsících) |  |  |  |  |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY (6 %) |  |  |  |  |  |
| Čas příjezdu servisního technika v pracovních dnech od nahlášení závady stroje v záruční době (v hodinách) |  |  |  |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

Název zakázky: „Výběrové řízení na dodávku CNC revolverového soustruhu s příslušenstvím pro společnost KOVO LEDEČ s.r.o.“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC REVOLVEROVÝ SOUSTRUH, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY CNC REVOLVEROVÝ SOUSTRUH– NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSLENOU HODNOTU PŘÍPADNĚ DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Kalené kluzné vedení osy X a Y | ANO |  |
|  | Maximální průměr soustružení | min. Ø 260 mm |  |
|  | Maximální průměr tyče | min. Ø 60 mm |  |
|  | Velikost sklíčidla hlavního vřetene 8 palců 3-čelisťové | ANO |  |
|  | Velikost sklíčidla protivřetene 6 palců 3-čelisťové | ANO |  |
|  | Zakončení hlavního vřetene JIS A2-6 | ANO |  |
| - K | Maximální otáčky hlavního vřetene | min. 4.500 min-1 |  |
|  | Maximální otáčky protivřetene 4.500 min-1 | min. 4.500 min-1 |  |
|  | Maximální otáčky hnaných nástrojů 5.000 min | min. 5.000 min-1 |  |
|  | Počet pozic pro nástrojové držáky / z toho poháněné | 12 / 12 |  |
|  | Motor hlavního vřetene built- in trvalý výkon | min. 11 kW | - |
|  | Motor protivřetene built-in trvalý výkon | min. 7,5 kW | - |
|  | Pojezd v ose X | min. 200 mm |  |
|  | Pojezd v ose Z | min. 350 mm |  |
|  | Pojezd v ose A | min. 450 mm |  |
|  | Pojezd v ose Y | min. ±40 mm |  |
|  | Maximální napájení | max. 30 kVa |  |
|  | Řídicí systém Fanuc Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Řízené osy X, Y, Z, CM, CB, A | ANO |  |
|  | Nejmenší programovatelná jednotka: 0,001 mm (osa X) | ANO |  |
|  | Lineární / válcová interpolace | ANO |  |
|  | Barevný LCD-Display pro ovládání | Min. 8“ |  |
|  | Minimální paměť programů v systému | Min. 1 MB |  |
|  | C osa s brzdou na hlavním vřeteni i protivřeteni | ANO |  |
|  | Vynašeč třísek – pásový (možnost umístnění pravá strana a zadní strana) | ANO |  |
|  | Signální maják – 3stupňový | ANO |  |
|  | Pedál pro manuální ovládání sklíčidel pro hlavní vřeteno, | ANO |  |
|  | Pedál pro manuální ovládání sklíčidel pro protivřeteno | ANO |  |
|  | Chlazení středem nástrojové hlavy | ANO |  |
|  | Trysky na chladicí kapalinu okolo vřetene | ANO |  |
|  | Elektronické ruční kolečko pro ovládání posuvů | ANO |  |
|  | Certifikace CE | ANO |  |
|  | Automatický mazací systém | ANO |  |
|  | Funkce tuhého závitování | ANO |  |
|  | Hmotnost stroje | Min. 5 000 kg |  |
|  | Rozměry – hloubka | max. 2 200 mm |  |
|  | Rozměry – výška | max. 2 200 mm |  |
|  | Rozměry – šířka | max. 2 750 mm |  |
|  | Průměr držáku vrtáku | min. 40 mm |  |
|  | Velikost nožového držáku | min. 25x25 mm |  |
|  | Kleština pro poháněné nástroje | min. ER 25 |  |
|  | Školení obsluhy v rozsahu 2 x 8 hodin | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC REVOLVEROVÝ SOUSTRUH – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Vysokotlaké chlazení s dvoufiltrovým systémem chladicí kapaliny | ANO |  |
|  | Dialogové programování Manual guide I, Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Helical interpolation (spirálová interpolace) Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Nástrojová sonda | ANO |  |
|  | Lopatka na hotové obrobky s dopravníkem kusů ven ze stroje, včetně vyhazovače dílů z protivřetena | ANO |  |
|  | Rozhraní pro podavač tyčí | ANO |  |
|  | Sada nástrojových držáků: 4 ks Double turning holder (Dvojitý soustružnický držák ) 1 ks Single turning holder (Jednoduchý soustružnický držák) 1 ks Squar Cut-off holder (Upichovací držák) 1 ks Cut-off holder wiht internal coolant (Upichovací držák s vnitřním chlazením) 2 ks Double drill holder (Ø 40 mm) (Dvojitý vrtací držák) 1 ks Double drill holder (Ø 40 mm) back offset (Dvojitý vrtací držák – odsazení od zadní strany) 1 ks Double drill holder (Ø 40 mm) front offset (Dvojitý vrtací držák – odsazení od přední strany) 4 ks Drill holder (Ø 40 mm) with internal coolant (Vrtací držák s vnitřním chlazením) 2 ks Boring sleeve (Ø 40x20 mm) (Redukční pouzdro) 2 ks Boring sleeve (Ø 40x16 mm) (Redukční pouzdro) 3x Cross live tool (Poháněná jednotka přímá) 3x End-face live tool (poháněná jednotka úhlová) Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Kleštinové upínače pro kleštiny včetně montáže TYP 173E pro hlavní vřeteno Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Kleštinové upínače pro kleštiny včetně montáže TYP 173E pro protivřeteno Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Sada kleštin 2 ks kulaté hladké Ø 8 mm 2 ks kulaté hladké Ø 10 mm 2 ks kulaté hladké Ø 12 mm 2 ks kulaté hladké Ø 14 mm 2 ks kulaté hladké Ø 15 mm 2 ks kulaté hladké Ø 16 mm 2 ks kulaté hladké Ø17 mm 2 ks kulaté hladké Ø20 mm 2 ks kulaté hladké Ø 22 mm 2 ks kulaté hladké Ø 25 mm 2 ks kulaté hladké Ø 30 mm 2 ks kulaté hladké Ø 42 mm Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Sada redukčních pouzder pro průměr 40 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 6 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 8 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 10 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 12 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 16 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 20 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 25 mm 1 ks pouzdro o vnitřním Ø 32 mm Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Zpracování technologie a nástrojové vybavení pro díl Návarek hadice D vč. odladění na stroji (viz přiložená technická výkresová dokumentace Návarek hadice D – příloha č. 5) | ANO |  |
|  | Zpracování technologie a nástrojové vybavení pro díl Návarek topného tělesa vč. odladění na stroji (viz přiložená technická výkresová dokumentace Návarek topného tělesa – příloha č. 6) | ANO |  |

| PARAMETRY CNC REVOLVEROVÝ SOUSTRUH – VOLNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
|  | Výkon čerpadla chladící kapaliny [bar] | MAXIMÁLNÍ Min. 15 bar |  |
|  | Váha stroje [kg] | MAXIMÁLNÍ Min. 5000 kg |  |
|  | Délka soustružení [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 350 mm |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–18 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čas příjezdu servisního technika v pracovních dnech od nahlášení závady stroje v záruční době (v hodinách) | MINIMÁLNÍ v rozmezí 24–48 hodin |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky