Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Svozové vozidlo

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Tříosý podvozek | Tříosý podvozek |
| Rozvor náprav 3800 – 3900 mm | Rozvor náprav ............. mm |
| Celková hmotnost vozidla 26000 kg | Celková hmotnost vozidla 26000 kg |
| Technická celková hmotnost: 28000kg | Technická celková hmotnost: 28000kg |
| Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 | Pneumatiky první a druhé nápravy 315/80 R22,5 Pneumatiky třetí nápravy 385/65 R22,5 |
| Palivová nádrž plechová objem min.350 l, uzamykatelná | Palivová nádrž plechová objem ……… l uzamykatelná |
| Motor |  |
| Motor 6-válcový, plní normu Euro 6 | Motor 6-válcový, plní normu Euro 6 |
| Výkon motoru min. 250 kW Modul pro ovládání nástavby Vedlejší pohon nástavby od motoru min.650Nm | Výkon motoru…………. kW Modul pro ovládání nástavby Vedlejší pohon nástavby od motoru min.650Nm |
| Vyhřívání palivového filtru Výbava pro zimní start Sání vzduchu vytažené nahoru | Vyhřívání palivového filtru Výbava pro zimní start Sání vzduchu vytažené nahoru |
| Motorová brzda | Motorová brzda |
| Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h | Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h |
| Tempomat | Tempomat |
| Výfuk vyvedený nahoru s kolenem | Výfuk vyvedený nahoru s kolenem |
| Převodovka |  |
| Převodovka manuální min.16ti stupňová | Převodovka manuální ………. stupňová |
| Nápravy |  |
| Přední náprava s hydrostatickým pohonem | Přední náprava s hydrostatickým pohonem |
| Stabilizátor na přední nápravě | Stabilizátor na přední nápravě |
| Přípustné zatížení přední nápravy min. 8000 kg | Přípustné zatížení přední nápravy ......... kg |
| Druhá náprava hnaná Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě Třetí náprava řiditelná, zdvižná | Druhá náprava hnaná Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě Třetí náprava řiditelná, zdvižná |
| Stabilizátor zadní nápravy | Stabilizátor zadní nápravy |
| Odpružení zadních náprav vzduchové pérování vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku přípustné zatížení 2.nápravy min 10000 kg přípustné zatížení 3.nápravy min. 9000 kg | Odpružení zadních náprav vzduchové pérování vzduchovými vaky, systém okamžité regulace tlaku přípustné zatížení 2.nápravy …………kg přípustné zatížení 3.nápravy ………… kg |
| Plnohodnotné rezervní kolo | Plnohodnotné rezervní kolo |
| Řízení |  |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | Volant výškově a sklonově nastavitelný |

| Rám |  |
| --- | --- |
| Boční zábrany proti podjetí | Boční zábrany proti podjetí |
| Přední nárazník ocelový | Přední nárazník ocelový |
| Spodní ocelový ochranný kryt chladiče Plastové blatníky zadních kol | Spodní ocelový ochranný kryt chladiče Plastové blatníky zadních kol |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Antiblokovací systém (ABS) | Antiblokovací systém (ABS) |
| Regulace prokluzu (ASR) | Regulace prokluzu (ASR) |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | Elektronický stabilizační program (ESP) |
| Signál nouzového brždění ESS | Signál nouzového brždění ESS |
| Kotoučové brzdy na přední nápravě | Kotoučové brzdy na přední nápravě |
| Kotoučové brzdy na zadních nápravách Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů | Kotoučové brzdy na zadních nápravách Zastávková brzda vozidel pro svoz odpadů |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Krátká kabina denní min.šířka 2100 mm min.délka 1750 mm osvětlení nástupu levé i pravé | Krátká kabina denní šířka ........ mm délka ……. mm osvětlení nástupu levé i pravé |
| Lakování kabiny oranžová RAL 2011 | Lakování kabiny oranžová RAL 2011 |
| Centrální zamykání Imobilizér | Centrální zamykání Imobilizér |
| Okna tónovaná | Okna tónovaná |
| zadní stěna kabiny bez oken | zadní stěna kabiny bez oken |
| Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500-2600mm Zpětná zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné | Ramena zrcátek pro šířku nástavby ……………. …………mm Zpětné zrcátka vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné |
| Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo | Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo |
| Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo | Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo |
| Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek | Ochranné mřížky hlavních zpětných zrcátek |
| Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené | Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené |
| 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem | 2 sedadla na místě spolujezdce sedadlo uprostřed se sklopným opěradlem |
| Větrací klapka ve střeše kabiny | Větrací klapka ve střeše kabiny |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce |
| Bez tachografu | Bez tachografu |
| Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná | Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná |
| Denní jízdní světlo Přídavná dálková a mlhová světla | Denní jízdní světlo Přídavná dálková a mlhová světla |
| 2 výstražné majáky na střeše kabiny | 2 výstražné majáky na střeše kabiny |
| Autorádio | Autorádio |
| Palubní počítač v českém jazyce | Palubní počítač v českém jazyce |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Mechanický odpojovač akumulátorů Pojistkové automaty 2ks akumulátory 12V, kapacita min.175Ah Autolékárnička | Mechanický odpojovač akumulátorů Pojistkové automaty 2ks akumulátory 12V, kapacita ……… Ah Autolékárnička |
| Výstražný trojúhelník | Výstražný trojúhelník |
| Zvedák hydr.25 t | Zvedák hydr.25 t |
| Sada nářadí | Sada nářadí |
| Podkládací klín | Podkládací klín |
| Sada žárovek | Sada žárovek |
| Hasicí přístroj 2kg | Hasicí přístroj 2kg |

Nástavba na sběr směsného odpadu

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nástavba |  |
| Lineární stlačování Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu | Lineární stlačování Provedení nástavby i pro sběr Bio odpadu |
| Objem sběrného prostoru min.20-21m3 | Objem sběrného prostoru ……… m3 |
| Objem výsypné vany min.2,2m3 | Objem výsypné vany ……… m3 |
| Sběrná nádrž – plech síly min.4mm Plech dna ukládací vany min.10mm, 480 HB | Sběrná nádrž – plech síly ........ mm Plech dna ukládací vany …… mm, ........HB |
| Boky ukládací vany min 4 mm, 480 HB | Boky ukládací vany …... mm, ...... HB |
| Výpustný ventil vany a sběrného prostoru | Výpustný ventil vany a sběrného prostoru |
| Inspekční otvor nástavby za kabinou a utěsněný | Inspekční otvor nástavby za kabinou a utěsněný |
| Konstrukce sběrné nádrže nástavby s oblými boky a střechou. | Konstrukce sběrné nádrže nástavby s oblými boky a střechou. |
| Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech min.300 mm nad úrovní podlahy | Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech .........mm nad úrovní podlahy |
| Podélné vedení lopaty v dolní části vany. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu umístěny uvnitř nakládacího prostoru. | Podélné vedení lopaty v dolní části vany. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu umístěny uvnitř nakládacího prostoru |
| Pohon z nezávislého vývodu motoru | Pohon z nezávislého vývodu motoru |
| Diagnostický a řídící systém s výstupem na displeji kabině | Diagnostický a řídící systém s výstupem na displeji kabině |
| Ovládání nástavby multifunkčním panelem Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery | Ovládání nástavby multifunkčním panelem Sloužícím zároveň jako monitor zpětné kamery |
| Centrální mazání | Centrální mazání |
| Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický | Lisovací cyklus ruční, poloautomatický, automatický |
| Lisovací tlak nastavitelný - min.20t | Lisovací tlak nastavitelný ........t |
| Jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů) | Jednoduché otevření zadního rámu s vyklápěčem do boku (vhazování rozměrných předmětů) |
| Funkčnost při libovolném obsahu popelovin | Funkčnost při libovolném obsahu popelovin |
| Úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin | Úprava na svoz bioodpadu, zamezení úniku kapalin |
| Stupačky zátěžové, výškově stavitelné ve třech stupních | Stupačky zátěžové, výškově stavitelné ve třech stupních |
| Bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1 | Bezpečností výbava dle ČSN EN 1501-1, A1 |
| Majáky s dvojitým krytím vlevo i vpravo, vzadu v provedení LED | Majáky s dvojitým krytím vlevo i vpravo, vzadu v provedení LED |
| Boční pracovní osvětlení | Boční pracovní osvětlení |
| Vyhřívané ovládací spínače | Vyhřívané ovládací spínače |
| Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB | Reklamní plochy na bocích nástavby min. 1x1,5 m včetně polepu barevným logem TSHB |
| Barva nástavby - šedá RAL 7037 | Barva nástavby - šedá RAL 7037 |

| Vyklápěč |  |
| --- | --- |
| Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti | Dělený uzavřený, s plachetkami proti prašnosti |
| Vyklápění typizovaných nádob 70 – 1100 l | Vyklápění typizovaných nádob 70 - 1100 l |
| Jištění proti přetížení nádob | Jištění proti přetížení nádob |
| Oboustranné ovládání | Oboustranné ovládání |
| Osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního | Osvětlení pracovního prostoru – vnějšího i vnitřního |
| Barva vyklápěč oranžová RAL 2011 | Barva vyklápěč oranžová RAL 2011 |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |