# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku lisovací robotické buňky vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE |  |
| --- | --- |
| Název | CAIS s.r.o. |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo | Přehradní 199, Dolní Ves, Fryšták |
| Místo provozu | Přílepská 178, 763 16, Lukoveček |
| IČ | 269 14 051 |
| DIČ | CZ26914051 |
| Web | https://cais.cz/ |
| Kontaktní osoba | Miroslav Cais, jednatel společnosti Josef Bednařík, Vedoucí oddělení R&D |
| Kontakt | +420 602 662 290, vyvoj.bednarik@cais.cz |
| Společnost je vedená pod spisovou značkou C 44995 vedená u Krajského soudu v Brně. |  |

| ÚČASTNÍK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |
| IČ: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA (51%) |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |
| DPH: |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (19 %) |  |  |
|  | Max. nosnost robota na zápěstí [kg] |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (15 %) |  |  |
|  | Délka záruční doby v měsících na robotickou technologii bez omezení provozních hodin. (v měsících) |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY (10 %) |  |  |
|  | Servisní podmínky: záruční i pozáruční servis – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou 9-16 hod.) |  |
| DODACÍ PODMÍNKY (5 %) |  |  |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). (v týdnech) |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| E-mail: |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ: |  |
| Elektronická adresa: |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

……………………………………………

Funkce: 												……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku lisovací robotické buňky vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY LISOVACÍ ROBOTICKÉ BUŇKY – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE[] |
| BUŇKA |  |  |  |
|  | Lisovací robotická buňka | ANO |  |
|  | Maximální rozměr technologie šířka 3200 x hloubka 2800 mm (při pohledu na lis) | ANO |  |
|  | Lisovací robot + lis bude jeden celek „buňka“ na ocelové platformě s možností snadného přemístění VZV | ANO |  |
|  | Instalace bez nutnosti kotvení do podlahy | ANO |  |
|  | Skládání a lisování dílů viz PDF příloha č. 5 Technická výkresová dokumentace | ANO |  |
|  | Přesné a pevné osové seřízení lisovaného dílu vůči lisovacímu přípravku v lisu | ANO |  |
|  | Možnost odkládání výrobků do beden i na pás, - minimální počet beden k naplnění (v zásobníku) 8 ks, - minimální počet beden plných (na pásu) 8 ks. Odkládat se bude dílec standardně do beden, které budou na pásu, ale požadováno je, aby byla možnost odkládat lisovaný dílec i samostatně na pás. | ANO |  |
|  | Zásobník součástek lisovaného dílce – velikost odpovídající minimální zásobě na 1 hod. provozu bez doplnění obsluhy, viz PDF příloha č. 5 Technická výkresová dokumentace | ANO |  |
|  | Kompletně zabezpečeno – bezpečnostní oplocení – optické závory | ANO |  |
|  | Servisní dveře na levé straně z pohledu na lis – šířka dveří | Min. 600 mm |  |
|  | Výměna lisovacích přípravků a seřízení lisu musí být možné provádět uvnitř oplocení. Lis bude doražený v rohu výrobní haly (dvě stěny) a nebude možné seřízení lisu z vnější strany. | ANO |  |
|  | Dotykový ovládací panel, rozlišení 1920 x1080 pixelů | Min. 24“ |  |
|  | Ovládací panel na přední (čelní) straně při pohledu na lis | ANO |  |
|  | Databáze lisovaných dílů na ovládacím panelu | ANO |  |
|  | Panel programování v ČJ | ANO |  |
|  | Kamera v prostoru vkládání | ANO |  |
|  | Kamera v prostoru lisování | ANO |  |
|  | Vzdálené sledování kamer | ANO |  |
| HYDRAULICKÝ LIS |  |  |  |
|  | Hydraulický lis – výkon | Min. 100 t |  |
|  | Rozsah zdvihu lisu | Min. 300 mm |  |
|  | Možnost seřízení lisu v rozmezí od 20 do 200 baru | ANO |  |
|  | Rychlost posuvu | Min. 25 mm/s |  |
|  | Rychlost pomalého posuvu | Max. 5 mm/s |  |
|  | Lis vybavený vysokootáčkovým třífázovým motorem s hydraulickou převodovkou se zubovým čerpadlem | ANO |  |
|  | Tuhý ocelový rám vybavený navijákem pro zdvih pracovního stolu | ANO |  |
|  | Olejové chlazení lisu | ANO |  |
| ZÁSOBNÍK |  |  |  |
|  | Stavitelné uložení kladek v zásobníku pokrývající rozsah od průměru 38 mm do 120 mm | ANO |  |
|  | Stavitelné uložení ložisek v zásobníku pokrývající rozsah od průměru 22 mm do 42 mm | ANO |  |
|  | Stavitelné uložení distanciálů v zásobníku pokrývající rozsah od průměru 20 mm do 25 mm | ANO |  |
|  | Stavitelné uložení Gondola 1 a Gondola 2 v zásobníku, viz PDF příloha č. 5 Technická výkresová dokumentace | ANO |  |
|  | Stavitelné uložení Čepu 1, Čepu 2, v zásobníku, viz PDF příloha č. 5 Technická výkresová dokumentace | ANO |  |
|  | Možnost zakládání lisovaných částí za chodu robota i lisu | ANO |  |
| ROBOT |  |  |  |
|  | Průmyslový robot | ANO |  |
|  | Duté průchozí zápěstí robota | ANO |  |
|  | Komunikační rozhraní s lisem | ANO |  |
|  | Ovládání pomocí výkonného naprogramování s českým dialogem | ANO |  |
|  | Integrované webové rozhraní pro vzdálený přístup | ANO |  |
|  | Možnost běhu více programů na pozadí | ANO |  |
|  | Celé pracoviště řízeno robotem bez externího PLC | ANO |  |
|  | Možnost ovládání robota pomocí hlasového asistenta v českém jazyce | ANO |  |
|  | Možnost editace programu za současného běhu robota | ANO |  |
|  | Možnost vytvoření vlastního grafického rozhraní pro zadávání a sledování parametrů celého technologického procesu – vizualizace na bázi HTML kódu | ANO |  |
|  | Požadavky komunikačního rozhraní řídící jednotky – USB rozhraní, Ethernet, PCMCIA slot | ANO |  |
|  | Funkce kontroly polohy – v případě přerušení programu automatické zálohování polohy před poruchou | ANO |  |
|  | Opakovaná přesnost robota | Min. 0,05 mm |  |
|  | Dosah ramene robota | Min. 1800 mm |  |
|  | Rychlost lineárních pohybů robota | Min. 1900 mm/s |  |
|  | Autorizovaný integrátor certifikován od dodavatele robotů | ANO |  |
|  | Funkce: při špatně založeném lisovacím dílu nebo zmetku robot vyhodnotí chybu - dále nepokračuje v procesu, začne blikat bezpečnostní maják - odhodí do bedny a pokračuje Přepínání funkce reakce na špatně založený díl/zmetek musí být volitelný v nastavení. | ANO |  |
|  | Možnost servisu online od dodavatele tzv. vzdálené připojení | ANO |  |
|  | Rozsah čelistí chapadla pokrývající rozsah od 38 mm do 120 mm | ANO |  |
|  | Min takt. - dle PDF příloha č. 5 Technická výkresová dokumentace | ANO |  |
|  | Robot osazen griperem s mechanickou výměnou jednotkou | ANO |  |
|  | Dvojitý griper robota | ANO |  |
|  | Manuální přenastavení linky při přechodu mezi výrobními variantami | ANO |  |
|  | Ruční ovládání výstupního dopravníku za chodu linky | ANO |  |
|  | Přidržování kladek v průběhu lisování | ANO |  |
|  | Čas přestavby linky mezi výrobními variantami jedním technikem (v čase není započítán čas strávený seřizováním lisu) | Max. 20 min. |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ – NUTNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bedny o vnitřním rozměr: délka - 270 mm, šířka – 170 mm, výška – 165 mm | 1000 ks |  |

| PARAMETRY TECHNOLOGIE – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max. nosnost robota na zápěstí [kg] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 20–35 kg |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka záruční doby v měsících na robotickou technologii bez omezení provozních hodin. (v měsících) | MAXIMÁLNÍ V rozmezí 12–60 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servisní podmínky: záruční – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovní dny 9-16hod) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 5–48 hodin |  |

|  | DODACÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). (v týdnech) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 8–12 týdnů |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky