Obnova povrchu místních komunikací v Třebotově

ulice POd Vsí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	identifikační údaje stavby	2

1.1.	označení stavby	2

1.2.	stavebník a objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa	2

1.3.	místo stavby:	2

1.4.	stupeň dokumentace	2

1.5.	datum vydání	2

1.6.	projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace	2

1.7.	zhotovitel stavby	3

2.	stručný technický popis	3

2.1.	stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	3

2.2.	předpokládaný průběh stavby	3

2.3.	stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	3

2.4.	dopady stavby na dotčené území:	3

2.5.	směrové, výškové a šířkové řešení	3

2.6.	vliv existující dopravní a tech. infrastruktury na stavebně technické řešení stavby	4

2.7.	řešení širších vztahů	4

2.8.	technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.	4

3.	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	4

4.	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	5

5.	návrh zpevněných A nezpevněných ploch, ostatní konstrukce	5

6.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	5

7.	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	6

8.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	6

9.	vazba na případné technologické vybavení	6

10.	ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby	7

11.	nakládání s odpady	7

12.	Vytyčéní	8

13.	Inženýrské sítě	8

# identifikační údaje stavby

## označení stavby

Obnova povrchu místních komunikací v Třebotově

ulice pod vsí

## stavebník a objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa

Obecní úřad Třebotov

Klidná 69

252 26 Třebotov

## místo stavby:

k.ú. Třebotov (770396)

## stupeň dokumentace

Udržovací práce

## datum vydání

červenec 2018

## projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zodpovědný projektant:

PRINKOM spol. s r.o.

Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní pozemní stavby, ČKAIT - 0009618

Za Zrcadlem 149

251 01 Babice

IČO: 04594932

## zhotovitel stavby

Oprávněná stavební firma, která bude vybrána na základě výsledku výběrového řízení

# stručný technický popis

## stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

  - Účelem stavby je provést revitalizaci vrchník konstrukčních vrstev komunikace Pod Vsí v obci Třebotov.

  - Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba.

## předpokládaný průběh stavby

  - Časový předpoklad zahájení a dokončení stavby: dle uvolnění finančních prostředků

## stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

  - Současné zpevněné plochy komunikace mají poškozený asfaltový povrch, popř. mají pouze nezpevněný štěrkový povrch.

  - Odvodnění ploch je řešeno odvodem do přilehlého terénu

  - Z hlediska druhu pozemků dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochy.

  - Území stavby se nachází v zastavěné části obce.

## dopady stavby na dotčené území:

  - Stavba nemá prakticky žádný negativní vliv na udržitelný rozvoj.

  - Obnova povrchu místní komunikace Pod Vsí a zejména její provoz negenerují hluk, emise, neznečišťují vodní zdroje a neohrožují krajinu.

  - Z provozu nevzniká žádný odpad.

  - Realizací udržovacích prací v ulici Pod Vsí dojde k obnově části konstrukčních vrstev stávající komunikace, což jednoznačně povede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a zvýší se komfort užití místní komunikace.

  - Revitalizace ulice nemá vliv na ostatní plánované stavby ani nevyvolává nutnost změn jiných staveb.

  - Obnovou povrchu nejsou dotčena chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.

  - Realizovaná stavba nemá požadavky na energie s výjimkou provádění udržovacích prací.

  - Zpevněné plochy jsou odvodněny příčným a podélným spádování do okolní zeleně.

## směrové, výškové a šířkové řešení

  - Celková plocha revitalizace je 2066 m2.

  - Rozsah stavby je definován následně – na severovýchodní straně úprava navazuje na stávající asfaltové plochy v křižovatce ulic Pod Vsí x Ke Kostelu. V křižovatce ulic Pod Vsí x Slepá bude úprava ukončena na hranici křižovatky. V v křižovatce ulice Pod Vsí x K Mejtku bude úprava napojena na již rekonstruované povrchy v ulici K Mejtku. Celá úprava bude ukončena v křižovatce v blízkosti nemovitosti č.p. 299. Nové povrchy budou plynule napojeny na stávající odvodňovací žlab.

  - Návrh obnovy asfaltových ploch komunikace jednoznačně respektuje rozsah stávajících zpevněných ploch a je vymezen stávajícím oplocením soukromých pozemků.

  - Taktéž dojde k obnově povrchu vjezdů na soukromé pozemky v dotčené části ulice Pod Vsí. Konstrukce všech vjezdů uvedených v projektu bude odstraněna a nahrazena novou kompletní konstrukcí. Její složení je uvedeno v kapitole č. 5 této zprávy.

  - Šířkové uspořádání je ponecháno beze změn.

  - Zpevněné plochy jsou veřejně přístupná komunikace

  - Přesné výškové řešení a odvodnění bude řešeno zhotovitelem na stavbě.

  - Všechny povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově rektifikovány.

  - Doplnění okolního terénu je navrženo v šířce 0,5m. Uvažováno jeho osetí travním semenem.

## vliv existující dopravní a tech. infrastruktury na stavebně technické řešení stavby

  - Stávající dopravní infrastruktura má vliv na stavbu pouze v jejím průběhu – omezení provozu. Technická infrastruktura nebude ovlivněna.

## řešení širších vztahů

  - Širší vztahy nejsou v konečném řešení zmiňovány, jsou zachovány stávající dopravní poměry.

  - V průběhu stavby dojde k omezení provozu v důsledku stavebních prací, detailní řešení eventuální omezení řešeno v rámci DIO, které bude předloženo v předstihu před začátkem stavebních prací. Bude zajištěno dodavatelem.

## technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

  - Důsledky požadavku právních a technických předpisů jsou zohledněny v návrhu technického řešení stavby.

# vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

  - Předkládaná dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

    - Před započetím projekčních prací bylo provedeno geodetické zaměření dotčených pozemků včetně průběhu inženýrských sítí. Předmětem geodetických prací bylo polohopisné a výškopisné zaměření lokality ve výše uvedeném rozsahu. Vypracované v červnu roku 2018 v souřadném systému S – JTSK. Ve výkresu byl znázorněn informativní průběh vlastnických hranic včetně uvedení parcelních čísel. Údaje o vlastnických vztazích byly čerpány z platného operátu Katastrálního úřadu Praha – město.

    - Do situace byly zakresleny (zdigitalizovány) trasy a zařízení inž. sítí na základě údajů od správců.

  - Dále byly použity:

    - Průzkum projektanta – místní šetření,

    - Fotografická dokumentace pořízená projektantem,

    - Platné zákony, vyhlášky, normy, technické předpisy (TP),

    - Požadavky z jednání.

  - Výše uvedené podklady byly použity při zpracování dokumentace v maximální míře, tak aby byla zajištěna kvalita návrhu.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

  - Návrh se zabývá pouze obnovou obrusných vrstev a doplnění stávajících konstrukcí, tj. udržovacích prací.

# návrh zpevněných A nezpevněných ploch, ostatní konstrukce

  - Konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a ČSN EN 13108-1 až 8 tak, aby s požadovanou spolehlivostí odolaly zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat.

- V rámci obnovy povrchů dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm, následně povrch bude očištěn a dále se bude postupovat dle níže uvedeného:

| Vozovka – Obrus – typ konstrukce: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Třída dopravního zatížení: V | Návrh.úroveň porušení konstr.: D2 |  |  |  |
| Asfaltový beton obrusný střednězrnný | (ACO 11) | 50 mm |  | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik asfaltový | (PSA) | 0,5 kg/m2 |  |  |
| Recyklát živičný | (R-mat) | 50 mm |  |  |

Konstrukce vjezdů se provede v následujícím složení

(NÚPK D2-D-1,TDZ V) PIII:

Asfaltový beton obrusný střednězrnný	ACO 11	 50 mm (ČSN 73 6121)

postřik spoj. asf. ze silniční emulze 	PSA		0,5 kg/m2

Recyklát živičný			 	R-mat		 50 mm

štěrkodrť třídy B				ŠD		150 mm (ČSN 73 6126-1)

celkem							250 mm

  - Modul přetvárnosti na pláni Edef,2 musí být min.45 MPa, na vrstvě ŠD min.70 MPa

  - Po obvodu revitalizovaných ploch bude doplněna přilehlá zeleň v šířce 0,5m.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

  - Dle vodního zákona je voda odváděná z povrchu komunikace vodou povrchovou a bude likvidována odtokem do okolního terénu.

  - Výškové řešení zpevněných ploch zůstává nezměněno. Plochy jsou příčným a podélným spádováním odvodněny do okolní zeleně.

  - V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani do území nezasahují ochranná pásma vzdálenějších vodních zdrojů.

  - Stavba zpevněných ploch nemá (mimo dobu výstavby) potřebu likvidace splaškových vod.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

  - Stávající svislé dopravní značení bude zachováno. V rámci dokumentace se neuvažuje návrh nového dopravního značení.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

  - Stavba bude realizována při uzavírce trasy pro veřejnou dopravu, obsluha a příjezd vozidel IZS bude po konstrukčních vrstvách vozovky.

  - V rámci údržby budou odstraněny stávající obrusné vrstvy zpevněných ploch (asfaltový kryt) následně se případně provede strojové očištění případně očištění vodou.

  - V projektu je uvažována kompletní výměna stávajících konstrukce

  - Před pokládkou nových vrstev se provede výšková rektifikace stávající povrchových znaků inženýrských sítí.

  - V dalším kroku se provede položení vrstvy živičného recyklátu a jeho napuštění asfaltovým spojovacím postřikem.

  - Následně se provede finální pokládka nové obrusné vrstvy.

  - Napojení na stávající asfaltové konstrukce v navazujících komunikacích bude provedeno zaříznutím a ošetřením spáry asfaltovou zálivkou.

  - Na závěr bude provedeno dorovnání okolního terénu a jeho osetí travním semenem.

  - Odkopávky pro spodní stavbu jsou uvažovány v hor.tř.3 až 4. Provádění zpevněných ploch je dáno příslušnými normami.

  - Materiál z vybouraných vrstev stávající vozovky a nepotřebný výkopový materiál bude odvezen na skládku.

# vazba na případné technologické vybavení

  - Vazba na případné technologické vybavení není ve stavbě obsažena (stavba neobsahuje technologickou část).

# ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby

  - Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby.

  - Při vlastním provádění stavby je dodavatel dodržovat všechny normy a předpisy platné pro výstavbu. Dále je povinen dodržovat podmínky orgánů i organizací stanovených v povolení stavby.

  - S pracovníky bude provedeno školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát toho, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném stavu.

  - Dále je nutno dodržovat následující zásady:

    - Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

    - Staveniště musí být v případě nutnosti ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno zajistit varovné osvětlení.

    - Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a bezpečnosti pracovníků musí být udržováno v provozuschopném stavu.

    - Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení.

    - Zařízení staveniště musí odpovídat platným předpisům.

    - Elektrické zařízení (včetně osvětlení), jejich kontrola a údržba musí odpovídat platným příslušným technickým normám.

    - Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba dodržovat při eventuální havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech a majetku.

    - V prostoru stavby se nacházející stávající vedení inženýrských sítí budou vyznačena na situaci. Činnost v prostoru ochranných pásem těchto vedení je omezena předpisy a podmínkami správců těchto sítí.

    - Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcího podniku.

    - Investor před začátkem výstavby zajistí u správců podzemních sítí jejich vytyčení a bude je během celé doby výstavby udržovat. Práce v ochranných pásmech inženýrských vedení budou provádět proškolení pracovníci.

# nakládání s odpady

  - Nakládání s odpady je upraveno zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisech, především vyhl.č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů a vyhl.č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

  - Dodavatel stavby (firma provádějící odstranění stávajících staveb a povrchů) musí mít zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

  - Povinnosti původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady především jejich minimalizace.

# Vytyčéní

  - Směrové řešení a šířkové uspořádání jednoznačně respektuju stávající rozsah současných zpevněných ploch. Žádné úpravy směrového ani výškového řešení není v projektu uvažováno.

  - Přesné výškové řešení bude řešeno zhotovitelem přímo na stavbě. Výškové řešení není součástí této PD.

# Inženýrské sítě

  - Součástí této dokumentace není ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí ani návrh nových. Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce uvedeny do původního stavu.