buňka obsluhy - kancelářský kontejner

(níže uvedené minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění)

- rozměry 6*2,4*2,6m (tolerance +-1,5%)

- Elektroinstalační panel (CZ / SK) min. požadavky:

- Elektrický přívod přes rozvodnou krabici

- (230 V/3-pólové, 32A), přípojka po obvodu stěny

- 2 Samostatná zásuvka

- 1 Světelný spínač

- 1 Dvojité svítidlo 2 x 36 W, nenamontované

- vnitřní dekor: bílá

- kovové venkovní dveře, rozměr 875 x 2125 mm (tolerance +-1,5%), ocelová zárubeň s celoobvodovým třístranným těsněním, křídlo dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů,

- podlaha: klasifikace požární odolnosti D-s2 podle normy EN 13501-1

- stropní obložení: klasifikace požární odolnosti D-s2 podle normy EN 13501-1

- Podlahová krytina: podlahová krytina neklouzavá, požární odolnosti Bf l-s1 (či lepší) podle normy EN 13501-1

kontejner skladovací

(níže uvedené minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění)

- rozměry 4,5*2,3*2,4m (tolerance +-1,5%)

- dveře: dvoukřídlové dveře s gumovým těsněním okolo celých křídel otevírací rádius ca. 270°, uzavření - zamykací mechanismus,

- elektroinstalace:

- zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka/zásuvka

- napětí 230 V/400 V

- 50 Hz; 3/5-pólové; 32 A

- schéma zapojení přiloženo v rozvodové skříni

- rozvodová skříň AP, jednořadá s integrovanými zásuvkami

- 2 x zásuvky, 1 x silnoproudá zásuvka (GB-Elektroinstalace bez funkce)

- ochranný jistič FI 40 A/0,03 A, 4-pólový

- spínač LS 16A, 4-pólový – silnoproudá zásuvka 400 V

- spínač LS 10/13A, 2-pólový – zásuvky 230 V – světlo

- 1 ks jednoduché svítidlo 36 W podélné v středu

- vypínač s vyšším krytím proti vodě v oblasti dveří