# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 4-OSÝ CNC SOUSTRUH, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

| PARAMETRY 4-OSÉHO CNC SOUSTRUHU – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| parametr |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE[] |
| 1. | Základní stroj: Litinové lože šikmé | ANO (podmínkou) |  |
| 2. | Základní stroj: 4-osí CNC soustruh s poháněnými nástroji | ANO (podmínkou) |  |
| 3. | Základní stroj: lineární valivé vedení os | X,Z,Y |  |
| 4. | Řídící systém: Možnost propojení s CAD/CAM systémy | ANO (podmínkou) |  |
| 5. | Řídící systém: Obrazovka LCD, velikost | min. 15 palců |  |
| 6. | Řídící systém: kompatibilní se řídícím systémem FANUC | ANO (podmínkou) |  |
| Použité konkrétní obchodní názvy: jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. |  |  |  |
| 7. | Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO (podmínkou) |  |
| 8. | Max. kroutící moment poháněných nástrojů | min. 20 Nm |  |
| 9. | Souvislé úhlové polohování osy C v 0,0001 st. Na 360°; | Ano (podmínkou) |  |
| 10. | Nástrojová hlava: Automatická, hydraulické blokování | ANO (podmínkou) |  |
| 11. | Nástrojová hlava: počet míst v nástrojové hlavě | min 12 ks |  |
| 12. | Nástrojová hlava: s možností zdvojených držáků | ANO (podmínkou) |  |
| 13. | Doba indexace výměny nástroje | maximálně 1 s |  |
| 14. | Programovatelný koník | ANO (podmínkou) |  |
| 15. | Upínání: Hlavní vřeteno: hydraulické sklíčidlo průměr min. 170 mm | minimální průměr 170 mm |  |

| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K 4-osému CNC SOUSTRUHU – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE[] |
| 1. | Odlučovač oleje | 1 ks |  |
| 2. | Hydraulické sklíčidlo min. průměr 170 mm | 1 ks |  |
| 3. | Automatické odebírání obrobků | 1 ks |  |
| 4. | Vysokotlaké chlazení nástrojů min. 6 bar | 1 ks |  |
| 5. | Pásový dopravník třísek s vyústěním na pravé straně | 1 ks |  |
| 6. | Automatické odměřování nástrojů | 1 ks |  |
| 7. | Držáky poháněných nástrojů pro osu X a Z | 2 ks |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PARAMETRY 4-OSÉHO CNC SOUSTRUHU – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Hodnota) |
| 1. | Oběžný průměr nad ložem[mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 580 mm |  |
| 2. | Oběžný průměr nad suportem [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 380 mm |  |
| 3. | Maximální průměr soustružení [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 280 mm |  |
| 4. | Maximální délka soustružení ve sklíčidle [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 500 mm |  |
| 5. | Průchod tyče vřetenem [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 50 mm |  |
| 6. | Pracovní pojezd v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 200 mm |  |
| 7. | Pracovní pojezd v ose Y (záporný) [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 100-50 mm |  |
| 8. | Pracovní pojezd v ose Y (kladný) [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 100+50 mm |  |
| 9. | Pracovní pojezd v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 550 mm |  |
| 10. | Rychlost posuvu osy X [mm/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 30000 mm/min |  |
| 11. | Rychlost posuvu osy Y [mm/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 10000 mm/min |  |
| 12. | Rychlost posuvu osy Z [mm/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 30000 mm/min |  |
| 13. | Maximální otáčky vřetene [ot/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 5500 ot/min |  |
| 14. | Max. Kroutící moment vřetene [Nm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 120 Nm |  |
| 15. | Výkon motoru hlavního vřetene (trvale) [kW] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 13 kW |  |
| 16. | Maximální otáčky poháněných nástrojů [ot/min] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 5500 ot/min |  |
| 17. | Max. Kroutící moment poháněných nástrojů v režimu S1 [Nm] | MAXIMÁLNÍ |  |
|  |  | Min. 20 Nm |  |

|  | SERVISNÍ POMDÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čas příjezdu servisního technika v pracovních dnech od nahlášení závady stroje v záruční době (v hodinách) | MINIIMÁLNÍ |  |
|  |  | v rozmezí 2 – 48 hodin |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda dodá požadované příslušenství